《水资源分析与评价》复习题

- 填空题

1、资料的“三性”审查包括             、一致性和              。

2、降水资料的代表性分析主要是通过对年降水系列的             、              和代表期分析来揭示系列对总体的代表程度。

3、大规模的灌溉会             蒸发量，              径流量。（填写增大或减少）

4、径流还原计算的方法包括分项调查还原法、                   和                     。

5、我国水资源可利用量的计算方法主要是                     。

6、以水均衡为基础，将地下水资源分为                   、排泄量和                。

7、出入和入境水量的计算方法包括代表站法和                           。

8、承压含水层水文地质参数确定的方法主要包括             、                和水位恢复法。

9、对于喀斯特水，常用                方法计算地下水资源量。

10、水资源污染状况评价包括                     和                       。

11、降水资料的插补展延的方法包括                  、相似法和                   。

12、面平均降水量计算的方法包括                       、泰森多边形法和                 。

13、流域（区域）蒸发量是流域（区域）面积上的综合蒸发量，包括                、土壤蒸发和                  三部分。

14、城市化的发展会                蒸散发量，              径流量。（填写增大或减少）

15、在径流还原计算的工作中，往往把                   作为基本不受人类活动影响的天然状态。

16、测定水文地质参数的方法分为两类，一类是                     ，一类是利用地下水水位、流量等长期观测资料。

17、以分析补给资源为基础，将地下水资源量分为                 和                 。

18、在平原区，通常以地下水的                作为地下水资源量。（填写补给量或排泄量）

19、水体的泥沙评价主要包括含沙量、                和                 的计算与评价。

20、河川径流量可划分为地表径流量和                    两部分。

二、名词解释

1、水资源评价

2、水资源质量

3、入境水量

4、地下水可开采量

5、河道外用水

6、广义水资源

7、地下水资源量

8、水资源可利用量

9、水资源供需平衡分析

10、水资源评价

三、简答题

1、简述水资源的基本特性。

2、降水量资料插补展延的方法和面平均降水量计算的方法分别有哪些？

3、简述径流还原计算方法中分项调查还原法的计算思想和计算公式。

4、平原区地下水资源的补给量有哪些？

5、平水年实际开采系数的计算方法。

6、单一平原区水资源总量的组成有哪些？

7、解决水资源供需矛盾的主要措施。

8、简述水资源评价的内容。

9、简述水资源评价在水资源规划、管理及其开发利用中的作用。

10、简述降水量评价的内容。

11、在我国，计算地表水资源可利用量通常采用的方法及其计算过程。

12、地下水水质评价的程序。

13、单一平原区和多种地貌类型区水资源总量的组成。

14、简述现状水资源开发分析和现状水资源利用分析的内容。

四、计算题

1、已知某一区域的多年平均年径流深等值线图如下，各条等值线表示的径流深（mm）如图所示，相邻两条等值线所包围的区域面积f1、f2、f3、f4分别为100km2、126km2、131km2、87km2，计算该区域的多年平均年径流深和径流量。

400

430

470

450

500

f1

f2

f3

f4

2、下图中实线围成的为流域A，流域出口断面为C，虚线围成的为区域B。已知流域A的面积为120km2，区域B的面积为115 km2，流域A的逐年天然径流量为326万m3，求区域B的逐年天然径流量。

C

五、论述题

1、试述河川径流水资源量评价的过程。

2、试述水资源的基本特性和我国水资源的特点。

参考答案

- 填空题

1、资料的“三性”审查包括可靠性、一致性和代表性。

2、降水资料的代表性分析主要是通过对年降水系列的周期、稳定期和代表期分析来揭示系列对总体的代表程度。

3、大规模的灌溉会增大蒸发量，减少径流量。（填写增大或减少）

4、径流还原计算的方法包括分项调查还原法、降水径流模型法和流域蒸发差值法。

5、我国水资源可利用量的计算方法主要是扣损法。

6、以水均衡为基础，将地下水资源分为补给量、排泄量和储存量。

7、出入和入境水量的计算方法包括代表站法和水量平衡法。

8、承压含水层水文地质参数确定的方法主要包括配线法、直线解析法和水位恢复法。

9、对于喀斯特水，常用流量衰减法方法计算地下水资源量。

10、水资源污染状况评价包括污染源调查和污染源评价。

11、降水资料的插补展延的方法包括地理插值法、相似法和相关分析法。

12、面平均降水量计算的方法包括算术平均法、泰森多边形法和等雨量线法。

13、流域（区域）蒸发量是流域（区域）面积上的综合蒸发量，包括水面蒸发、土壤蒸发和植物散发三部分。

14、城市化的发展会减少蒸散发量，增大径流量。（填写增大或减少）

15、在径流还原计算的工作中，往往把新中国成立前作为基本不受人类活动影响的天然状态。

16、测定水文地质参数的方法分为两类，一类是水文地质试验，一类是利用地下水水位、流量等长期观测资料。

17、以分析补给资源为基础，将地下水资源量分为补给资源和开采资源。

18、在平原区，通常以地下水的补给量作为地下水资源量。（填写补给量或排泄量）

19、水体的泥沙评价主要包括含沙量、输沙量和泥沙淤积量的计算与评价。

20、河川径流量可划分为地表径流量和河川基流两部分。

二、略

三、略

- 四、略

- 五、略