《土力学》复习题

- 填空题

1、土中的液态水可分为自由水和__________两大类。

2、砂土和粘性土的工程分类分别按              和             进行。

3、地基的总沉降为_________沉降、固结沉降和__________沉降三者之和。

4、τf表示土体抵抗剪切破坏的极限能力，当土体中某点的剪应力τ=τf时，土体处            于          状态 τ>τf时，土体处于        状态 τ<τf时，土体处于        状态。

5、桩按受力分为           和          。

6、在自然状态下，土是由固体颗粒、          和          组成；

7、若土的粒径级配曲线较陡，则表示土的颗粒级配          ；反之，粒径级配曲线平缓，则表示土的颗粒级配           ；

8、土的三个基本指标             、             、             ；

9、粘性土的液性指数的表达式为              ；

10﹑土中应力按产生的原因可分为             和              ；

- 选择题

1、建筑物基础作用于地基表面的压力，称为（	）

A、基底压力		B、基底附加压力  	 C、基底净压力	 	D、附加压力

2、室内压缩试验的排水条件为（	）

A、单面排水	    B、双面排水  		 C、不排水			D、先固结，后不排水

3、在地面上修建一座梯形土坝，则坝基的压力分布形状为何种形式（ 	）

A、矩形    	B、梯形   			 C、马鞍形   		 D、抛物线形

4、对粘性土性质影响最大的是土中的(   )。

A、强结合水   B、弱结合水    C、自由水   		 D、毛细水。

5、土中所含“不能传递静水压力，但水膜可缓慢转移从而使土具有一定的可塑性的水，称为(   )。

A、结合水     B、自由水 		 C、强结合水     D、弱结合水。

6、下列粘土矿物中，亲水性最强的是(  )。

A、高岭石     B、伊里石  	 C、蒙脱石   		D、方解石。

7、在均质土层中，土的竖向自重应力沿深度的分布规律是 (		)。

A、均匀的    		B、曲线的			C、折线的    		D、直线的

8、在荷载作用下，土体抗剪强度变化的原因是 ( 	)。

A．附加应力的变化   	 		B．总应力的变化

C．有效应力的变化    			D．自重应力的变化

9、图粒大小及级配，通常用颗粒级配曲线表示，土的颗粒级配曲线越平缓，则表示（  ）。

A、土粒大小均匀，级配良好				 B 、土粒大小不均匀，级配不良 
C、土粒大小不均匀，级配良好。			 D、土粒大小均匀，级配不良

10、由某土颗粒级配曲线获得d60=12.5mm，d10=0.03mm，则该土的不均匀系数Cu为（  ）。

A、416.7     B、4167   C、2.4×10-3     D、12.53。

11、处于天然状态的砂土的密实度一般用哪一种试验方法测定（  ）。

A、载荷试验	  B、十字板剪切试验	  C、标准贯入试验	  D、轻便触探试验

12、某粘性土的液性指数=0.6，则该土的状态（  ）。

A、硬塑	  	 B、可塑	  	 C、软塑		  D、流塑

13、若土的压缩曲线（e-p曲线）较陡，则表明（　　）

A、土的压缩性较大       B、土的压缩性较小

C、土的密实度较大       D、土的孔隙比较小

14、固结实验的排水条件为（　　）

A、单面排水；  B、双面排水；　　　C、不排水；     D、先固结，后不排水

15、在饱和土的排水固结过程中，若外载荷不变，则随着土中有效应力 （　　）

A、孔隙水压力u相应的增加；　　　　B、孔隙水压力u相应的减少

C、总应力δ相应增加；　　　　　　　D、总应力δ相应减少

16、土的强度实质上是土的抗剪强度，下列有关抗剪强度的叙述正确的是(    )。

A、砂土的抗剪强度是由内摩擦力和粘聚力形成的

B、粉土、粘性土的抗剪强度是由内摩擦力和粘聚力形成的

C、粉土的抗剪强度是由内摩擦力形成的

D、在法向应力一定的条件下，土的粘聚力越大，内摩擦力越小，抗剪强度愈大

17、下面有关三轴压缩试验的叙述中，错误的是(    )。

A、三轴压缩试验能严格地控制排水条件

B、三轴压缩试验可量测试样中孔隙水压力的变化

C、试验过程中，试样中的应力状态无法确定，较复杂

D、破裂面发生在试样的最薄弱处

18、在影响挡土墙土压力的诸多因素中，(    )是最主要的因素。

A、挡土墙的高度                     B、挡土墙的刚度

C、挡土墙的位移方向及大小           D、挡土墙填土类型

19、用朗肯土压力理论计算挡土墙土压力时，适用条件之一是 (    )。

A、墙后填土干燥     	 B、墙背粗糙   	 	 C、墙背直立  	   D、墙背倾斜

20、地基临界荷载（    ）。

A、与基础埋深无关       		 B、与基础宽度无关

C、与地下水位无关       		 D、与地基水排水条件有关

三、判断题

1、级配良好的土，较粗颗粒间的孔隙被较细的颗粒所填充，因而土的密实度较好。（  ）

2、粘性土的抗剪强度指标是指土体的粘聚力c和内摩擦角φ。	（  ）

3、在计算土的自重应力时，地下水位以下采用土的饱和重度。	（  ）

4、在基底附加应力P0作用下，基础中心点所在直线上附加应力随深度Z的增大而减小，Z的起算点为地基表面。（  ）

5、深度相同时，随着离基础中心点距离的增大，地基中竖向附加应力曲线增大。（  ）

6、在填方工程施工中，常用土的干密度来评价填土的压实程度。（		）

7、甲土的饱和度大于乙土的饱和度，则甲土的含水量一定高于乙土的含水量。（	）

8、在均质地基中，竖向自重应力随深度线性增加，而侧向自重应力则呈非线性增加。

（		）

9、由于土中自重应力属于有效应力，因而与地下水位的升降无关。（		）

10、土的强度问题实质上就是土的抗剪强度问题。（		）

四、名词解释

1 、土的物理指标

2 、土中应力

3、被动土压力

4、土的颗粒级配

- 五、简答题

1、什么是土的结构？其基本类型是什么？简述每种结构土体的特点。

2、挡土墙的位移及变形对土压力有何影响？

- 地下水位的升降对土中自重应力有何影响？在工程实践中，有哪些问题应充分考虑其影响？

- 直剪试验存在哪些缺点？

- 影响边坡稳定的因素有哪些？

- 什么是单桩竖向承载力？确定单桩承载力的方法有哪几种？

- 计算题

1、若原状土样的天然密度ρ=2.1tm3，含水量w=15%，土颗粒相对密度Gs=2.71，试计算孔隙比e.

2、某地基土样数据如下：环刀体积60cm3,湿土质量0.1204kg，土质量0.0992kg，土粒相对密度为2.71，试计算：天然含水量w，天然重度γ，干重度γd，孔隙比e。

参考答案

- 填空

1、结合水

2、颗粒粒径大小	、	塑性指数

3、瞬时、次固结

4、极限平衡、破坏、平衡

5、端承桩、摩擦桩

6、水、气体

7、不良、良好

8、土的密度（）、土粒的相对密度（）、含水量（）

9、

10、自重应力、附加应力

- 选择

1、A		2、B	3、B	4、C 	5、D	6、C 	7、D 	8、C	9、C	10、A

11、C	12、B	13、A	14、B	15、B  16、B	17、C	18、C	19、C	20、D

- 三、判断

1~5√、√、×、√、×  6、 7、×	8、×	9、	10、

- 略

- 略

- 略