《单片机原理及应用 》复习题

一、选择题

1、MCS-51响应中断时，下面哪一个条件不是必须的              （ ）

（A）当前指令执行完毕       （B）中断是开放的

（C）没有同级或高级中断服务 （D）必须有RETI

2、执行PUSH  ACC指令，MCS-51完成的操作是                 （ ）

（A）SP+1→SP，（ACC）→（SP）；（B）（ACC）→（SP），SP－1→SP

（C）SP－1→SP，（ACC）→（SP）；（D）（ACC）→（SP），SP+1→SP

3、89C51是                                                   （ ）

（A）CPU                 （B）微处理器

（C）单片微机             （D）控制器

4、关于MCS-51的堆栈操作，正确的说法是                      （ ）

（A）先入栈，再修改栈指针   （B）先修改栈指针，再出栈

（C）先修改栈指针，再入栈   （D）以上都不对

5、MOV  C，#00H的寻址方式是                                （ ）

（A）位寻址   （B）直接寻址   （C）立即寻址   （D）寄存器寻址

6、必须进行十进制调整的十进制运算                             （ ）

（A）有加法和减法            （B）有乘法和除法

（C）只有加法                （D）只有减法

7、ORG   0000H

AJMP  0040H

ORG   0040H

MOV  SP，#00H   当执行完左边的程序后，PC的值是          （ ）

（A）0040H     （B）0041H     （C）0042H     （D）0043H

8、MCS-51复位时，下述说法正确的是                          （ ）

（A）（20H）=00H  （B）SP=00H  （C）SBUF=00H  （D）TH0=00H

9、可以为访问程序存储器提供或构成地址的有                   （ ）

（A）只有程序计数器PC             （B）只有PC和累加器A

（C）只有PC、A和数据指针DPTR    （D）PC、A、DPTR和SP

10、对程序存储器的读操作，只能使用                           （ ）

（A）MOV指令             （B）PUSH指令

（C）MOVX指令            （D）MOVC指令

11、下面哪种设备不是输入设备                                  （ ）

（A）A/D转换器             （B）键盘

（C）打印机                 （D）扫描仪

12、要访问MCS-51的特殊功能寄存器应使用的寻址方式是           （ ）

（A）直接寻址             （B）寄存器间接寻址

（C）变址寻址             （D）相对寻址

13、执行MOVX  A，@DPTR指令时，MCS-51产生的控制信号           （ ）

（A）/PSEN   （B）ALE  （C）/RD   （D）/WR

14、下面哪种指令将MCS-51的工作寄存器置成3区                （ ）

（A）MOV  PSW，#13H          （B）MOV  PSW，#18H

（C）SETB PSW.4  CLR  PSW.3   （D）SETB PSW.3  CLR  PSW.4

15、各中断源发出的中断请求信号，都会标记在MCS-51系统的     （ ）

（A）TMOD   （B）TCON/SCON    （C）IE      （D）IP

16、在中断服务程序中，至少应有一条                           （ ）

（A）传送指令  （B）转移指令  （C）加法指令   （D）中断返回指令

17、ORG   2000H

LCALL   3000H

0RG   3000H

RET      左边程序执行完RET指令后，PC=                   （ ）

（A）2000H   （B）3000H  （C）2003H   （D）3003H

18、下面哪种外设是输出设备                                   （ ）

（A）打印机   （B）纸带读出机    （C）键盘   （D）A/D转换器

19、下面哪一个部件不是CPU的指令部件                          （ ）

（A）PC   （B）IR    （C）PSW      （D）ID

20、以下运算中对溢出标志OV没有影响或不受OV影响的运算是       （ ）

（A）逻辑运算（B）符号数加减法运算（C）乘法运算（D）除法运算

21、以下指令中，属于单纯读引脚的指令是                        （ ）

（A）MOV  P1，A               （B）ORL  P1，#0FH

（C）MOV  C，P1.5             （D）DJNZ  P1，short-lable

二、填空题

1、一个机器周期=     时钟周期，一个时钟周期=    振荡周期，一个振荡周期=     节拍。

2、用串口扩展并行口时，串行接口工作方式应选为        。

3、8051的引脚RST是	     （IN脚/OUT脚），当其端出现	     电平时，8051进入复位状态。当RST脚收到      电平，8051才脱离复位状态，进入    状态。

4、中断处理的全过程分为三个段：            、            、             。

5、MCS-51中，外部中断请求标志位是      和       。

6、假定（SP）=60H，（ACC）=30H，（B）=70H。执行下列指令：

PUSH   ACC

PUSH   B

后，SP的内容为     ，61H单元的内容为       ，62H单元的 内容为       。

- MCS-51有    种寻址方式，特殊功能寄存器只能采用         方式。

- MCS-51有     中断源，有    中断优先级。

三、判断题

- 1、MCS-51的程序存储器只是用来存放程序的。                   （ ）

- 2、当MCS-51上电复位时，堆栈指针（SP）=00H。               （ ）

- 3、判断以下指令段的正误。                                    （ ）

- MOV    P2，#30H

- MOV  R2，#57H

- MOVX  A，＠R2

- 4、HERE：SJMP HERE执行该指令后，程序将原地踏步。         （ ）

- 5、51单片机内部有两片寄存器，既是工作寄存器和专用寄存器，因在同片内RAM，则它们是统一编址。                              （  ）

- 6、要进行多机通讯，MCS-51串行接口的工作方式应选方式1。    （  ）

- 7、定时器工作于方式2，若GATE=1、TR0=1、INT0=1就可启动定时/计数器。                                                    （）

- 8、使用89C51且/EA=1时，仍可外扩64KB的程序存储器。        （  ）

- 9、MCS-51的相对转移指令最大负跳距是127B。                  （  ）

- 10、PC存放的是当前正在执行的指令。                          （  ）

四、名词解释

1、单片机：

2、时钟周期：

3、中断：

4、中断嵌套：

5、半双工：

6、总线：

7、DAC：

8、软件陷阱：

五、简答题

- 1、简述89C51定时器的四种工作模式的特点，如何选择和设定。

- 2、位地址7CH与字节地址7CH如何区别？位地址7CH具体在片内RAM中的什么位置？

- 3、89C51单片机片内设有几个定时器/计数器？它们是由哪些特殊功能寄存器组成？作定时器时，定时时间与哪些因数有关？作计数器时，对外界计数频率有何限制？

- 4、简述程序状态字寄存器PSW中各位的含义。并说出选择工作寄存器组位的编码。

- 6、单片机与通用微机相比有何特点？

- 7、什么是复位？单片机的复位电路有哪几种，工作原理分别是什么？

- 8、MCS51单片机有哪几种寻址方式？

- 9、MCS51中断的中断响应条件是什么？

- 10、单片机软件抗干扰技术主要有哪些？

- 六、编程题

- 1、将定时器/计数器做脉冲信号发生器。编程利用定时器T0定时，在P1.0端输出周期性方波信号，方波周期为2ms，已知晶振频率为6MHz。

2、如下图所示，编写程序实现：当按下K1键时，D1-D8全亮，当按下K2键时，D1-D8全灭。

3、电路图如下图所示，LED0和LED1显示两位十进制数的范围为“00”～“99”，其中LED0显示十位，LED1显示个位。响应按键采用中断方式。编写C51程序，实现如下功能：上电复位后数码管LED0和LED1显示“00”，每按一次K1键，数码管显示的数值加1。当显示的两位数为“99”时，按下按键，显示数字“00”。

4、DAC0832单缓冲方式的电路图如下图所示，试编写程序，使DAC0832输出锯齿波。

答案

一、选择题

1-10 CACCA CCDCD 11-20CACBB DCACA 21 C

二、填空题

1、一个机器周期= 12时钟周期，一个时钟周期=2个振荡周期，一个振荡周期=1个节拍。

2、用串口扩展并行口时，串行接口工作方式应选为方式0。

3、8051的引脚RST是	  IN  （IN脚/OUT脚），当其端出现	高  电平时，8051进入复位状态。当RST脚收到    低  电平，8051才脱离复位状态，进入程序运行状态。

4、中断处理的全过程分为三个段：中断请求、中断响应、中断服务。

5、MCS-51中，外部中断请求标志位是IE0和IE1。

6、假定（SP）=60H，（ACC）=30H，（B）=70H。执行下列指令：

PUSH   ACC

PUSH   B

后，SP的内容为 62H ，61H单元的内容为 30H ，62H单元的 内容为 70H。

- MCS-51有 7 种寻址方式，特殊功能寄存器只能采用 直接寻址方式。

- MCS-51有 5个中断源，有 2 个中断优先级。

三、判断题

×××√√  ×××××

四、名词解释

略

五、简答题

略

六、编程题

略