《路基路面工程》复习题

- 一、选择题

- 1、路堑边坡坡率的确定方法主要是（ ）

A．工程地质法（经验法） B．力学法 C．直线法 D．Bishop法

2、双圆荷载的当量圆直径ｄ和单圆荷载的当量圆直径Ｄ的关系，Ｄ／ｄ＝（ ） A．1 B．0.5 C． 2 D． 3

3、设置在挖方路基的路肩外侧或低路堤的坡脚外侧的排水设备称为（ ） A．排水沟 B．截水沟 C．边沟 D．渗沟

4、下列哪些是半刚性材料（ ）

A．级配碎石 B．级配砾石 C．二灰土 D．水泥碎石 E．泥结碎石

5、影响沥青路面压实的主要因素有（ ）

A．压实温度 B．沥青用量 C．碾压速度 D．碾压遍数

6、下面哪种类型的土为最优的路基建筑材料（ ）

A．粉性土 B．粘性土 C．砂性土 D．蒙脱土（重粘土）

7、水泥混凝土路面的优点有（ ）

A．强度高 B．稳定性好 C．开放交通早 D．耐久性好

8、我国的沥青混合料配合比设计方法为（ ）

A．维姆法 B．Superpave法 C．马歇尔法 D．重型击实法

9、水泥混凝土混合料配合比设计的参数有（ ）

A．水灰比 B．稳定度 C．砂率 D． 单位用水量

10、碎石路面的强度形成主要依靠石料的（ ）

A．粘结作用 B．嵌挤作用 C．密实作用 D．摩阻力作用

- 11. 路基典型横断面形式有（ ）

- A路堤 B．路堑 C．半填半挖路基 D. 挡土墙路基

- 12. 构成路基的三要素是（ ）

A．路基宽度 B. 地面横坡度 C．路基高度 D．路基边坡坡度

13. 影响路基压实的因素有（ ）

A．含水量 B．压路机重量 C．土质 D．压路机的生产厂家 E压路机类型

14. 沥青路面施工方法有（ ）

A．层铺法 B．厂拌法 C. 滑模摊铺法 D．轨道摊铺法

16. 我国刚性路面设计理论为（ ）

A．弹性地基上的小挠度弹性薄板理论 B．弹性地基上的弹性厚板理论

C．文克勒地基上的小挠度弹性薄板理论 D．文克勒地基上的弹性厚板理论

- 17.刚性路面板厚计算中应考虑的作用力因素有（ ）

A．荷载应力 B．气候特点  C．温度应力 D．荷载作用位置

18. 以下属于路基地面排水设施的有（ ）

A．排水沟 B．渗沟 C．盲沟 D. 渗井

19. 以下属于路基边坡矿料防护设施的有（ ） A．种草 B．护面墙 C．护坡 D．铺草皮

20. 二灰是指以下哪两种材料（ ）

A．水泥和石灰 B．水泥和粉煤灰 C．石灰与煤渣 D．石灰与粉煤灰

21. 在路面结构设计中，土基模量是指下列哪个模量（ ） A．切线模量 B．割线模量 C．回弹模量 D．弯拉模量

22. 水泥混凝土路面纵缝设置的钢筋称为（ ）

- 传力杆 B．拉杆 C．补强钢筋 D．结构钢筋

- 23. 测定路表抗滑性能的设备是（ ）

A．承载板 B．弯沉仪 C．三米直尺 D．摆式仪

24. 规范中沥青路面整体刚度的设计指标是指（ ） A．容许弯沉值 B．计算弯沉值 C．设计弯沉值 D．验收弯沉值

25. 下列属于沥青路面破坏形式的有（ ）

A．开裂 B．断板 C．车辙 D．接缝损坏

- 二、判断题

1. 用透水性好的填料填筑的浸水路堤，分析其在水位骤降时的稳定性，需考虑动水压力的作用。（ ）

2. 过量的行车碾压对石灰土的强度形成是有利的。（ ）

3. 对同一种沥青混合料进行疲劳试验，采用控制应力试验所得的疲劳寿命比控制应变试验所得的疲劳寿命短。（ ）

4. 弹性地基上的双层板, 在板厚、材料、荷载条件均相同的情况下，分离式的板底拉应力比结合式的板底拉应力小。（ ）

5. 粘性土的最佳含水量高于砂性土，由于水的润滑作用，粘性土的压实效果比砂性土好。（ ）   6. 无机结合料稳定细粒土的收缩性能比稳定粒料土的收缩性能要好。（ ）

7. 在等应变控制的疲劳试验过程中，随着加载次数的增加，应力将会缓慢增加。（ ）

8. 为防止两块水泥混凝土面板拉开，拉杆和传力杆的两端均应锚固在砼板内。（ ）

9. 沥青路面表层的温度总是高于大气温度。（ ）

10. 进行路基边坡稳定性验算时，砂类土常采用圆孤法，粘性土常采用直线法。（ ）

- 三、填空题

1、我国沥青及沥青混合料气候分区采用的指标有：_______、_______和_______。

2、影响路基压实的因素有_______、_______、_______、_______；施工中控制______________是首要关键。

3、路面结构可分为_______、_______、_______三层。

4、沥青混合料按照强度构成原理可以分为_______和_______两大类。

5、石灰土强度形成的机理主要是_______、_______、_______和_______四种化学和物理化学作用的结果。

6、水泥混凝土路面的主要破坏形式有_______、_______、_______、_______。 7、表征土基承载力的参数指标有_______、_______、_______。 8、边坡滑塌的两种情况是_______、_______。

9、水泥混凝土路面的横向接缝有_______、_______、_______。

10、铺草皮主要有_______、_______、_______等形式，可根据_______、_______、_______等具体情况选用。

四、名词解释

l. 路基临界高度

2. 边沟

- 车轮轮迹横向分布系数

- 设计弯沉

- 劲度模量

五、问答题

1. 重力式挡土墙通常有哪些破坏形式？稳定性验算包括哪些项目？当抗滑或抗倾覆稳定性不足时，分别可采取哪些稳定措施？

2. 简述确定新建沥青路面结构厚度的设计步骤？

- 3、半刚性基层材料的特点如何？

- 4、简述边坡防护与加固的区别，并说明边坡防护有哪些类型及适应条件？

5. 刚性路面设计中采用了哪两种地基假设？它们各自的物理意义是什么？

- 6 简述对沥青混合料技术性质的要求，评价的指标和相关的实验。

六、计算题（共15分）

1.已知某新建一级公路；宽42m；双向八车道；沥青路面。现有日交通量：太脱拉138为150辆/日；增长率r=10%,T=15年。试求：分别验算弯沉值、沥青层层底拉应力和半刚性材料层底拉应力时，沥青路面相对应的累计标准轴载？

（太脱拉138：前轴重51.4KN；单后轴重80KN；后轴数 2；轮组数：双；轴距：1.32m）

（N=i=1kC1C2niPiP4.35;C1:双轮组为1;单轮组为6.4;四轮组为0.38;  C2=1+1.2m−1

N'=i=1kC1'C2'niPiP8C1':双轮组为1;单轮组为18.5;四轮组为0.09;  C2'=1+2m−1

Ne=1+rt−1×365r×N1×η；η：双向八车道的车道系数0.3）

2. 某粘性土的挖方边坡，已知ϕ=250，c=14.7kPa，γ=17.64kNm3，H=6.0m

现拟采用1:0.5的边坡，K=1.25。（1）.试验算其稳定性。（2）该路堑边坡最可能发生的滑动剪切面的倾角是多少？。（3）满足稳定性的条件，求允许的最大高度。

（K=RT=Nf+cLT=Qcosωtanϕ+cLQsinω；

；      a=2cγH）

参考答案

- 选择题

- 1、A 2、C 3、C 4、CD 5、A C D 6、C 7、ABD 8、C 9、ACD 10、B

11.ABC 12.ACD 13.ABCE 14.ABCD 15.AB 16.A 17.ACD 18.A 19.B 20.D

21.C 22.B 23.D 24.C 25.AC

二、判断题

1.√ 2. √ 3. √ 4. √ 5. × 6. √ 7. × 8. × 9. × 10. ×

- 三、填空题

1、高温指标、低温指标、雨量指标

2、土质、含水量、压实机具、压实方法；含水量 3、面层、基层、垫层 4、密实型、嵌挤型

5、离子交换、结晶作用、火山灰作用、碳酸化作用 6、断裂、唧泥、错台、拱起

7、回弹模量E0 地基反应模量K CBR 8、滑坡、溜方

9、缩缝、胀缝、施工缝

10、种草、铺草皮、植树；土质、坡率、流速

- 四、名词解释 略

- 五、简答题 略

- 六、计算题

1、解：(1).弯沉值和沥青层层底拉应力为设计指标:

前轴：C1=6.4；C2=1；ni=150；Pi=51.4；P=100

N1=C1C2niPiP4.35=6.4×1×150×51.41004.35=53.08辆/日

后轴：C1=1；C2=1+1.2m−1=2.2；ni=150；Pi=80；P=100

N2=C1C2niPiP4.35=1×2.2×150×801004.35=125.01次/日

N=N1+N2=53.08+125.01=178  次/日

设计年限内累计当量标准轴载数:

Ne=1+rt−1×365r×N1×η=1+0.115−1×3650.1×178×0.3=619×103次

(2).半刚性材料层底拉应力为设计指标:

前轴：C1'=18.5；C2'=1；ni=150；Pi=51.4；P=100

N1'=C1'C2'niPiP8=18.5×1×150×51.41008=13.52辆/日

后轴：C1'=1；C2'=1+2m−1=3；ni=150；Pi=80；P=100

N1'=C1'C2'niPiP8=1×3×150×801008=75.5辆/日

N'=N1'+N2'=13.52+75.5=89.02  次/日

设计年限内累计当量标准轴载数:

- Ne'=1+rt−1×365r×N1×η=1+0.115−1×3650.1×89.02×0.3=309×103

2、解： （1）1:0.5的边坡      可得：cotα=0.5,α=63o26,，cscα=1.1181

ϕ=25o          可得：f=tan25o=0.4663

a=2cγH=0.2778

由：

解得：Kmin=1.53.>1.25

所以：该路堑边坡稳定。

（2）由：，   cotωo=1.1832， ω0=40o12'28} {

所以：该路堑边坡最可能发生的滑动剪切面的倾角ω0=40o12'28} {

（3）满足稳定性的条件，求允许的最大高度

1.25=

解的：a=0.20，Hmax≤2cγa=8.33m