《农业生产机械化》复习题

一、名词解释

1．内燃机：

2．配气相位：

3．压缩比：

4．排量：

5．工作循环：

6．入土行程：

7．弥雾法：

8．脱粒机：

9. 发动机：

10. 汽缸工作容积：

11. 拖拉机牵引力：

12. 工作循环：

13. 农业机械化：

14．犁的入土角：

15．精密播种：

16．喷雾法：

- 填空题

- 1．内燃机按汽缸数目不同可分为：            、            。

2．混合气浓度常用过量空气系数     来表示：        时的混合气称为标准混合气。

3．拖拉机的主要组成有发动机、             和               等组成。

4轮式拖拉机动力传递路线：           、           、           、          、最终传动。

5.圆盘耙按耙片的外缘形状分：            耙、                     耙。

6. 植物保护的方法很多，按其作用原理及应用技术可分为以下几类：（1）农业技术防治法（2）                     （3）                                 （4）                              （5）                              。.

7. 目前收割机和联合收获机的切割器主要有                和               二种基本类型

8.按照工作原理，喷头可分为：             、               、               等形式 。

9．内燃机分类按完成工作循环的行程数分为：               、               。

10．活塞连杆机构组成：由        、           、                      构成。

11. 发动机进气系统由                     和                        构成。

12. 蓄电池当电解液比重降到          以下； 单个电池电压将到        V以下必须充电。

13. 常接合摩擦式离合器按作用不同可分为：                     、                     两种。

14. 铧式犁的种类按与拖拉机的挂接方式分：                       、                     、半悬挂式。

15. 根据开沟器的入土角不同可分为                和                 两种。

16. 涡流式喷头按结构可分：                喷头 、                喷头 、                喷头 。

17. 耕整地机械包括             机械和              机械两大部分。

三、问答题

1. 四冲程汽油机和柴油机的工作循环有什么不同之处？

2. 写出发动机冷却大小循环水路 ？

3. 铧式犁主犁体的结构及各部分的功用？

4. 外槽轮排种器提高排种器均匀性的主要措施？

5. 谷物的脱粒原理？

6. 二行程和四行程发动机在工作时有哪些不同点？

7. 卧式收割机的结构及工作原理？

8. 什么是前轮前束？前轮前束的作用？

9. 玉米摘穗装置的功用和类型？

10. 按其作用原理及应用技术，病虫害防治方法可分为那几类？

四、论述题

1. 铧式犁选配过程？

2. 试述国内外农业机械发展趋势？

3. 试述单缸四行程柴油发动机工作过程？

4. 根据你了解的情况，试述我国农业机械化发展现状

参考答案

- 名词解释 略

- 填空题

1．（单缸发动机、 多缸发动机）

αα2．混合气浓度常用过量空气系数     来表示：   =         时的混合气称为标准混合气。（1）

3．（底盘、电器设备）

4．（离合器、变速箱、中央传动、差速器）

5．（全缘耙、缺口耙）

6．（生物防治法、物理机械防治法、 化学防治法、组织制度防治法）

7. （往复式、回转式）

8．（液力式、气力式）

9. （二行程内燃机、 四行程内燃机）

10. （连杆组，  曲轴飞轮组）

11. （进气道、进气滤清器）

12. （1.15、1.7V）

13. （单作用离合器、双作用离合器）

14. （牵引式  、 悬挂式）

15. （锐角、钝角）

16. （切向离心、涡流芯、涡流片）

17 （耕地、整地）

- 问答题 略

- 论述题 略