《桥梁检测与加固》复习题

一、填空题（每空2分，共20分。）

1、桥梁检查是桥梁养护的基础工作。公路桥涵的检查可分为以下三个层次：经常检查；           ；               。

2、裂缝的分类从安全看，可以分为            （设计控制范围内的）和              （超出规定范围的裂缝）。

2、混凝土桥梁表层修补时须除掉已损坏的混凝土，直到露出完好混凝土并扩展到钢筋除锈所需范围，其中清除表层损坏混凝土方法有                  ，                和  高速射水法    。

3、预应力拉杆加固主要用于受弯构件，根据被加固结构受力要求不同，预应力拉杆加固法又分为三种：                  ，                      ，竖向拉杆加固。

4、简支变连续（即将简支梁与简支梁加以连接，改变为连续梁结构）属于               加固方法。

5、在公路桥梁外观调查评定中，全桥技术状况评定等级分为        类。

6、桥涵的养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度应划分为           、            、          、          和专项工程五类。

7、桥梁动载试验的激振方法主要包括自振法、共振法和脉动法。自振法主要有             、                。

8、桥梁结构裂缝的表面封闭修补常用方法有             、                 、

、凿槽嵌补法和加箍封闭法等。

9、动载作用在结构上产生的动挠度，一般比同样的静载所产生的相应静挠度要大。动挠度除以静挠度，所得比值即为                      。

二、判断题

1、对于小修保养工程，由基层管理机构在年度小修保养定额经费内，按月（旬）排计划，经常进行。   (      )

2、对于桥梁结构物的改造可以采用两种不同的方式，一种是废弃原有结构物进行重建，这就相当建造一座符合新的使用要求的新桥，但还要包括拆除原桥的工程；另一种是充分利用原桥，进行加固补强，若需加宽则再行拓宽。    (       )

3、定期检查由地（市）级公路管理机构的专职桥梁养护工程师负责，制定桥梁年度定期检查计划，组织实施辖区内桥梁定期检查工作。  (        )

4、半破损检测法主要有拔出法，回弹法，钻心法，超声-回弹综合法，射击法等。（       ）

5、混凝土波速v、混凝土回弹值R与强度之间有较好的相关性，强度越高，波速越快，回弹值越低。  （       ）

6、裂缝的分类从受力看，分弯曲裂缝、剪切裂缝、先天裂缝、后天裂缝。（       ）

7、超声回弹综合法，测区布置要求，均匀分布，相邻两测区间距不宜大于2m。(       )

8、突卸荷载法（位移激振法）是指在被测结构上快速地施加一个冲击（脉冲）作用力，只有被测结构的固有频率与之相同或很接近时，冲击脉冲的频率分量才能激起结构以其固有频率作自由振动。（       ）

9、对混凝土结构表层缺陷修补时，可采用与原级配相同的混凝土，也可采用比原标号混凝土低一级的细石混凝土。 （        ）

10、保护层厚度不足是导致结构钢筋锈蚀的重要原因。   (        )

11、改建及加固工程:因不适合交通流量、荷载等其他情况进行改移或者为显著提高其通行能力而进行的大型改建工程项目；当重要构件受到损坏或者承载力不足时进行的修复或者补强措施。(     )

12、小修保养、中修工程，主要是对危害桥梁正常运营的部分进行修缮。(      )

13、钢筋外表砼保护层起保护钢筋作用的机理是因为砼保护层具有弱碱性，与钢筋表面产生一层钝化膜，从而保护钢筋不被锈蚀，俗称中性保护。  （      ）

14、现行的桥梁养护规范将桥梁评定分为一般评定和适应性评定。一般评定是依据桥梁定期检查资料，通过对桥梁各部件技术状况的综合评定，确定桥梁技术状况等级。这也就是本书中的外观调查评定。(        )

15、对表层缺陷进行修补时，可以不用除掉已损坏的混凝土，不需要露出完好混凝土。（        ）

16、修补用混凝土的技术指标可以低于原混凝土，水泥标号不得低于原混凝土的水泥，水灰比应选用大值。 （          ）

17、钢桥油漆工作应在天气干燥和温暖季节（不低于5℃）进行。刷油漆时的气温应与被漆钢构件表面温度相近。雾天、雨天、风沙大的天气不应进行油漆作业。(          )

18混凝土不密实也是导致结构钢筋锈蚀的主要原因。当混凝土密实性不足，混凝土孔隙率越高，组织不均匀时，空气中的二氧化碳容易渗入混凝土内而引起中性化(亦称碳化)，使混凝土碱性降低，减弱钢筋的保护作用，导致了钢筋的锈蚀。(           )

19、简支变连续（即将简支梁与简支梁加以连接，改变为连续梁结构）属于改变结构体系加固方法。(            )

20、加固改造工程在施工过程中应尽量不中断或少中断交通，改造工程的技术经济指标应包括由于交通受阻等所带来的经济损失。（          ）

三、名词解释

1、桥梁的经常检查

2、结构改善系数

3、活载的冲击系数

4、绉  缩

5、桥梁的养护维修

6、统一测强曲线

7、桥梁的特殊检查

8、点锈蚀

四、简答题

1、桥梁技术改造工程的工作程序是什么？

2、什么是混凝土的碳化？

3、对梁式桥而言，改变结构体系加固方法主要有哪三种？

4、什么是顶推加固技术？

5、钢筋锈蚀其对桥梁结构的危害主要表现哪些方面？

6、钻芯法测定混凝土强度时，影响芯样强度的因素有很多，主要因素哪些？

7、环氧树脂材料修补施工需要注意哪些安全事宜？

8、钢筋锈蚀的成因比较复杂，主要有哪些原因？

9、桥梁支座的损坏原因有哪些？

10、简要说明定期检查的顺序与缺损位置描述规则。

参考答案

一、填空题

1、桥梁检查是桥梁养护的基础工作。公路桥涵的检查可分为以下三个层次：经常检查；定期检查；特殊检查。

2、裂缝的分类从安全看，可以分为 正常工作裂缝（设计控制范围内的）和 非正常裂缝（超出规定范围的裂缝）。

2、混凝土桥梁表层修补时须除掉已损坏的混凝土，直到露出完好混凝土并扩展到钢筋除锈所需范围，其中清除表层损坏混凝土方法有  人工凿除法  ，气动凿除法和  高速射水法    。

3、预应力拉杆加固主要用于受弯构件，根据被加固结构受力要求不同，预应力拉杆加固法又分为三种：水平拉杆加固，下撑式拉杆加固，竖向拉杆加固。

4、简支变连续（即将简支梁与简支梁加以连接，改变为连续梁结构）属于  改变结构体系      加固方法。

5、在公路桥梁外观调查评定中，全桥技术状况评定等级分为 5   类。

6、桥涵的养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度应划分为小修保养、中修、大修、改建和专项工程五类。

7、桥梁动载试验的激振方法主要包括自振法、共振法和脉动法。自振法主要有冲击法（突然加载法）、位移激振法（突然卸载法）。

8、桥梁结构裂缝的表面封闭修补常用方法有填缝法、表面抹灰法、表面喷浆法、凿槽嵌补法和加箍封闭法等。

9、动载作用在结构上产生的动挠度，一般比同样的静载所产生的相应静挠度要大。动挠度除以静挠度，所得比值即为活载的冲击系数。

二、判断题

1、对于小修保养工程，由基层管理机构在年度小修保养定额经费内，按月（旬）排计划，经常进行。   (√)

2、对于桥梁结构物的改造可以采用两种不同的方式，一种是废弃原有结构物进行重建，这就相当建造一座符合新的使用要求的新桥，但还要包括拆除原桥的工程；另一种是充分利用原桥，进行加固补强，若需加宽则再行拓宽。    (√)

3、定期检查由地（市）级公路管理机构的专职桥梁养护工程师负责，制定桥梁年度定期检查计划，组织实施辖区内桥梁定期检查工作。  (√)

4、半破损检测法主要有拔出法，回弹法，钻心法，超声-回弹综合法，射击法等。（X）

5、混凝土波速v、混凝土回弹值R与强度之间有较好的相关性，强度越高，波速越快，回弹值越低。  （X）

6、裂缝的分类从受力看，分弯曲裂缝、剪切裂缝、先天裂缝、后天裂缝。（X）

7、超声回弹综合法，测区布置要求，均匀分布，相邻两测区间距不宜大于2m。(√)

8、突卸荷载法（位移激振法）是指在被测结构上快速地施加一个冲击（脉冲）作用力，只有被测结构的固有频率与之相同或很接近时，冲击脉冲的频率分量才能激起结构以其固有频率作自由振动。（X）

9、对混凝土结构表层缺陷修补时，可采用与原级配相同的混凝土，也可采用比原标号混凝土低一级的细石混凝土。 （X）

10、保护层厚度不足是导致结构钢筋锈蚀的重要原因。   (√)

11、改建及加固工程:因不适合交通流量、荷载等其他情况进行改移或者为显著提高其通行能力而进行的大型改建工程项目；当重要构件受到损坏或者承载力不足时进行的修复或者补强措施。(√)

12、小修保养、中修工程，主要是对危害桥梁正常运营的部分进行修缮。(√)

13、钢筋外表砼保护层起保护钢筋作用的机理是因为砼保护层具有弱碱性，与钢筋表面产生一层钝化膜，从而保护钢筋不被锈蚀，俗称中性保护。  （X）

14、现行的桥梁养护规范将桥梁评定分为一般评定和适应性评定。一般评定是依据桥梁定期检查资料，通过对桥梁各部件技术状况的综合评定，确定桥梁技术状况等级。这也就是本书中的外观调查评定。(√)

15、对表层缺陷进行修补时，可以不用除掉已损坏的混凝土，不需要露出完好混凝土。（X）

16、修补用混凝土的技术指标可以低于原混凝土，水泥标号不得低于原混凝土的水泥，水灰比应选用大值。 （X）

17、钢桥油漆工作应在天气干燥和温暖季节（不低于5℃）进行。刷油漆时的气温应与被漆钢构件表面温度相近。雾天、雨天、风沙大的天气不应进行油漆作业。(√)

18混凝土不密实也是导致结构钢筋锈蚀的主要原因。当混凝土密实性不足，混凝土孔隙率越高，组织不均匀时，空气中的二氧化碳容易渗入混凝土内而引起中性化(亦称碳化)，使混凝土碱性降低，减弱钢筋的保护作用，导致了钢筋的锈蚀。(√)

19、简支变连续（即将简支梁与简支梁加以连接，改变为连续梁结构）属于改变结构体系加固方法。(√)

20、加固改造工程在施工过程中应尽量不中断或少中断交通，改造工程的技术经济指标应包括由于交通受阻等所带来的经济损失。（√）

- 三、名词解释 略

- 四、简答题 略