《遥感原理与应用》复习题

一、填空题

1、      年，我国第一颗地球资源遥感卫星（中巴地球资源卫星）在太原卫星发射中心发射成功。2、陆地卫星的轨道是      轨道，其图像覆盖范围约为      。SPOT卫星较之陆地卫星，其最大优势是最高空间分辨率达到      。
3、热红外影像上的阴影是目标地物与背景之间辐射差异造成的，可分为      和      两种。
4、TM影像为专题制图仪获取的图像。其在             、          、          方面都比MSS图像有较大改进。

5、遥感图像解译专家系统由三大部分组成，即                 、          、           。
6、全球定位系统在3S技术中的作用突出地表现在两个方面，即             和                。
7、固体自扫描是用固定的探测元件，通过遥感平台的运动对目标地物进行扫描的一种成像方式。目前常用的探测元件是         ，它是一种用电荷量表示信号大小，用耦合方式传输信号的探测元件。

8、按照传感器的工作波段分类，遥感可以分为       、       、        、       、      。

9、散射现象的实质是电磁波在传输总遇到大气微粒而产生的一种衍射现象。这种现象只有当大气中的分子或其他威力的直径小于或相当于辐射波长时才会发生。大气散射的三种情况是           、           、            。

10、Landsat的轨道是         同步轨道，SPOT卫星较之陆地卫星，其最大优势是最高空间分辨率达到              。

二、名词解释

1、多波段遥感

2、维恩位移定律

3、瑞利散射与米氏散射

4、大气窗口

5、多源信息复合

6、空间分辨率与波谱分辨率
7、辐射畸变与辐射校正
8、平滑与锐化

9、多光谱变换

10、监督分类

11、遥感与遥感技术系统

12、动遥感与被动遥感

13、磁波与电磁波谱

14、直摄影与倾斜摄影

15、光机扫描成像与固体自扫描成像

16、空间分辨率与波谱分辨率

17、辐射畸变与辐射校正

18、平滑与锐化

19、影像变形与几何校正

20、监督分类与非监督分类

三、简答题

1、微波遥感的特点有哪些？

2、遥感影像变形的主要原因是什么？

3、遥感影像地图的主要特点是什么？

4、遥感图像计算机分类中存在的主要问题是什么？

5、简要回答计算机辅助遥感制图的基本过程

6、遥感识别地物的原理

7、感根据传感器的工作波段可分为哪几类？

8、太阳辐射的光谱特性有哪些？

9、美国陆地卫星MSS 的工作原理。

10、气球遥感的特点及局限性

四、论述题

1、试述遥感目视解译的方法与基本步骤。

2、试述计算机解译的主要技术发展趋势。

参考答案

一、填空题

1、1999 2、太阳同步轨道-轨道  185-185平方公里 10米 3、暖阴影 冷阴影

- 光谱分辨率、辐射分辨率、空间分辨率 5、图像处理和特征提取子系统、解译知识获取子系统、狭义的遥感图像解译专家系统

- 6、精确的定位能力和准确定时及测速能力7、CCD

- 8、紫外遥感、可见光遥感 、 红外遥感 、微波遥感 、 多波段遥感、

9、瑞利散射 、 米氏散射、 无选择性散射

二、名词解释 略

三、简答题 略

四、论述题 略