《测绘学》复习题

一、填空题

1．现代的测绘学，根据所研究的内容、采用的技术方法、服务的对象及目的等方面的差异和特点，主要分为：__________、_________、__________、__________、__________5个主要学科分支。

2．现代大地测量学的三个基本分支是____________、____________、____________。

3．摄影测量学的内容包括影像信息的__________、__________、__________、__________。

4. 从工程测量学的发展历史可以看出，它的发展经历了一条从__________到__________，从__________到__________，从__________到__________的发展道路。

5. 变形监测的测量点一般分为__________、__________、__________三类。

6．测量误差产生的原因有__________、__________、__________三种。

7．GPS是一个__________、__________、__________、__________的导航定位和时间传递系统

8.、卫星大地测量从原理上可以分为__________和__________。

9.现代的测绘学，根据所研究的内容、采用的技术方法、服务的对象及目的等方面的差异和特点，主要分为_______、_______、_____、_______、________5个主要学科分支。

10.摄影测量学科主要包括________、_________、_________和___________等内容。

11.根据测量误差对观测结果的影响性质，可将观测误差分为_____、____和_____3种。

12.全球定位系统（Global Positioning System，GPS）由三个独立的部分组成，分别是______、________和_______。

13.根据海洋测量工作的不同目的，海洋测量任务可以分为_______、_______两大类。

14.世界三大卫星导航与定位系统分别是________、_______和_________。

15.摄影测量的两种作业方式为__________和___________。

16.变形监测的测量点一般分为__________、________和________。

17.根据海洋测量工作的不同目的，海洋测量任务可以分为_______和_______两大类。

18.测量误差产生的原因有__________、__________、__________三种。

二、名词解释

1.摄影测量学

2.遥感

3.工程测量学

4.变形监测

5.中误差

1.大地测量学

2.遥感

3.地理信息系统

4.变形监测

5.摄影测量学

三、简答题

1．工程测量的发展趋势和特点？

2．全站仪独特的功能有哪些？

3．测量平差研究的主要内容？

4．GPS的特点?

5.大地测量学科的主要任务？

6.简述相对定向和绝对定向？

7.什么是三角高程测量？

8.变形监测与常规的测量工作相比较有哪些特点？

9.海洋测量可以分为哪几类？

10.什么是伪距？

11.GPS定位的误差源？

四、论述题

1.试对测绘学的基本体系作一概述？

2.试对北斗卫星导航系统的功能做简要概述。

3.试对大地测量主题做简要概述。

参考答案

- 填空题

- 1． 大地测量学、摄影测量学与遥感、地图制图学与地理信息工程、工程测量学、海洋测绘学

- 2．常规大地测量学、物理大地测量学、空间大地测量学

- 3．获取、处理、表达、应用

- 4. 简单、复杂、手工操作、测量自动化、常规测量、精密测量

- 5. 基准点、工作点、变形观测点

- 6．测量仪器、观测者、外界条件

- 7．全球性、全天候、全天时、高精度

- 8. 几何法、动力法

- 9、大地测量学 摄影测量学与遥感 地图制图学与地理信息工程 工程测量学 海洋测量学

- 10、模拟摄影测量 解析摄影测量 数字摄影测量 影像信息学

- 11、 系统误差 偶然误差 粗差

- 12、 空间部分 地面控制部分 用户设备部分

- 13、科学性任务 实用性任务

- 14、全球定位系统（或GPS） GLONASS 伽利略

- 15、 采点型作业 测图型作业

- 16、基准点 工作点 变形观测点

- 17、科学性任务 实用性任务

- 18、测量仪器、观测者、外界条件

二、名词解释 略

三、简答题 略

四．论述题 略