《公共建筑设计原理》复习题

- 填空题

1、公共建筑的交通联系部分，一般可分为         、         和         三种形式。

2、根据照度的分布，人工照明可分为         、         、        三种形式。

3、在公共建筑中，人流组织有       和       组织两种。

4、阶梯教室人流疏散的组织形式分别是         设置和         设置。

5、公共建筑设计中有分隔性、        、        、       和        的空间组合形式。

6、根据受光的情况，人工照明分为        、        、         漫射照明等类型。

7、在混合结构建筑中，非承重墙又称         。

8、      系统与       系统有明确的分工，是框架结构体系最明显的特点。

二、选择题

1、公共建筑空间一般由三个主要部分组成，下列哪项不在其中？（    ）

A.主要使用空间 B.过渡空间 C.辅助空间 D.交通空间

2、以下哪个房间是教学楼当中的主要使用房间？ （    ）

A.教室．休息室．卫生间      B.教室．办公室．交通联系空间

C.教室．办公室．实验室      D.教室．卫生间．交通联系空间

3、在研究公共建筑的功能分区时，以下哪点不属于研究范畴？（    ）

A.空间的“主”与“次”      B.空间的“动”与“静”

C.空间的“多”与“少”      D.空间联系的“内”与“外”

4、一般自动扶梯的坡度为（  ）

A．20°左右               B．30°左右

C．40°左右              D．50°左右、

5、公共建筑前面往往后退一段距离，形成开敞的室外场地，其主要用途是（   ）

A．供人们观赏主体建筑之用        B．用来疏散人流

C．供人们活动用             D．作停车场地

6、创造室外环境时，主要考虑两个方面的问题，即内在的因素和外在因素。下列哪项不属于外在因素。（   ）

A．公共建筑本身的功能B．周围环境C．地段状况 D．城市规划

7、作为优秀的建筑总体布局的例证和典范，被拿破仑誉为“欧洲最美丽的客厅”是（   ） 。

A．卢浮宫                        B．圣彼得大教堂

C．罗马图拉真广场                    D．意大利威尼斯圣马可广场

8、在城市一般建设地区计入建筑控制高度的部分为下列哪一项？（     ）。

A.电梯机房　      B.烟囱        C.水箱间        D.主体建筑的女儿墙

三、判断题

1、承重系统与非承重系统有明确的分工，是砖混结构体系最明显的特点。（      ）

2、新的采暖方式有地板辐射采暖．带型辐射采暖和热风采暖等。（      ）

3、活动场地,如体育馆．学校．幼儿园等需要设置运动场．球场．游戏场等，位置应远离主体建筑的主要空间及出入口。（      ）

4、建筑使用面积是指建筑平面中可供使用的面积。（      ）

5、人工照明的光源，目前有白炽灯．荧光灯和碘钨灯三种形式。（      ）

6、运用绿化．雕塑及各种小品等手段，可以丰富群体建筑空间环境的艺趣，以取得多样统一的室外空间环境效果。（      ）

7、公共建筑的交通联系部分，一般可分为水平交通、垂直交通两种形式。（     ）

8、活动场地,如体育馆．学校．幼儿园等需要设置运动场．球场．游戏场等，位置应远离主体建筑的主要空间及出入口。（      ）

9、在医疗建筑中，基于防火疏散的需要至少设置3部楼梯。（     ）

10、在公共建筑的空间组合中，作为垂直交通联系的手段，常用的有楼梯．电梯．自动扶梯及坡道等形式。（     ）

四、名词解释

1、混响时间：

2、展览建筑的采光要求：

3、建筑面积：

4、疏散时间概念：

5、框架结构体系：

6、使用面积：

7、建筑面积：

8、建筑构图原理：

9、混合结构体系：

五、简答题

1、如何正确处理公共建筑设计中适用、经济、美观三者之间的关系？

2、公共建筑门厅设计的要点有哪些？

3、公共建筑群体的室外空间环境组合时，应考虑几方面问题？

4、分隔性空间组合中内廊式．外廊式的优．缺点分别是什么？

参考答案

- 填空题

1、公共建筑设计中有分隔性、连续性、观演性、高层性和综合性的空间组合形式。

2、根据受光的情况，人工照明分为直接照明．半直接照明．间接照明．漫射照明等类型。

3、在混合结构建筑中，非承重墙又称隔断墙。

4、承重系统与非承重系统有明确的分工，是框架结构体系最明显的特点。

5、公共建筑的交通联系部分，一般可分为水平交通、垂直交通和枢纽交通三种形式。

6、根据照度的分布，人工照明可分为一般照明、局部照明、混合照明 三种形式。

7、在公共建筑中，人流组织有平面和立体组织两种。

8、阶梯教室人流疏散的组织形式分别是出入口合并设置和出入口分开设置。

二、选择题

BADD    DCCC

- 判断题

1-5: 正确 错误 错误  错误  正确    6-10: 错误  正确  错误  错误 正确

四、名词解释 略

五、简答题 略