《建筑设计基础》复习题

一、填空题

1、建筑的基本构成要素___________、___________、___________。

2、我国古代建筑外形上的特征最为显著，它们都具有___________、___________、___________。

3、场地设计绿化率是指___________面积与___________面积之比。

4、楼梯每梯段的踏步数应在 ___________级之间。梯段的宽度应根据通过人流的股数来确定，一般单股人流的宽度应 ___________。

5、一般民用建筑的房间开间和进深是以___________为模数。

6、从广义上讲，建筑是指______与______的总称。

7、鲁班是中国__________ 时期的建筑工匠。

8、楼梯的净高在平台部位应大于_______，在楼梯梯段部位应大于_______米。

9、建筑工业化的基本特征表现在_________、_________、________、__________四个方面。

10、_______代工部颁布的《工程做法规则》是一部各类建筑做法的著作。

二、名词解释

1、建筑密度

2、开间

3、建筑模数

4、防火间距

三、简答题

1、建筑设计的影响因素。

2、高层住宅的基本特点？

3、形态构成的基本方法。

4、方案设计中应该注意的问题。

四、论述题

1、二战后 现代建筑多样发展的几种趋势倾向。

2、建筑方案设计过程表达的基本原则有哪些？

参考答案

- 填空题

1、建筑功能  、 建筑物质技术条件  、 建筑形象。

2 、屋顶 、 屋身 、 台阶。

3 、用地范围内各类绿化面积、总用地。

4、3》 N 《 18。》 850mm 。

5、300mm。

6、建筑物、构建物。

7、春秋战国。

8、等于 2m ， 2.2 m。

9、建筑设计标准，构建生产工厂化，施工机械化，组织管理科学化。

10、清。

二、名词解释 略

三、简答题 略

四、论述题 略