《结构力学》复习题

一、填空题

1、根据荷载的作用性质，荷载可以分为          和           。

2、平面桁架的截面法隔离体受力图是属于__            力系，应满足____个平衡条件。

3、两个刚片用______                __相联，组成几何不变体系，且无多余约束。

4、位移法方程系数的物理意义是                   ，方程的物理意义是                                          。

5、平面杆系结构按计算方法的特点可以分为                 和               。

6、力矩分配法中远端支撑为固定端时的传递系数等于             。

7、力法方程系数的物理意义是          ，方程的物理意义是                  。

8、平面桁架的结点隔离体受力图是属于__           力系，应满足____个平衡条件。

9、虚功方程中，力和位移之间的关系是                。

10、求解超静定结构的基本方法有            和                  。

11、力矩分配法中影响转动刚度的因素有         和            。

12、对作用于静定结构某一几何不变部分的荷载进行        时，只有该部分的内力发生变化，其余部分的反力和内力均保持不变。

二、选择题

1、图示体系的几何组成为                             (      )

A.几何不变， 无多余联系； B.几何不变，有多余联系；

C. 瞬变；                  D.常变。                  2、机动法作简支梁内力影响线所依据的原理是(    )

A.刚体系虚位移原理       B.刚体系虚力原理

C.变形体虚位移原理       D.变形体虚力原理

3、下列说法，哪一句是错的：（    ）

A.超静定结构具有多余约束；

B.对于超静定结构支座位移、温度改变产生反力和内力；

C.在荷载作用下超静定结构内力与各杆刚度的绝对值大小有关；

D.在荷载作用下超静定结构内力与各杆刚度的相对比值有关；

4、位移法典型方程中kij的物理意义为：（    ）

A.在i处作用的单位位移引起的j处的反力大小；

B.在j处作用的单位位移引起的i处的反力大小；

C.在j处作用的单位力引起的i处的位移大小；

D.在i处作用的单位力引起的j处的位移大小；

5、 超静定结构的内力计算与                               （　  ）

A、EI无关；		             B、 EI 相对值有关；

C、EI绝对值有关；	          D、 E无关，I 有关 。

6、 静定结构有温度变化时： （　　）

A、无变形，无位移，无内力；   B、有变形，有位移，有内力；

C、有变形，有位移，无内力；   D、无变形，有位移，无内力。

7、图示桁架，各杆EA为常数，除支座链杆外，零杆数为：(   )

A、四根；       B、二根；    C.、一根；   D、零根。

8、绘制任一量值的影响线时，假定荷载是             （    ）

A、一个方向不变的单位移动荷载    B、一组移动荷载

C、动力荷载                     D、单个移动荷载

9、机动法作简支梁内力影响线所依据的原理是(    )

A、刚体系虚位移原理       B、刚体系虚力原理

C、变形体虚位移原理       D、变形体虚力原理

10、下列说法，哪一句是错的：（    ）

A.超静定结构具有多余约束；

B.对于超静定结构支座位移、温度改变产生反力和内力；

C.在荷载作用下超静定结构内力与各杆刚度的绝对值大小有关；

D.在荷载作用下超静定结构内力与各杆刚度的相对比值有关；

三、名词解释

1、组合结构

2、量值的影响线

3、几何不变体系

4、自由度

5、静定结构

6、杆系结构

7、量值的影响线

8、绝对最大弯矩

9、多余约束

10、复铰

四、简答题

1、简述截面法法的求解步骤

2、简述结构力学的研究任务。

3、试简述平面杆件结构按组成和受力特点可以分为哪几类？

4、试述变形体体系的虚功原理。

5、试述位移法求解超静定结构的步骤。

6、试简述机动法做影响线的步骤。

7、简述平面刚架内力的计算步骤

8、简述结构力学的研究任务。

9、试简述平面杆件结构按组成和受力特点可以分为哪几类？

10、试述几何组成分析中的三刚片规则。

11、试述力矩分配法法求解超静定结构的步骤。

12、试简述求解简支梁绝对最大弯矩的步骤。

五、计算题

1、用位移法计算图示结构，并绘出M 图。EI =常数。

2、利用影响线求图示简支梁C截面的剪力。

20kN

3、用力法计算图示结构，并绘出M图。EI =常数。

4、试用力矩分配法作图7示结构的弯矩图（每个结点分配两次）。

参考答案

- 填空题

1、根据荷载的作用性质，荷载可以分为  静力荷载  和  动力荷载  。

2、平面桁架的截面法隔离体受力图是属于_ 平面一般 力系，应满足3_个平衡条件。

3、两个刚片用_一个铰和不过该铰铰心的链杆相联，组成几何不变体系，且无多余约束。

4、位移法方程系数的物理意义是 反力或者反力矩，方程的物理意义是 平衡条件 。

5、平面杆系结构按计算方法的特点可以分为 静定结构 和 超静定结构 。

6、力矩分配法中远端支撑为固定端时的传递系数等于 0.5。

7、力法方程系数的物理意义是 位移 ，方程的物理意义是 变形协调条件。

8、平面桁架的结点隔离体受力图是属于__平面汇交力系，应满足_2_个平衡条件。

9、虚功方程中，力和位移之间的关系是     无关     。

10、求解超静定结构的基本方法有  力法  和     位移法  。

11、力矩分配法中影响转动刚度的因素有  线刚度和 远端支撑 。

12、对作用于静定结构某一几何不变部分的荷载进行 静力等效变换时，只有该部分的内力发生变化，其余部分的反力和内力均保持不变。

二、选择题

1、(  C  )  2、 (  A  )3、（ C   ）  4、（  B  ） 5、（　B  ）

6、（　C　）7、 ( A  ) 8、（  A  ） 9、 (  A  )  10、（ C   ）

三、名词解释 略

四、简答题 略

五、计算题

1、用位移法计算图示结构，并绘出M 图。EI =常数。

基本体系、单位与荷载弯矩图如下所示

q

A

B

C

D

Z1

2i

4i

3i

i

ql2/8

位移法方程、系数及求解结果如下

r11=8iR1P=−ql28Z1=ql264iM=M1Z1+MP

5ql2/64

ql2/64

4ql2/64

2ql2/64

r、R、Z各1分，M图5分

2、利用影响线求图示简支梁C截面的剪力。

20kN

C截面的剪力影响线为

FQc

3、用力法计算图示结构，并绘出M图。EI =常数。

力法基本体系、单位和荷载弯矩图如下

B

A

C

EI

EI

4 kN/m

kN

B

A

C

B

A

C

4 kN/m

kN

X1

X1=1

3

3

46

B

A

C

41 kN.m

5 kN.m

4 kN/m

kN

M图

由此可得最终弯矩图如右图所示。

4、试用力矩分配法作图示结构的弯矩图（每个结点分配两次）