《汽车试验学》复习题

一、填空题

1、按试验对象分类，汽车试验可分为：           、           和           。

2、描述一阶测试系统的动态特性参数有           和           。

3、滤波器可以分为低通滤波器、                    、                    和 高通滤波器。

4、A/D转换的四个步骤：               、                  、                  和                 。

5、节流装置的标准取压方式是：         、         。

6、常见的转速传感器有：                  、                  、                  三种。

7、传递法测扭矩有                和              2种形式。

8、有源滤波器由RC调谐网络和                         组成。

9、根据作为发电机时负荷方式的不同，直流电力测功机的控制方式分为               和

2种形式。

二、选择题

1、下列几种取压方式中，我国国家标准标准取压方式是（   ）。

A、径距取压       B、法兰取压          C、理论取压         D、管接取压

2、电阻应变片的输入为（    ）。

A、力      B、应变      C、速度      D、加速度

3、下列哪一种敏感元件不属于弹性式压力敏感元件（     ）

A、波登管            B、膜片             C、波纹管             D、电阻应变片

4、迟滞误差又称为（     ）

A、非线性误差           B、回程误差              C、静态误差            D、稳定性误差

5、一阶系统的动态特性参数是（   ）。

A、固有频率     B、阻尼比     C、时间常数     D、灵敏度

6、下列典型示例中属于一阶系统的是（   ）

A、电位器式位移传感器     B、弹簧阻尼机械系统     C、惯性加速度计      D、RLC电路

7、目前间接测量法测燃油量比较成熟的方法是（   ）

A、质量法     B、容积法     C、排气法     D、转子流量计法

8、下列四个试验中，不属于汽车动力性试验的是（   ）

A、滑行试验     B、最低稳定车速试验      C、汽车牵引性能试验     D、蛇形试验

9、下列不是汽车操纵稳定性不好的表现为（   ）

A、制动跑偏     B、高速发飘     C、响应迟钝      D、丧失路感

10.半导体热敏电阻率随着温度上升，电阻率(   )

A、上升     B、迅速下降     C、保持不变      D、归零

11、下列几种测功机中可以进行能量反馈的是（     ）。

A.机械式          B.水力式          C.电力式        D.电涡流式

12、下面几种试验方法中不属于汽车试验方法分类的是（     ）。

A.室内台架试验                 B.室外道路试验

C.试车场试验                   D.整车性能试验

13、定度曲线（实际特性曲线）与偏离其拟合直线的程度指的是（    ）。

A.灵敏度       B.非线性度    C.回程误差    D.零点漂移

14、下列典型示例中属于一阶系统的是（    ）。

A.电位器式位移传感器      B.RC滤波电路     C.宽频电子放大器    D.RLC电路

15、下面几种流量计属于容积型流量计的是（    ）。

A.腰轮流量计     B.涡轮流量计    C.卡门涡街流量计    D.节流型流量计

16、可以在实验室底盘测功机上进行复杂行驶工况下的油耗测量的是（    ）。

A. 质量法          B.容积法            C.排气法           D.转子流量计法

17、下列几种温度属于瞬态温度的是（     ）。

A. 进气温度        B.冷却液温度        C.燃油温度        D. 排气温度

18、下列传感器属于电量型传感器的是（    ）

A.电容式传感器    B.电感式传感器    C.电涡流传感器    D.霍尔传感器

19、下列不属于A/D转换四步骤的是（    ）

A.采样         B.放大        C.量化         D.编码

20、下列是非接触法测温度的仪器是（    ）

A.红外高温计    B.膨胀式温度计   C.电阻式温度计   D.热电式温度计

三、名词解释

1、随机误差

2、非线性度

3、一阶系统

4、热电偶

5、电桥灵敏度

6、滤波器截止频率

7、流量

8、发动机热磨合

9、弹性式压力计

10、无外载测功

四、简答题

1、简述磁电式转速传感器的测量原理？

2、以平衡力法为测量原理的测功机有哪几种？试分述其特点。

3、试述电阻式传感器的种类、特点和应用场合。

4、简述压电式传感器的工作原理。

5、简述标准孔板流量计的测量原理。

6、简述磁电式转速传感器的测量原理，并画出其原理简图？

7、燃油消耗量主要有哪几种方法？各自的特点是什么？

8、画出欠阻尼二阶系统装置的阶跃响应曲线，并在图中标注其常用的动态测试参数。

9、简述热电偶温度计的安装要求？

10、驱动桥总成试验有哪些内容？

五、计算题

1、以阻值160Ω、灵敏度K=4的电阻应变片与阻值为160Ω的固定电阻组成电桥，

供桥电压为24V，并假定应变片的微应变μ为1000，试求：

（1）应变片电阻变化ΔR；

（2）单臂电桥的输出电压（假定电桥输出阻抗为无穷大，即开路）；

（3）双臂时如何接桥？输出电压是多少？

2、结合电封闭变速器试验台示意图，简述其功率的流向。

《参考答案

- 填空题

1、零部件试验  机构总成试验  整车性能试验；

2、静态增益   时间常数

3、带通   带阻

4、采样    保持    量化    编码

5、角接取压    法兰取压

6、光电式转速传感器     霍尔式转速传感器     磁电式转速传感器

7、相位差扭矩仪    电阻应变式扭矩仪

8、运算放大器

9、负荷电阻控制方式    自动馈网控制方式

二、选择题

1-5:B   B    D     B   C     6-10:B     C   D     A   B

11-15:C  D  B  B  A      16-20: C  D  D  B  A

三、名词解释 略

四、简答题 略

五、论述题 略