《水力学》复习题

一、填空题

1、理想流体是忽略流体的                   性质。

2、在尼古拉兹试验成果中，紊流粗糙区的沿程阻力系数与             有关，沿程水头损失和流速的      次方成正比；紊流光滑区的沿程阻力系数与               有关。

3、在明渠均匀流中                   ，                   和底坡线三者平行。

4、在管道系统中，如果管道的水头损失以沿程水头损失为主，忽略               和

的管道称为长管。

5、有一直径d=15mm的水管，流速，水温为时的运动粘度，则管中流体的流态为____     ___(填层流或紊流)。

6、底宽的矩形明渠，通过的流量，已知渠中某处水深h =2m，则该处水流的流态为                 (填缓流或急流)。

7、雷诺数的物理意义是表征                  和                 之比。

8、水泵进口真空计的读数为pv=30KNm2，则该处的绝对压强为        KNm2。

9、对于正坡明渠，在流量、渠道断面形状及尺寸和渠壁粗糙程度一定时，随渠道底坡的增加，正常水深将            （填增加、减小或不变）。

10、在均匀流或非均匀渐变流的同一过水断面上，各点的               为一常数。

11、静止重力液体等压面是 ，静水压强的方向沿作用面的__________方向。

12、液体的密度ρ和容重γ的关系（写出关系表达式）。

13、理想液体流动时，切应力τ=        。

14、有压管道的管径d与管流水力半径的比值d /R=  。

15、在水力学中，单位质量力是指    。

16、在恒定流中，流线与迹线_________。

17、某水管的直径d=100mm，断面平均流速V=0.5m/s，水的运动粘度

v=1.01×10-6m2/s，其管中流态为_________。

18、只要比较总流中两个渐变流过流断面上单位重量流体的____________大小，就能判断出流动方向。

19、在正坡明渠中，流量一定，渠道断面的形状、尺寸一定时，随底坡的增大，正常水深将____________。

20、恒定总流能量方程中，的能量意义_________________________________,它的量纲是 _____________。

二、单项选择题

1、静止液体内存在有（    ）

A、压应力    B、压应力和拉应力     C、压应力和切应力        D、压应力、切应力和拉应力

2、三种液体盛有容器中，如图所示的四条水平面，其中为等压面的是（   ）

A、A－A      B、B－B       C、C－C        D、D－D

3、明渠流动为缓流时（       ）

A、Fr>1      B、h<hc     C、i<ic    D、h<h0

4、恒定水流的流动方向（     ）

A、从高处流向低处      B、从压强大的地方流向压强小的地方

C、从流速大的地方流向流速小的地方

D、从总能量高的地方流向总能量低的地方

5、水力最佳的矩形断面渠道，底宽b和水深h之比βm=为(     )。

A、0.5        B、1         C、2            D、2.5

6、实际液体的测压管水头线沿程的变化规律为(     )

A、沿程下降   B、沿程上升  C、沿程不变   D、前三种情况都有可能

7、关于明渠水流下列描述错误的是（     ）

A、临界水深与过水断面的形状、大小及流量有关，而与糙率和底坡无关

B、临界底坡与过水断面的形状、大小及流量有关，而与实际底坡无关

C、水平棱柱体明渠的跃前水深越大，则跃后水深越小

D、水平棱柱体明渠的跃前水深越大，则跃后水深越大

8、在圆管中做层流运动的液体，以下表述正确的是（    ）

A、切应力在断面上按直线规律分布，在管壁处值最大，管轴中心值最小

B、切应力在断面上按直线规律分布，在管壁处值最小，管轴中心值最大

C、流速分布在断面上按抛物线型分布，在管壁处值最大，管轴中心值最小

D、流速分布在断面上按直线规律分布，在管壁处值最大，管轴中心值最小

9、正常工作条件下，作用水头H，圆管直径d相等时，孔口出流流量Q和圆柱形外管嘴的出流流量Qn，其大小关系为（    ）

A、Q>Qn               B、Q<Qn             C、Q=Qn        D、条件不足，无法确定

10、静止液体中同一点各方向的压强（     ）

A、数值相等     B、数值不等      C、仅水平方向数值相等       D、铅直方向数值最大

三、判断题

1、在流体力学中，单位质量力是指单位体积流体所受的质量力。           （    ）

2、曲面上静水总压力的铅直分力大小等于压力体内的水体重量。          （    ）

3、陡坡上出现均匀流必为急流，缓坡上出现均匀流必为缓流。             （   ）

4、牛顿内摩擦定律只适用于管道中的层流。                             （   ）

5、在明渠的断面设计中，取粗糙系数n=0.0225，工程竣工后，实测的n=0.025，该明渠可安全通过设计流量。 (    )

6、弗(汝)劳徳数表示惯性力和重力两种力的对比关系。                       (    )

7、恒定总流能量方程只适用于整个水流都是均匀流或渐变流的情况。       (    )

8、层流可以是渐变流也可以是急变流。                                （    ）

9、相对压强可以大于、等于或小于零。                                （    ）

10、谢才公式仅适用于明渠均匀流的阻力平方区。                       （    ）

11、管壁光滑的管子一定是水力光滑管。                

12、水的粘性随温度的升高而减小。  (       )

13、舍齐系数C的单位是m。           （    ）

14、相对压强必为正值。          (       )

15、恒定流一定是均匀流，非恒定流一定是非均匀流。      (     )

16、临界雷诺数随管径增大而增大。              

17、水力学中的水头是指单位重量液体的能量。          （    ）

18、水流总是从压强大的地方向压强小的地方流动。        （    ）

19、粘滞性是液体产生水头损失的内因。           （    ）

20、矩形断面水力最佳断面的宽深比β=2。             （    ）

21、恒定流是各空间点上的运动参数都不随时间变化的流动。   （    ）

22、当液体中某点的绝对压强小于当地大气压强时必定存在真空。  （    ）

23、在正坡非棱柱渠道内可以形成均匀流。        （    ）

24、在连续介质假设的条件下，液体中各种物理量的变化是连续的。 （    ）

25、测压管水头线总是沿程下降的。                   （   ）

四、作图题

1、试绘出下图中曲面上的压力体图和水平压强分布图。

2、绘出下图AB壁面的相对压强分布图。

A

A

h

h1

H

h2

h3

B、

B

3．试做出下图中的AB壁面上的相对压强分布图，并标出压强大小。

A

B

H1

H3

A

H

h

B

H2

五、计算题

1、一跨河倒虹吸管，圆形断面，管径d=0.8m，长l=50m，两个30。折角、进口和出口的局部水头损失系数分别为ζ1=0.2，ζ2=0.5，ζ3=1.0，沿程水头损失系数λ=0.024，已知通过流量Q=2.662m3/s。若上下游的行进流速水头忽略不计，求上下游水位差H。

2、某溢流坝，坝体长L=5m。当通过的流量为Q=40m3/s时，坝上游的水深H=10m，坝后收缩断面处的水深hc=0.5m。试计算水流对坝体在水平方向上的总作用力。

H

C

3、下图所示的重力坝，计算其沿坝轴线方向1m长的坝体上所受到的静水总压力的水平分力和竖直分力及方向（假设下游无水）。

4、某梯形断面棱柱形密实粘土渠道，底坡i=0.0002，边坡系数m=2.0，糙率n=0.023，底宽b=14m，水深h0=2.5m，求渠道的流量。（按曼宁公式计算舍齐系数，已知水流处于阻力平方区）

5、如图所示为矩形断面的水渠中平板门水闸，渠道和平板闸门的宽度都是B=3.4m，已知闸门上、下游的水深分别为h1=2.5m和h2=0.8m，当通过的流量时，试求作用在平板闸门的水平力F及方向。

参考答案

一、填空题

1、黏性；  2、相对粗糙度（或相对光滑度）；3、测压管水头线（或水面线），总水头线；

4、局部水头损失和流速水头；  5、紊流；  6、缓流；  7惯性力和黏滞力； 9、68KNm2；

9、减小；   10、测压管水头。 11、水平面，内法线；12、 γ=ρg ；13、 0 ；

14、 4 ；15、 单位重量液体的质量力；16、重合；17、 紊流；18、  总能量；

19 减小 ；20单位重量液体的动能，长度。

- 单项选择题

ABDDC  	DDA	BA

- 判断题

- 1.（×）  2、（√）  3、（√）  4、（×）   5、(√)

- 6、 (√)  7、(×)   8、（√）   9、（√）  10、（×）

11、×；12、√；13、×；14、× ；15、×；

16、×；17、√；18、×；19、√；20、√

21、√  22、√；23、√；24、√；25、×

四、作图题 略

五、计算题

1、一跨河倒虹吸管，圆形断面，管径d=0.8m，长l=50m，两个30。折角、进口和出口的局部水头损失系数分别为ζ1=0.2，ζ2=0.5，ζ3=1.0，沿程水头损失系数λ=0.024，已知通过流量Q=2.662m3/s。若上下游的行进流速水头忽略不计，求上下游水位差H。

建立能量方程

2、某溢流坝，坝体长L=5m。当通过的流量为Q=40m3/s时，坝上游的水深H=10m，坝后收缩断面处的水深hc=0.5m。试计算水流对坝体在水平方向上的总作用力。（15分）

解：堰前断面的流速为

V0=QHL=0.8ms

收缩断面处的流速为

H

C

V=QhcL=16ms

选取水平向右的方向为投影轴的正方向

设坝体对水流在水平方向上的总作用力为F，方向水平向左。

选取堰前断面至收缩断面之间的流体为控制体，列写其水平方向的动量方程，有

12ρgH2−hc2L−F=ρQV−V0，由此解得F=1835.9N

3、下图所示的重力坝，计算其沿坝轴线方向1m长的坝体上所受到的静水总压力的水平分力和垂直分力（下游无水）。

解：静水总压力的水平分力Px：

由Px=pcAx得

Px=γhcAx=9800×(12×26)×(26×1)=3312400N

静水总压力的垂直分力Pz：

由Pz=γV得

静水总压力的合力：

大小，方向

4、某梯形断面棱柱体密实粘土渠道，底坡i=0.0002，边坡系数m=2.0，糙率n=0.023，设计底宽b=14m，求渠道的设计流量。

解：

5、如图所示，矩形断面的水渠有一平板闸门，水渠和平板闸门的宽度都是B=3.4m，测得闸门上、下游的水深分别为h1=2.5m和h2=0.8m，当通过的流量时，试求为了固定平板闸门应该施加的水平力F(不计水头损失)。

取控制体，坐标如图：

建立控制体的动量方程

所以，为了固定平板闸门应该施加的水平力F=68.34KN，方向水平向左。