《单片机原理与应用》复习题

一、填空题

1、单片机是一种将        、        和各种寄存器集成在一个芯片中的微型计算机。

2、MCS-51的P0口作为输出端口时,每位能驱动       个SL型TTL负载。

3、按照串行数据的同步方式，串行通信可分为         和__   __两类。

4、按传送方向，串行通信可分为         和          两种制式。

5、存储器是组成计算机的主要部件，可以分成             和             两类。

6、80C51单片机的数据存储器，分为            和             两大类。

7、访问SFR只允许使用             。

8、80C51单片机的时钟信号有              和                两种。

9、在两个操作数的指令中，目的操作数写在          ，源操作数写在          。

10、中断响应至少要         完整的机器周期。

11、单片机应用系统中常用的串行扩展总线有：             、             等。

12、指针变量中只能存放             数据。

13、单片微型计算机由CPU、存储器和        三部分组成。

14、访问8031片外数据存储器采用的是              寻址方式。

15、累加器（A）=80H，执行完指令  ADD A，#83H后，进位位CY=     。

16、51有     中断源，有2个中断优先级，优先级由软件填写特殊功能寄存器IP加以选择。

17、中断请求信号有      触发和        触发两种触发方式

18、51的并行I/O口信息有          和              两种读取方法，读—改—写操作是针对并行I/O口内的锁存器进行的。

19、A/D转换器的三个重要指标是转换速度、            和          。

20、按照串行数据的同步方式，串行通信可分为         和_        __两类。

21、80C51单片机的时钟信号有               和                 两种。

22、DAC0832可工作于单缓冲、         及            3种工作方式。

23、指针变量中只能存放             数据。

24、C51编译器支持的常用数据类型有：         、           、长整形、        、位型和指针型。

25、微处理器本身不是计算机，它是微型计算机的核心部件，又称它为     。它包括两个主要部分：        、         。

26、计算机的系统总线有地址总线、            和                 。

27、按传送方向，串行通信可分为            和              两种制式。

28、中断请求信号有        触发和          触发两种触发方式。

29、用串行口扩展并行口时，串行接口的工作方式应选为            。

30、80C51单片机的时钟信号有               和              两种。

31、单片机应用系统中常用的串行扩展总线有：              、                等。

32、DAC0832可工作于             、             及            3种工作方式。

33、指针变量中只能存放             数据。

34、堆栈指示器SP有        位，单片机复位后SP中的值为           ；

二、选择题

1、计算机能识别的语言是（     ）。

（A）汇编语言   （B）自然语言  （C）机器语言  （C）高级语言

2、MCS-51单片机外扩存储器芯片时，4个I/O口中用作数据总线的是（     ）。

（A）P0和P2口   （B）P0口   （C）P2和P3口  （D）P2口

3、在中断服务程序中，至少应有一条（     ）。

（A）传送指令    （B）转移指令   （C）加法指令   （D）中断返回指令

4、访问外部数据存储器时，不起作用的信号是（      ）。

（A）RD   （B）WR   （C）PSEN   （D）ALE

5、以下指令中，属于单纯读引脚的指令是（      ）。

（A）MOV  P1，A         （B）ORL P1，#0FH

（C）MOVC C ，P1.5       （D）DJNZ P1，LAB

6、使用定时器T1时，有几种工作模式（      ）。

（A）1种   （B）2种  （C）3种   （D）4种

7、若MCS-51中断源都编程为同级，当它们同时申请中断时，CPU首先响应（    ）。

（A）INT1   （B）INT0   （C）T1   （D）T0

8、MCS-51响应中断时，下面哪一个条件不是必须的（      ）。

（A）当前指令执行完毕           （B）中断是开放的

（C）没有同级或高级中断服务     （D）必须有RETI指令

9、如果8255端口A设置为方式2，则端口B设置为（      ）。

（A）只可以方式0                （B）也可以方式2

（C）除方式2外，其它方式均可    （D）任意方式

10、当MCS-51进行多机通讯时，串行接口的工作方式应选为（     ）。

（A）方式0  （B）方式1  （C）方式2  （D）方式0或方式2

11.MCS-51单片机的复位信号是(       )有效。

A. 高电平          B. 低电平          C. 脉冲            D. 下降沿

12、计算机能识别的语言是（      ）。

A.汇编语言    B.自然语言     C.机器语言    D.高级语言

13、MCS-51单片机外扩存储器芯片时，4个I/O口中用作数据总线的是（     ）。

A.P0和P2口   B.P0口        C.P2和P3口   D.P2口

14、若MCS-51单片机使用晶振频率为6MHz时，其复位持续时间应该超过(       )。

A.2μs               B.4μs               C.8μs                D.1ms

15、若PSW.4=0,PSW.3=1，要想把寄存器R0的内容入栈，应使用(       )指令。

A.PUSH  R0                         B.PUSH   @R0

C.PUSH  00H                       D.PUSH  08H

16、能够用紫外光擦除ROM中程序的只读存储器称为(         )。

A.掩膜ROM       B.PROM         C.EPROM           D.EEPROM

17、在片外扩展一片2764程序存储器芯片要(        )地址线。

A.8根            B.13根           C.16根             D.20根

18、定时器/计数器工作方式1是(        )。

A.8位计数器结构                    B.2个8位计数器结构

C.13位计数结构                     D.16位计数结构

19、CPU寻址外设端口地址的方法有两种，一种是统一编址，还有一种是（      ）

A.混合编址    B.动态编址    C.独立编址    D.变址编址

20、串行口的控制寄存器SCON中，REN的作用是(        )。

A.接收中断请求标志位              B.发送中断请求标志位

C.串行口允许接收位                 D.地址/数据位

21、在CPU内部，反映程序运行状态或反映运算结果的一些特征寄存器是（    ）

（A）PC   （B）PSW  （C）A    （D）SP

22、要用传送指令访问MCS-51片外RAM，它的指令操作码助记符应是（    ）

（A）MOV   （B）MOVX   （C）MOVC   （D）以上都是

23、指令ALMP的跳转范围是（    ）

（A）256B   （B）1KB  （C）2KB  （D）64KB

24、要使MCS-51能够响应定时器T1中断，串行接口中断，它的中断允许寄存器IE的内容应是（     ）

（A）98H   （B）84H   （C）42H    （D）22H

25、各中断源发出的中断请求信号，都会记在MCS-51系统中的（    ）

（A）IE  （B）IP   （C）TCON  （D）SCON

26、CPU寻址外设端口地址的方法有两种，一种是统一编址，还有一种是（     ）

（A）混合编址   （B）动态编址   （C）独立编址   （D）变址编址

27、下列四条叙述中，有错误的一条是（     ）

（A）16根地址线的寻址空间可达1MB

（B）内存储器的存储单元是按字节编址的

（C）CPU中用于存放地址的寄存器称为地址寄存器

（D）地址总线上传送的只能是地址信息

28、MCS-51外扩一个8255时，需占用（    ）个端口地址

（A）1个   （B）2个   （C）3个    （D）4个

29、用MCS-51串行口扩展并行I/O口时，串行口工作方式应选择（     ）

（A）方式0  （B）方式1  （C）方式2  （D）方式3

30、某种存储器芯片是8KB*4/片，那么它的地址线根数是（     ）

（A） 11根  （B）12根  （C）13根  （D）14根

三、名词解释

1、指令周期：

2、寻址方式：

3、计算机通信：

4、异步通信：

5、现场恢复

6、指令系统：

7、变址寻址：

8、复位：

9、异步通信：

10、现场恢复：

11、指令：

12、寻址方式：

13、计算机通信：

14、复位：

15、现场恢复：

四、简答题

1、简述CPU中断响应的条件

2、说明8051和片外RAM/ROM连接时，P0和P2口各用来传送什么信号？为什么P0口需要采用片外地址锁存器？

3、试述MCS-51有哪些中断源？每个中断的入口地址是什么？

4、外设端口有哪两种编址方法？各有什么特点？

5、8051的/PSEN线的作用是什么？/RD和/WR的作用是什么？

6、8031的5个中断标志位代号是什么？它们在什么情况下被置位和复位？

7、MCS-51内部四个并行I/O口各有什么异同？作用是什么？

8、说明8051和片外RAM/ROM连接时，P0和P2口各用来传送什么信号？为什么P0口需要采用片外地址锁存器？

9、简述中断响应的主要内容。

10、MCS-51单片机内部有几个定时/计数器？它们由哪些寄存器组成？

11、8051的/PSEN线的作用是什么？/RD和/WR的作用是什么？

12、A/D转换器转换数据的传送有几种方式?

13、简述CPU中断响应的条件

14、说明8051和片外RAM/ROM连接时，P0和P2口各用来传送什么信号？为什么P0口需要采用片外地址锁存器？

15、单片机对中断优先级的处理原则是什么？

16、A/D转换接口中采样保持电路的作用是什么？省略采样保持电路的前提条件是什么？

17、简述汇编语言中的标号有什么规定?

18、8031的5个中断标志位代号是什么？它们在什么情况下被置位和复位？

五、分析题

1、  已知A＝7AH，Cy＝1，试指出8031执行下列程序的最终结果。

①MOV    A， ＃0FH                      ②MOV    A， ＃0BBH

CPL     A                               CPL       A

MOV     30H， ＃00H                     RR        A

ORL      30H， ＃0ABH                   MOV    40H， ＃0AAH

RL  A                                   ORL      A， 40H

结果：（30H）=      ；A=       。        结果：（40H）=       ；A=       。

2、阅读下列程序段并回答问题 。

1）该程序执行何种操作?

2）已知初值（60H）=23H，（61H）=61H，运行程序后（62H）=？

CLR  C

MOV  A，#9AH

SUBB  A，60H

ADD A，61H

DA  A

MOV  62H，A

3、  已知A＝7AH，Cy＝1，试指出8031执行下列程序的最终结果。

①MOV    A， ＃0FH                      ②MOV    A， ＃0BBH

CPL     A                               CPL       A

MOV     30H， ＃00H                     RR        A

ORL      30H， ＃0ABH                   MOV    40H， ＃0AAH

RL  A                                   ORL      A， 40H

结果：（30H）=      ；A=      。        结果：（40H）=     ；A=     。

4、已知A = 0F8H，当执行ADD A，#0A9H指令后，PSW中的OV、CY、AC、P各为多少？若是有符号数，A中的结果用十进制表示是多少？

5、阅读下列程序段并回答问题 。

1）该程序执行何种操作?

2）已知初值（60H）=23H，（61H）=61H，运行程序后（62H）=？

CLR  C

MOV  A，#9AH

SUBB  A，60H

ADD A，61H

DA  A

MOV  62H，A

6、已知A = 0F8H，当执行ADD A，#0A9H指令后，PSW中的OV、CY、AC、P各为多少？若是有符号数，A中的结果用十进制表示是多少？

参考答案

- 填空题

1、单片机是一种将 运算器 、控制器和各种寄存器集成在一个芯片中的微型计算机。

2、MCS-51的P0口作为输出端口时,每位能驱动    8   个SL型TTL负载。

3、按照串行数据的同步方式，串行通信可分为 同步和__异步__两类。

4、按传送方向，串行通信可分为半双工和全双工两种制式。

5、存储器是组成计算机的主要部件，可以分成随机存取存储器和只读存储器两类。

6、80C51单片机的数据存储器，分为片外RAM和片内RAM两大类。

7、访问SFR只允许使用直接寻址方式。

8、80C51单片机的时钟信号有内部时钟方式和外部时钟方式两种。

9、在两个操作数的指令中，目的操作数写在左边，源操作数写在右边。

10、中断响应至少要3个完整的机器周期。

11、单片机应用系统中常用的串行扩展总线有：I2C总线、SPI总线等。

12、指针变量中只能存放指针型数据。

13、单片微型计算机由CPU、存储器和  I/O  三部分组成。

14、访问8031片外数据存储器采用的是 寄存器间接 寻址方式。

15、累加器（A）=80H，执行完指令  ADD A，#83H后，进位位CY=  1 。

16、51有 5个 中断源，有2个中断优先级，优先级由软件填写特殊功能寄存器IP加以选择。

17、中断请求信号有 电平 触发和  脉冲  触发两种触发方式

18、51的并行I/O口信息有  读引脚  和 读锁存器  两种读取方法，读—改—写操作是针对并行I/O口内的锁存器进行的。

19、A/D转换器的三个重要指标是转换速度、 分辨率 和 转换精度。

20、按照串行数据的同步方式，串行通信可分为 同步和__异步__两类。

21、80C51单片机的时钟信号有内部时钟方式和外部时钟方式两种。

22、DAC0832可工作于单缓冲、双缓冲及直通3种工作方式。

23、指针变量中只能存放指针型数据。

24、C51编译器支持的常用数据类型有：字符型、整型、长整形、浮点型、位型和指针型。

25、微处理器本身不是计算机，它是微型计算机的核心部件，又称它为CPU 。它包括两个主要部分：运算器、控制器。

26、计算机的系统总线有地址总线、控制总线和 数据总线。

27、按传送方向，串行通信可分为半双工和全双工两种制式。

28、中断请求信号有 电平 触发和  脉冲  触发两种触发方式。

29、用串行口扩展并行口时，串行接口的工作方式应选为方式0。

30、80C51单片机的时钟信号有内部时钟方式和外部时钟方式两种。

31、单片机应用系统中常用的串行扩展总线有：I2C总线、SPI总线等。

32、DAC0832可工作于单缓冲、双缓冲及直通3种工作方式。

33、指针变量中只能存放指针型数据。

34、堆栈指示器SP有8位，单片机复位后SP中的值为07H；

二、选择题

1-5: CBDCC     6-10: CBCAC    11-15: ACBBD    16-20: CBDCC

21-25: BBCAB    26-30: CADAC

三、名词解释 略

四、简答题 略

五、分析题

1、结果：（30H）=ABH；A=E1H。        结果：（40H）=AAH；A=AAH。

2、答： 1）该程序是单字节BCD码运算，是将（61H）—（60H）→62H

2）（62H）=38H

3、结果：（30H）=ABH；A=E1H。        结果：（40H）=AAH；A=AAH。

4、解: OV：0、 CY：1、 AC：1、 P：1  A：-95

5、答： 1）该程序是单字节BCD码运算，是将（61H）—（60H）→62H

2）（62H）=38H

6、解: OV：0、 CY：1、 AC：1、 P：1  A：-95