- 《计算机网络基础》复习题A

- 一、填空题

1、信道复用技术有三种方式：___________、___________和___________。

- 2、IP地址长度在IPv4中为___________比特，而在IPv6中则为___________比特。

- 3、网络上的计算机之间通信要采用相同的___________，FTP是一种常用的___________层协议。

- 4、从计算机域名到IP地址翻译的过程称为___________。

- 5、常见广播式网络一般采用___________和___________结构。

- 6、目前以太网最常用的传输媒体是___________。

- 7、TCP协议是___________的，UDP协议是___________的。

- 8、在局域网模型中，数据链路层又分为___________和___________ 。

- 9、某B类网段子网掩码为255.255.255.0，该子网段最大可容纳____________ 台主机。

- 10、脉冲编码调制的工作原理包括____________ 、____________ 和____________ 。

- 11、计算机网络技术是计算机技术和____________技术的结合。

12、计算机网络按网络的覆盖范围可分为局域网、城域网和___________。

13、计算机网络的拓扑结构有___________、树型、总线型、环型和网状型。

14、脉冲编码调制的过程简单地说可分为三个过程，它们是___________、量化和编码。

15、数字数据的基本调制技术包括幅移键控、___________和相移键控。

16、在计算机网络中，将网络的层次结构模型和各层协议的集合称为计算机网络的___________。其中，实际应用最广泛的是___________协议，由它组成了Internet的一整套协议。

17、IEEE 802局域网标准将数据链路层划分为逻辑链路子层和___________子层。

18、决定局域网特性的主要技术有___________、传输介质和介质访问控制技术。

19、光纤根据工艺的不同分成___________和___________。

20、OSI参考模型___________层的功能是:为网络使用者提供方便、有效的网络应用环境，是用户访问网络的接口。

21、双绞线的T568B标准中，8根线的颜色次序为橙白、橙、绿白、___________、蓝白、___________、棕白、棕。

22、在网络中有线传输媒体主要包括___________、___________、___________。

23、在顶级域名中代表“商业组织”的是___________。

24、以太网交换机对数据帧的转发方式可以分为直接交换方式、___________                和改进的直接交换方式。

25、信号的传输方式包括基带传输、___________和宽带传输。

26、动态主机配置协议的英文简写是___________。

27、从逻辑功能上，计算机网络可以分为两个子网：_______和_______。

28、计算机网络的功能主要表现在硬件资源共享、_______和_______三个方面。

29、串行数据通信的方向性结构有三种，即单工、_______和_______。

30、ARP是把计算机的________地址转换成该机__________地址。

31、OSI的会话层处于_______层提供的服务之上，为_______层提供服务。

32、在TCP/IP层次模型中与OSI参考模型第四层(运输层)相对应的主要协议有_______和_______，其中后者提供无连接的不可靠传输服务。

33、在TCP/IP层次模型的第三层(网络层)中包括的协议主要有IP、ICMP、_______及_______。

34、网络按覆盖的范围可分为_______、_______和_______。

35、数据传输的同步技术有两种_______、_______。

36、B类IP地址的范围是 ______________。

- 二、选择题

1、网络层的互联设备是（  ）

A. 网桥　　　　　 B. 交换机　　　　　C. 路由器　　　　　 D. 网关

2、IP协议是无连接的，其信息传输方式是（  ）

A. 点到点         B.广播             C. 虚电路           D. 数据报

3、用于电子邮件的协议是（  ）

A.IP              B.TCP              C.SNMP              D.SMTP

4、WEB使用（  ）进行信息传递。

A.HTTP            B.HTML             C.FTP               D.TELNET

5、检查网络连通性的应用程序是（  ）

A.PING           B.ARP               C.BIND            D.DNS

6、ISDN的基本速率是（  ）

A.64kbps         B.128kbps           C.144kbps         D.384kbps

7、在INTERNET中，按（  ）地址进行寻址。

A. 邮件地址      B. IP地址           C.MAC地址        D.网线接口地址

8、在下面的服务中，（  ）不属于INTERNET标准的应用服务。

A.WWW服务        B.EMAIL服务         C.FTP服务        D.NETBIOS服务

9、数据链路层的数据单位是（  ）

A.比特            B.字节              C.帧              D.分组

10、RIP（路由信息协议）采用了（  ）作为路由协议。

A.距离向量        B.链路状态          C.分散通信量      D.固定查表

11、TCP协议在每次建立或拆除连接时，都要在收发双方之间交换（    ）报文。

A.一个            B.两个           C.三个           D.四个

12、对等层实体之间采用（    ）进行通信。

A.服务            B.服务访问点     C.协议           D.上述三者

13、通过改变载波信号的相位值来表示数字信号1、0的方法，称为（    ）。

A.ASK             B.FSK            C.PSK            D.ATM

14、接收端发出有差错时，设法通知发送端重发，直到收到正确的码字为止，这种差错控制方法称为（    ）。

A.前向纠错        B.冗余校验       C.混合差错控制    D.自动请求重发

15、交换机工作在（    ）。

A.物理层          B.数据链路层     C.网络层          D.高层

16、在如下网络拓朴结构中，具有一定集中控制功能的网络是（    ）。

A．总线型网络     B．星型网络      C．环形网络       D．全连接型网络

17、计算机网络通信的一个显著特点是（    ）。

A．稳定性         B．间歇性、突发性       C．安全性    D．易用性

18、用户数据报协议是（    ）上的协议。

A．网络层       B．运输层          C．应用层         D．物理层

19、下述协议中，不建立于IP协议之上的协议是（    ）。

A．ARP          B．ICMP            C．SNMP           D．TCP

- 20、网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是（    ）。

- A．报文、帧、比特				B．包、报文、比特

- C．包、帧、比特				D．数据块、分组、比特

21、在ISO层次体系中，实现把网络协议数据单元从源传送到目的地的是（     ）。

A.运输层        B.应用层         C.数据链路层       D.网络层

22、在以下传输介质中，带宽最宽，抗干扰能力最强的是（     ）。

A.双绞线        B.无线信道       C.同轴电缆         D.光纤

23、使用双绞线作为传输介质，适用于下列哪种类型的以太网（）

A.10Base5       B.10/100BaseT    C.10/100BaseF      D.10Base2

24、 以太网工作的核心原理是介质访问控制方法（     ）。

A.随机争用型    B.令牌型         C.令牌环型         D.随机发送型

25、文件传输协议是（     ）上的协议。

A.网络层        B.运输层         C.应用层           D.物理层

26、物理层的数据单位是（     ）。

A.比特          B.字节           C.帧               D.分组

27、通过改变载波信号的频率值来表示数字信号1、0的方法，称为（     ）。

A．ASK          B．FSK           C. PSK             D．ATM

28、从下列传输介质中选择与其他不同的一项(  )

A.双绞线       B.同轴电缆        C.光导纤维         D.卫星微波

29、 采样定理指出，采样频率要大于或等于模拟信号中最高频率分量的（     ）倍。

A.2            B.4               C.8                D.10

30、局域网的数据传输率通常大于（     ）bps。

A．1M          B．10M            C. 100M            D．1G

- 三、名词解释

1、ARQ

2、子网掩码

3、ARP

4、计算机网络

5、域名

6、ISO

7、服务和协议

8、网卡

9、HTTP

10、防火墙

11、通信子网

12、信源、信宿和信道

13、ADSL

14、计算机网络协议

15、HDLC

- 四、简答题

1、简述计算机网络的功能。

2、简述计算机网络协议及其要素。

3、试述数据链路层的主要功能，并说明物理链路与数据链路的区别。

4、面向连接通信和无连接之间的主要区别是什么？

5、目前主要的交换技术有哪些？其主要特点是什么？

- 防火墙分为哪几种，在保护网络的安全性方面，它们各起什么作用？

7、计算机网络的发展经过哪几个阶段？每个阶段各有什么特点？

8、比较并说明电路交换与报文交换有何不同?

9、路由器是从哪个层次上实现了不同网络的互连？路由器具备的特点有哪些？

10、电子邮件的工作原理是什么？

11、请列举出几种信道复用技术，并说出它们各自的技术特点。

12、为何要进行子网划分，子网划分的原理是什么？

13、简述带有冲突检测的载波侦听多路访问控制方法（CSMA/CD）。

14、IP地址由哪几部分组成？

15、信道为何要复用？都有哪些信道复用技术？其特点各是什么？

16、简述使用“拨号网络”连接Internet所需进行的准备工作。

17、说明网桥，中继器和路由器各自的主要功能，以及分别工作在网络体系结构的哪一层?

18、请简述ISO/OSI参考模型每层的名称和主要功能。

五、其他题型（论述题、案例（阅读）分析题、计算题、证明题、填图题等）

1、请说明Internet域名系统（DNS）的功能。举一个实例解释域名解析的过程。

2、若要将一个B类的网络172.17.0.0划分子网，其中包括3个能容纳16000台主机的子网，7个能容纳2000台主机的子网，8个能容纳254台主机的子网，请写出每个子网的子网掩码和主机IP地址的范围。

3、TCP/IP协议模型分为几层？各层的功能是什么？每层又包含什么协议？

4、某单位（包含5个下属单位）分配到到一个B类地址，网络ID为131.100.0.0，现要划分为子网进行管理。

（1）在满足要求的情况下使每个子网中的主机数最大，如何配置子网？

（2）按（1）配置子网，共有几个子网？每个子网的最多主机数？

（3）第一个子网主机号码最小的主机的IP地址和子网掩码是多少？

（4）子网之间用什么设备连接？

5、计算机网络的拓扑结构有哪些？它们各有什么优缺点？

6、把十进制的IP地址194.47.21.136转换成二进制形式。并说明是哪一类IP地址，该类地址最大网络数是多少？每个网络中的最多又有多少台主机？

- 《计算机网络基础》复习题B

- 填空题

- 1．时分复用    频分复用    波分复用

- 2．32    128

- 3．协议    应用

- 4．域名解析

- 5．总线型  树型

- 6．双绞线

- 7．面向连接  无连接

- 8．逻辑链路控制子层    媒体访问控制子层

- 9.   254

- 10.  采样、 量化 、编码

- 11．通信

- 12	广域网

- 13	星型

- 14	抽样

- 15	频移键控

- 16	体系结构、TCP/IP

- 17	介质访问控制

- 18	拓扑结构

- 19	多模光纤、单模光纤

- 20	应用

- 21	蓝、绿

- 22	双绞线 同轴电缆 光纤

- 23	com

- 24	存储转发方式

- 25	频带传输

- 26	DHCP

- 27 通信子网    资源子网

- 28、软件资源共享  用户间信息交换

- 29、半双工  全双工(两空答案可互换)

- 30、IP地址  物理

- 31、运输  表示

- 32、TCP UDP［或：传输控制协议  用户数据报协议］

- 33、ARP  RARP(两空答案可互换)

- 34、广域网、局域网、城域网

- 35、同步传输和异步传输

- 36、128.0.0.0-191.255.255.255

- 选择题

- 1-5  CDDAA   6-10  CBDCA

- 11-15  CCCDB   16-20  BBBCA

- 21-25  DDBAC   26-30  ABDAB

- 三、名词解释 略

- 四、简答题 略

- 五、其他题型（论述题、案例（阅读）分析题、计算题、证明题、填图题等）略