《水力学》复习题

一、单项选择题

1、 某流体的运动粘度v=3×10-6m2/s,密度ρ=800kg/m3,其动力粘度μ为(      )

A、3.75×10-9Pa·s      B、2.4×10-3Pa·s

C、2.4×105Pa·s        D、2.4×109Pa·s

2、 断面比能Es随水深h的变化规律是(      )

A、Es存在极大值        B、 Es存在极小值

C、Es随h增加而单调增加    D、 Es随h增加而单调减少

3、 在水力学中，单位质量力是指（   ）

A、单位面积液体受到的质量力；   B、单位体积液体受到的质量力；

C、单位质量液体受到的质量力；     D、单位重量液体受到的质量力。

4、根据堰顶厚度与堰上水头的比值，堰可分为(      )

A、宽顶堰、实用堰和薄壁堰        B、自由溢流堰、淹没溢流堰和侧收缩堰

C、三角堰、梯形堰和矩形堰        D、溢流堰、曲线型实用堰和折线型实用堰

5、液体中某点的绝对压强为100kN/m2，则该点的相对压强为  （    ）

A、1 kN/m2     B、2 kN/m2     C、5 kN/m2     D、10 kN/m2

6、水力学中的一维流动是指（   ）

A、恒定流动； B、均匀流动；

C、层流运动； D、运动要素只与一个坐标有关的流动。

7、在缓坡明渠中不可以发生的流动是（          ）。

A、均匀缓流； B、均匀急流； C、非均匀缓流； D、非均匀急流

8、有压管道的管径d与管流水力半径的比值d /R=（   ）

A、8；     B、4；     C、2；     D、1

9、闸孔出流的流量Q与闸前水头的H（      ）成正比。

A、1次方      B、2次方      C、3/2次方      D、1/2次方

10、测量水槽中某点水流流速的仪器有   （    ）

A、文丘里管      B、毕托管      C、测压管     D、薄壁堰

11、图中相互之间可以列总流伯努利方程的断面是（    ）。

A、1-1断面和2-2断面       B、2-2断面和3-3断面

C、1-1断面和3-3断面       D、3-3断面和4-4断面

12、如图所示，孔板上各孔口的大小形状相同，则各孔口的出流量是(     ) 。

A、QA>QB       B、QA=QB      C、QA<QB       D、不能确定

13、并联管道A、B，两管材料、直径相同，长度 λB=2λA，两管的水头损失关系为(     ) 。

A、 hfB= hfA     B、 hfB=2 hfA   C、 hfB=1.41 hfA    D、hfB=4 hfA

14、如图所示，水泵的扬程是(      )。

A、 Z1       B、 Z2          C、 Z1+ Z2     D、 Z1 + Z2 + hw

15、根据堰顶厚度与堰上水头的比值，堰可分为(     )。

A、宽顶堰、实用堰和薄壁堰      B、自由溢流堰、淹没溢流堰和侧收缩堰

C、三角堰、梯形堰和矩形堰      D、溢流堰、曲线型实用堰和折线型实用堰

16、有压管道的管径d与管流水力半径的比值d /R=（    ）。

A、8；      B、4；      C、2；      D、1

17、在明渠中不可以发生的流动是（    ）。

A、恒定均匀流；     B、恒定非均匀流；

C、非恒定均匀流；   D、非恒定非均匀流。

18、在下列底坡渠道中，不可能发生明渠均匀流的底坡为（     ）。

A、平坡     B、缓坡     C、陡坡      D、临界坡

19、流体动力粘度的单位是(     )。

A、Pa·s              B、m2/s            C、N/m2            D、N·s

20、水流在等直径管中作恒定流动时，其测压管水头线沿程（     ）。

A、下降      B、不变       C、上升      D、可上升，亦可下降

21、圆管水流中的下临界雷诺数等于（     ）。

A、2000         B、1500        C、3000        D、5000

22、宽b = 2m的矩形明渠中，通过的流量Q恒定，水深从h1 = 1m渐变到h2 = 2m，其雷诺数之比Re1 / Re2 为（     ）。

A、1/2        B、2       C、4/3       D、3/2

23、在平衡液体中，质量力与等压面（     ）。

A、重合；     B、平行     C、相交；     D、正交。

24、某流体的运动粘度v=3×10-6m2/s,密度ρ=800kg/m3,其动力粘度μ为(     )。

A、3.75×10-9Pa·s      B、2.4×10-3Pa·s

C、2.4×105Pa·s        D、2.4×109Pa·s

25、断面比能Es随水深h的变化规律是(      )。

A、 Es存在极大值        B、 Es存在极小值

C、 Es随h增加而单调增加    D、Es随h增加而单调减少

26、某流体的运动粘度v=2×10-6m2/s,密度ρ=800kg/m3,其动力粘度μ为(      )

A、3.75×10-9Pa·s      B、2.4×10-3Pa·s     C、1.6×10-3Pa·s        D、2.4×109Pa·s

27.图中相互之间可以列总流伯努利方程的断面是(      )

A、1-1断面和2-2断面

B、2-2断面和3-3断面

C、1-1断面和3-3断面

D、3-3断面和4-4断面

28、如图所示，孔板上各孔口的大小形状相同，则各孔口的出流量是(      )

A、QA>QB

B、QA=QB

C、QA<QB

D、不能确定

29、并联管道A、B，两管材料、直径相同，通过的流量相同，长度lB=2lA，两管的水头损失关系为(      )

A、hfB=hfA

B、hfB=2hfA

C、hfB=1.41hfA   0

D、hfB=4hfA

30、如图所示，水泵的扬程是(      )

A、z1

B、z2

C、z1+ z2

D、z1+ z2+hw

31、在已知通过流量Q、渠道底坡i、边坡系数m及粗糙系数n的条件下，计算梯形断面渠道尺寸的补充条件及设问不能是(    )

A、给定水深h，求底宽b

B、给定宽深比β，求水深h与底宽b

C、给定最大允许流速［v］max，求水底h与底宽b

D、给定水力坡度J，求水深h与底宽b

32、断面单位能量e随水深h的变化规律是(      )

A、e存在极大值    B、e存在极小值     C、e随h增加而单调增加   D、e随h增加而单调减少

33、下列各型水面曲线中，降水的水面曲线是(      )

A、a3型         B、c3型         C、c2型             D、b0型

34、根据堰顶厚度与堰上水头的比值，堰可分为(      )

A、自由溢流堰、淹没溢流堰和侧收缩堰     B、三角堰、梯形堰和矩形堰

C、宽顶堰、实用堰和薄壁堰        D、溢流堰、曲线型实用堰和折线型实用堰

35、速度v、长度l、运动粘度v的无量纲组合是(      )

A、vl2v      B、v2lv             C、v2l2v           D、vlv

二、填空题

1、圆管流的下临界雷诺数Rec为______。

2、在相同的作用水头作用下，同样口径管嘴的出流量比孔口的出流量______。

3、在流量不变的条件下，水跃的跃前水深越小，则水跃的跃后水深越。

4、水跃函数相等的两个不同水深称为______。

5、a2型水面曲线是发生在 坡上的 流（指急流或缓流）的水面线，这时弗汝德数Fr沿程 （指增大、减小或不变）

6、溢流堰的过堰流量与堰顶水头的 次方成正比。

7、泄水建筑物下游发生远驱水跃时，下游收缩断面水深hc的共轭水深hc’’ ht(ht为下游河道的水深，填写 、 、符号)

8、理想液体流动时，切应力τ=        。

9、如图所示，B点的相对压强 p=      KN/m2。（γ水银 = 13.6γ水）

（题9图）                         （题10图）

10、 图示长管中，A点的相对压强p =       米水柱。

11、实际液体在流动时产生水头损失的两个主要原因是，。

12、恒定流是各空间点上的运动参数都不随______变化的流动。

13、水由孔口直接流入另一水体中，称为______出流。

14、牛顿内摩擦定律适用的条件是           和           。

15、重力作用，静止液体中的等压面是。

16、水流在明渠中的流态为缓流时，其水深h hk，弗汝德数Fr1。（填写 、 、符号）

17、某点的绝对压强为95kN/m2，则该点的相对压强为kN/m2，真空度为         kN/m2。

18、水跃函数相等的两个不同水深称为______。在流量和渠道断面形式一定的条件下，跃前水深越大，跃后水深            。

19、根据管道水头损失计算方法的不同，管道可以分为和。

20、两条梯形断面渠道，其边坡系数m、底坡i及底宽b均相等，但粗糙系数n1 > n2，在通过相等流量时，其均匀流水深（即正常水深）的相对大小为h1     h2。

21、圆管层流运动的沿程阻力系数λ=_________。

22、处于相对平衡的液体中，等压面与       力正交。

23、尼古拉兹试验表明，当管道的尺寸及粗糙度一定时，随着流量的加大，紊流区的变化为                              。

24、水力坡度是单位长度流程上的            。

25、层流时，沿程水头损失hf与断面平均流速的       次方成正比。

26、潜体所受浮力的大小与其所在液体的______成正比。

27、恒定流是各空间点上的运动参数都不随______变化的流动。

28、圆管流的临界雷诺数Rec为______。

29、水由孔口直接流入另一水体中，称为______出流。

30、在相同的作用水头作用下，同样口径管嘴的出流量比孔口的出流量______。

31、渠道中的水深h大于临界水深hc时，水流流态为______。

32、水跃函数相等的两个不同水深称为______。

33、自由出流宽顶堰堰上水流流态为______。

34、均质不可压缩流体是指___________为常数的流体。

35、比较重力场（质量力只有重力）中，水和酒精所受单位质量力Z水___________Z酒精（填大于，等于或小于）。

三、判断题

1、任意受压面上的平均压强等于该受压面形心处的压强。           （    ）

2、水流总是从压强大的地方向压强小的地方流动。                 （    ）

3、水力粗糙管道是表示管道的边壁比较粗糙。                     （    ）

4、粘滞性是液体产生水头损失的内因。                           （    ）

5、同样条件下直接水击比间接水击更不安全。                     （    ）

6、在正坡非棱柱渠道内可以形成均匀流。                         （    ）

7、矩形断面水力最佳断面的宽深比β=2。                         （    ）

8、断面比能沿流程总是减小的。                                 （    ）

9、层流时，沿程水头损失hf与断面平均流速的2次方成正比。       （    ）

10、 恒定流是各空间点上的运动参数都不随时间变化的流动。          （    ）

四、名词解释题

1、粘性

2、断面平均流速

3、粘性底层

4、短管

5、临界底坡

五、作图题： 绘出图中二向曲面上的水平向的压强分布图和垂直向的压力体图

六、简答题

1、试述液体静力学的基本方程z+pρg=C及其各项的物理意义。

2、如图所示，一倒置U形管，上部为油，其密度ρoil=800kg/m3，用来测定水管中的A点流速uA，若读数△h=200mm，求该点流速μA。

3、如何判别圆管和非圆管有压流中的流态?

4、试根据棱柱形渠道非均匀渐变流微分方程分析a2型水面曲线的变化趋势。

七、计算题

1、如图所示，一矩形平板闸门AB，宽b=2m，与水平面夹角α=30°，其自重G=19.6kN，并铰接于A点。水面通过A点，水深h=2.1m，试求打开闸门的最小铅直拉力T。

2、从水箱接一橡胶管道及喷嘴(如图)。橡胶管直径D=7.5cm，喷嘴出口直径d=2.0cm。水头H =5.5 m。由水箱至喷嘴的水头损失hw = 0.5m。用压力表测得橡胶管与喷嘴接头处的压强p = 4.9Ncm2。     如用手握住喷嘴，需要多大的水平力R，行近流速v0=0，取动能校正系数和动量校正系数均为1。

3、如图所示，文丘里流量计管道直径d1=200mm，喉管直径d2=100mm，水银差压计读数y=20mm，水银密度ρm=13.6×103kg/m3，忽略管中水头损失，试求管道输水流量Q。

- 有一梯形渠道，底宽  b =10 m，水深 h = 3 m，边坡为 1:1，糙率 n = 0.014，底坡i=0.001。如流动在湍流粗糙区 ，求通过的流量Q。

5、如图所示，一矩形平板闸门AB，宽b=2m，与水平面夹角α=30°，其自重G=19.6kN，并铰接于A点。水面通过A点，水深h=2.1m，试求打开闸门的最大铅直拉力T。

B

6、如图所示，文丘里流量计管道直径d1=200mm，喉管直径d2=100mm，水银差压计读数y=30mm，水银密度ρm=13.6×103kg/m3，忽略管中水头损失，试求管道输水流量Q。

7、有一浆砌块石的矩形断面渠道。已知渠道长l=500m,底宽b=3.2m，渠中水深h0=1.6m,粗糙系数n=0.025，通过的流量Q=6m3/s，水流处于湍流粗糙区，求沿程水头损失。

参考答案

- 单项选择题

- BBCAB    DBBDB     CBADA    BCADA    ADDBB    CCBBD    DBDCD

- 填空题

- 1、2300或2000     2、 大    3、大   4、共轭水深  5、陡坡， 缓流， 减小

- 6、3/2        7、      8、0         9、9.8      10、2

- 液体存在粘滞性和边界的影响      12、 时间    13、淹没

- 层流运动，牛顿液体15、水平面    16、  ，        17、2， 不存在

- 共轭水深，越小   19、短管，长管  20、大于    21、四   22、质量力

- 光滑区、过渡粗糙区、粗糙区  24、沿程水头损失   25、一

- 密度   27、时间   28、2300或2000   29、淹没     30、大   31、缓流

- 32、共轭水深  33、急流   34、密度    35、等于

三、判断题

1、错误    2、错误   3、错误   4正确   5正确

6、错误    7、正确   8、错误   9、错误	 10、正确

四、名词解释 略

五、作图题 略

六、简答题 略

七、计算题

1、如图所示，一矩形平板闸门AB，宽b=2m，与水平面夹角α=30°，其自重G=19.6kN，并铰接于A点。水面通过A点，水深h=2.1m，试求打开闸门的最大铅直拉力T。

解：闸门AB上的水压力P= 表示闸门AB的长度。

KN

作用点D，AD=

重力G作用点C，AC= h

T=

=76.34kN

打开闸门的最小铅直拉力为76.34kN

2.从水箱接一橡胶管道及喷嘴(如图)。橡胶管直径D=7.5cm，喷嘴出口直径d=2.0cm。水头H =5.5 m。由水箱至喷嘴的水头损失hw = 0.5m。用压力表测得橡胶管与喷嘴接头处的压强p = 4.9Ncm2。     如用手握住喷嘴，需要多大的水平力R，行近流速v0=0，取动能校正系数和动量校正系数均为1。

解：以过喷嘴中心的水平面为基准面，列水箱渐变流断面1—1和喷嘴出口断面2—2的能量方程

求得喷嘴出口流速和流量为

橡胶管道内的流速为

对于喷嘴建立x方向的动量方程

p3A3−R=βρQ(v2x−v3x)                        N

水流对喷嘴冲击力为  即为手握喷嘴所需之力。

3、如图所示，文丘里流量计管道直径d1=200mm，喉管直径d2=100mm，水银差压计读数y=20mm，水银密度ρm=13.6×103kg/m3，忽略管中水头损失，试求管道输水流量Q。

解：列1-1，2-2断面的总流伯努利方程

取 =1，有

将（2）、（3）代入（1），得

v2=2.295m/s（2分）

Q= =0.018m3/s

4、有一梯形渠道，底宽  b =10 m，水深 h = 3 m，边坡为 1:1，糙率 n = 0.014，底坡i=0.001。如流动在紊流粗糙区 ，求通过的流量Q。

解：计算渠道断面水力要素，

过流断面面积        m2

湿周           x=b+21+m2h=18.49 m

水力半径          m

谢齐系数          C=1nR16=80.90m12s

通过的流量       Q = AC (R i)0.5 = 144.93 m3/s

5、闸门AB上的水压力P=ρghc⋅lb,l表示闸门AB的长度。

l=hsin30°=2h  hc=h2   P=ρg⋅h2⋅2h⋅b=ρgh2b=86.44KN

作用点D，AD=23l=4h3    重力G作用点C，AC=12=h

MA=0−Tlcos30°+p⋅43h+G⋅l2cos30°=0

T=12h⋅32(p⋅43h+G⋅h32) =76.34kN     打开闸门的最小铅直拉力为76.34kN

6、解：列1-1，2-2断面的总流伯努利方程 z1+p1ρg+a1v122g=z2+p2ρg+α2v222g 取α1=α2=1，有

v22−v122g=(z1+p1ρg)−(z2+p2ρg)(z1+p1ρg)−(z2+p2ρg)=(ρmρ−1)y=0.252v1πd124=v2πd224

v1=v2(d2d1)2=v2(0.10.2)2=0.25v2

将（2）、（3）代入（1），得 v2=2.295m/s    Q=v2pd224=2.295´3.14´0.124=0.018m2/s

7、解：R=bh0b+2h0=3.2´1.63.2+2´1.6=0.8m     C=1nR16=10.025´0.816=38.54m0.5/s

A=bh0=5.12m2     v=QA=65.12=1.17m/s     v=cRJ,J=v2C2R=1.17238.542´0.8=0.00115

hf=Jl=0.00115´500=0.576m