《电气测量技术》复习题

一、填空题

1、电测量和磁测量统称为              或

2、测量过程实际上是一个              的过程。

3、用电的方法测量各种电磁量的仪器仪表称为

4、示波管大多采用            偏转系统。

5、测量各种电磁量的数字仪表，通常按              进行分类。

6、磁通计是由            和一个              磁电系测量机构组成。

7、最大显示位数为19999的数字电压表在10V量程上的超量程能力为：           ；在20V量程上的超量程能力为：           。

8、交流电压表都按照正弦波电压           进行定度的。

9、测量用的互感器分为             和             两大类。

- 10、               级的仪表用于精密测量、                级用于实验室测量，                级用于工程测量。

- 11、习惯上都把          比率臂电桥称为交流电桥。

- 12、变压器比率臂电桥称为             电桥。

- 13、常用的兆欧表由              磁电系测量机构和               两部分构成。

二、选择题

1、电压互感器的二次侧的额定电压一般规定为（      ）V。

A、6.3V      B、10V      C、100V      D、220V

2、长余辉示波管发光时间一般为（       ）以上。

A、1~2s     B、10~20 s    C、50~100 s   D、100~200 s

3、下列（     ）条件不会使仪表的读数产生误差。

A. 环境温度变化         B. 放置方式的改变

C. 外电场或磁场的干扰   D. 波形为正弦波

4、电压互感器的二次侧（     ）

A、必须装保险丝   B、绝对不能装保险丝

C、不允许短路     D、绝对不能装短路开关

5、使用数字万用表“二极管档”检查二极管的好坏，当二极管正接时显示的数值为二极管的（      ）值。

A、正向电阻    B、正向压降    C、正向电流    D、正向管耗

6、电动系仪表在结构方面主要有（         ）等特点。

A、工作气隙大  B、磁场弱 C、不存在磁滞和涡流效应

D、过载能力差E、不易受外界磁场干扰

7、磁电系仪表在结构方面主要有（         ）等特点。

A、工作气隙小B、气隙磁场大  C、表耗功率大  D、不易受外界磁场干扰

E、灵敏度高

8、钳式电流表实际上是（       ）的组合。

A、电压互感器 B、电流互感器 C、电流表  D、电压表  E、检流计

- 9、万用表具有（          ）等优点

- A、多种用途B、多种量程 C、携带方便 D、灵敏度极高

- E、可测量极微小的电压或电流

- 10、单相功率表测量三相电路功率的常用方法主要有（       ）。

- A、一表法  B、二表法  C、三表法 D、四表法 E、五表法

11、表征系统误差大小程度的量称为（      ）。

A、准确度      B、精确度      C、精密度        D、确定度

12、低功率因数功率表的功率因数一般多为（     ）

A、0.01 或0.02    B、0.1 或0.2   C、0.07 或0.08   D、0.7 或0.8

13、DT-830数字万用表交流电压测量电路比直流电压测量电路多一个（        ）检波环节。

A、平均值    B、有效值    C、峰值     D、峰-峰值

14、使用数字万用表“二极管档”检查二极管的好坏，当二极管正接时显示的数值为二极管的（       ）值。

A、正向电阻    B、正向电流    C、正向压降     D、正向管耗

15、外磁式磁电系仪表的游丝一般用（       ）个。

A、1     B、2     C、3      D、4

- 16、按峰-峰值刻度的峰-峰值检波电压表，测量时的读数与被测电压（    ）无关。

- A、波形   B、波形中是否含有直流分量  C、输入方向

- D、是否含有干扰成分  E、幅值大小

- 17、交流单相电度表主要包括（        ）等几个部分。

- A、驱动元件  B、制动元件  C、积算机构  D、可动线圈  E、指针

- 18、电气设备的绝缘材料因（        ）等原因可导致绝缘被破坏。

- A、发热    B、受潮    C、污染    D、老化    E、磨损

- 19、如按模/数转换的原理进行分类，数字电压表可分为（      ）等类型

- A、电压-时间变换型    B、调制式    C、逐次逼近比较型

- D、电压-频率变换型    E、外差式

- 20、外磁式磁电系仪表的永久磁铁采用（        ）材料制作。

- A、高剩磁   B、软磁   C、高矫顽力  D、低剩磁   E、低矫顽力

- 三、判断题

- 他励直流电动机的电枢回路和励磁回路同接一个直流电源，若想使电动机反转，可以将直流电源正、负端交换                     （     ）

- 2、比较释抑电路的作用是控制锯齿波的幅度，实现等幅扫描，并保证扫描的的稳定。                                             （     ）

- 3、三相有功电能表，积算器的示值与时间没关系              （    ）

- 4、电气测量时电流表要并联在电路中，电压表要串联在电路中。 （    ）

- 5、检波-放大式电压表的工作频率范围，主要取决于宽带放大器的高频特性，一般可达几百兆赫。                                        （     ）

- 6在进行三相变压器不对称运行实验中，接法为Y，y0，副边接单相负载，其原副边的电流为：原边由正序、负序和零序电流组成                                （        ）

- 7、三相有功电能表，积算器的示值与时间没关系              （      ）

- 8、电气测量时电流表要并联在电路中，电压表要串联在电路中。（     ）

- 9、检波-放大式电压表的工作频率范围，主要取决于宽带放大器的高频特性，一般可达几百兆赫。                                        （     ）

- 10、直流双电桥又称凯尔文电桥。                                （     ）

- 问答题

1、在测量三相变压器空载和短路功率时，线路良好，出现一瓦特表读数为零，是否有此可能？如有此可能试说明原因？

2、变压器空载和短路试验时，其功率表采用什么功率因素的表，为什么？

- 3、测量绝缘电阻时，需考虑哪些因素的影响？测量绝缘电阻可选用什么仪表？  4、什么是电阻应变片的横向效应？

5、压电式加速度传感器横向灵敏度产生的原因有哪些？

- 6、测量小电阻（如导线电阻）时，需考虑哪些因素的影响？测量导线电阻可选用什么仪器？

- 7、在测量三相变压器空载和短路功率时，采用两瓦特计法时，在空载测量时，为什么会出现两瓦特表极性相反的现象？

- 8、请问电工仪表分为哪几类？并且请每类任举一例。

五、计算题

1、有一磁电系表头，内阻为150Ω，额定压降为45mV，现将它改成150mA量程的电流表，问应接多大的分流器？若将它改成15V的电压表，则应接多大的附加电阻？

2、在做三相变压器空载实验时，测得空载的数据如下表所示：

空载 ,U2N=220V I2N=7.87A

| Uab（V） | Ubc（V） | Uca（V） | Ia（A） | Ib（A） | Ic（A） | PW1（W） | PW2（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 110 | 110 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 50 | -38 |
| 220 | 220 | 220 | 0.68 | 0.43 | 0.63 | 246 | -106 |
| 264 | 260 | 260 | 1.48 | 0.94 | 1.28 | 274 | -170 |

试计算额定电压U1N时的激磁阻抗Zm，激磁电阻Rm，激磁电抗Xm的阻值及各自的标么值。

3、在做三相变压器不对称运行实验时，在测定零序阻抗Z0时得到的数据如下：

电流IK0=4.525A；电压UK0=185V；功率PK0=390W。（变压器额定电压为380V，额定容量为3KVA）求在上述数据下的零序阻抗Z0、零序电阻R0、零序电抗x0的数值以及各自的标么值。2、用伏安法测量某电阻R的功耗。所用电流表为0.5级，量限0～1A。电流表指示值为0.5A。所用电压表为1.0级，量程0～5V。电压表指示值为2.5V。求对电阻R的功耗及测量结果的最大可能相对误差。

参考答案

- 填空题

1、电测量和磁测量统称为  电磁测量   或  电气测量

2、测量过程实际上是一个    比较    的过程。

3、用电的方法测量各种电磁量的仪器仪表称为 电测量仪表

4、示波管大多采用   静电   偏转系统。

5、测量各种电磁量的数字仪表，通常按    被测对象    进行分类。

6、磁通计是由   测量线圈    和一个   无反作用力矩的   磁电系测量机构组成。

7、最大显示位数为19999的数字电压表在10V量程上的超量程能力为：  10v或100%      ；在20V量程上的超量程能力为：    0     。

8、交流电压表都按照正弦波电压    有效值   进行定度的。

9、测量用的互感器分为   电压互感器   和  电流互感器  两大类。

- 10、   0.1、0.2  级的仪表用于精密测量、   0.5、1.0   级用于实验室测量，  1.5、2.5、5.0    级用于工程测量。

- 11、习惯上都把  阻抗  比率臂电桥称为交流电桥。

- 12、变压器比率臂电桥称为  变压器  电桥。

- 13、常用的兆欧表由   比率型的   磁电系测量机构和   手摇发电机   两部分构成。

- 选择题

- 1-5: CADAB    6、ABCD  7、ABDE  8、BC  9、ABC  10、ABC

- 11-15:ABACB     6、ABC   7、ABC   8、ABCDE  9、ACD  10、AC

- 判断题

- ╳  √  X  X  √    X  X  X  √  √

- 四、问答题 略

- 五、计算题

1、解：测量机构的满偏电流为：

改成150mA的电流表

扩大倍数：

分流电阻：

改成15V的电压表

扩大倍数：

附加电阻：

2、解：

- U0=（Uab+ UBc+ UCa）/3=（220+220+220）/3=220V

I0=（I0a+ I0b+ I0c）/3=（0.68+0.43+0.63）/3=0.58A

P0= PW1+ PW1=246+(-106)=140(W)

Zm=U03I0=2203×0.58=218.99ΩRm=P03I02=1403×0.582=138.72ΩXm=Zm2−Rm2=218.992−138.722=169.45Ω

方法一:

ZN=UN23IN2=2203×7.87=16.14Ω,Zm=U03I0=2203×0.58=219.25ΩZm=ZmZN=219.2516.14=13.58Rm=P03I02=1403×0.582=138.72Ω,Rm=RmZN=138.7216.14=8.46Xm=Zm2−Rm2=13.582−8.462=10.62

方法二:

I0=I0IN=0.587.87=0.074,P0=P0PN=1403000=0.0466Zm=1I0=10.074=13.51,Rm=P0I02=0.04660.0742=8.51Xm=Zm2−Rm2=13.512−8.512=10.49

3、

解：Z0=Uk03Ik0=1853×4.525=13.63ΩR0=PK03IK02=3903×4.5252=6.35ΩX0=Z02−R02=13.632−6.352=12.06ΩZN=UN2SN=38023000=48.13ΩZ0=Z0ZN=13.6348.13=0.283R0=R0ZN=6.3548.13=0.132X0=Z02−R02=0.2832−0.1322=0.25

4、解：电阻R的功耗

电压表的最大绝对误差

电压表的最大相对误差

电流表的最大绝对误差

电流表的最大相对误差