《电子设计自动化》复习题

一、填空题

1、	SPLD有4种结构类型：_____________、_____________、_____________、_____________。

2、根据是否使用器件的真实特性，仿真分为：____________________、___________________。

3、利用EDA技术进行电路设计时,图形输入方式有___________________、___________________、___________________。

4、VHDL的基本描述语句包括一系列_________________和_________________两大基本描述语句。

5、41 =_______________________=_______________________=_______________________ （基于基的二进制、八进制、十六进制数）。

- 在VHDL语言中，注释符号为： _________________。

7、PLD的核心结构由4部分组成：______________________、______________________、______________________、______________________。

8、MAX3000A系列从逻辑结构上包含5部分：______________________、_____________________、_____________________、_________________________、____________________________。

9、62 =____________________=____________________=____________________ （基于基的二进制、八进制、十六进制数）。

10、VHDL的子程序有_______________和_______________两种类型。

11、描述项目具有逻辑功能的是_______________。

二、选择题

1、以下描述不正确的是（     ）。

A．QuartusII是Altera提供的FPGA/CPLD集成开发环境；

B．Altera是世界上最大的可编程逻辑器件供应商之一；

C．MAX+plusII是Altera前一代FPGA/CPLD集成开发环境QuartusII的更新换代新产品；

D．QuartusII完全支持VHDL、Verilog的设计流程。

2、将设计的系统或电路按照EDA开发软件要求的某种形式表示出来，并送入计算机的过程称为（     ）。

A．设计输入    B．设计输出     C．仿真    D．综合

3、VHDL的WORK库是用户设计的现行工作库，用于存放（     ）的工程项目。

A．用户自己设计   B．公用程序    C．共享数据    D．图形文件

4、综合是EDA设计流程的关键步骤，在下面对综合的描述中，不正确的是（     ）。

A．综合就是把抽象设计层次中的一种表示转化成另一种表示的过程；

B．综合就是将电路的高级语言转化成低级的，可与FPGA / CPLD的基本结构相映射的网表文件；

C．为实现系统的速度、面积、性能的要求，需要对综合加以约束，称为综合约束；

D.综合可理解为，将软件描述与给定的硬件结构用电路网表文件表示的映射过程，并且

这种映射关系是唯一的（即综合结果是唯一的）。

5、GAL是指（     ）。

A．可编程逻辑阵列     B．可编程阵列逻辑

C．通用阵列逻辑       D．通用逻辑阵列

6、以下关于信号和变量的描述中不正确的是（     ）。

A．信号是描述硬件系统的基本数据对象，它的性质类似于连接线；

B．信号可在结构体、进程中定义，在整个结构体的任何地方都能使用；

C．除了没有方向说明以外，信号与实体的端口概念是一致的；

D．在进程中不能将变量列入敏感信号列表中。

7、下列标识符中，（     ）是不合法的标识符。

A．PP0      B．8WE    C．Not_Ack	   	D．sig

8、在VHDL的FOR LOOP语句中的循环变量是一个临时变量，属于LOOP语句的局部变量，（     ）事先声明。

A．必须   B．不必    C．其类型要    D．其属性要

9、在VHDL的端口声明语句中，用（     ）声明端口为双向方向。

A．IN    B．OUT     C．INOUT   D．BUFFER

10、进程（process）语句是（     ）。

A．顺序语句                     B．并行语句

C．既是顺序语句也是并行语句     D．其它

11、以下工具中属于FPGA/CPLD开发工具中的专用综合器的是（     ）。

A．ModelSim     B．Leonardo Spectrum    C．Active HDL  D．QuartusII

12、在设计输入完成之后，应立即对设计文件进行（     ）。

A．编辑     B．编译    C．能仿真    D．序仿真

13、下面对利用原理图输入设计方法进行数字电路系统设计，哪一种说法是正确的。（     ）

A．原理图输入设计方法直观便捷，很适合完成较大规模的电路系统设计；

B．原理图输入设计方法一般是一种自底向上的设计方法；

C．原理图输入设计方法无法对电路进行功能描述；

D．原理图输入设计方法不适合进行层次化设计；

14、PLA是指（     ）。

A．可编程逻辑阵列      B．可编程阵列逻辑

C．通用阵列逻辑        D．通用逻辑阵列

15、在对PLD器件内部结构进行描述采用的简化符号中，行线与列线相交处若有（     ）表示有一个耦合元件固定连接。

A．“×”		B．“.”			C.“。”		D．无标记

16、VHDL语言共支持四种常用库，其中哪种库是用户的VHDL设计现行工作库（     ）。

A．IEEE库    B．VITAL库    C．STD库     D．WORK

17、在VHDL标识符命名规则中，以（     ）开头的标识符是正确的。

A．字母   B．数字    C．字母或数字    D．下划线

18、在VHDL中，为目标变量的赋值符号是（     ）。

A．=:     B．=       C．:=      D．<=

19、在VHDL的端口声明语句中，用（     ）声明端口为输入方向。

A．IN    B．OUT     C．INOUT   D．BUFFER

20、在VHDL语言中，下列对进程（PROCESS）语句的语句结构及语法规则的描述中，正确的是（     ）。

A．PROCESS为一无限循环语句；

B．敏感信号参数表中，应列出进程中使用的所有输入信号；

C．进程由说明部分、结构体部分、和敏感信号参数表三部分组成；

D．当前进程中声明的变量也可用于其他进程。

三、判断题

1、可编程逻辑器件是半定制电路。（    ）

2、FPGA是基于查找表逻辑结构的器件。（    ）

3、时序仿真是接近真实器件运行特性的仿真。（    ）

4、信号是一个全局量。（    ）

5、一个进程中可以检测两个时钟边沿信号。（    ）

6、可编程逻辑器件是半定制电路。（    ）

7、	CPLD是基于查找表逻辑结构的器件。（    ）

8、在VHDL语言中，不同类型的数据是可以进行运算的。（    ）

9、多个进程之间，是顺序执行的。（    ）

10、VHDL综合器支持TIME数据类型。（    ）

四、名词解释

1、EDA

2、SOPC

3、CPLD

4、CAD

5、LAB

6、PLD

7、FPGA

8、ASIC

9、VHDL

10、LUT

五、简答题

1、表达式C<=A+B中，A、B和C的数据类型都是STD_LOGIC_VECTOR，是否能直接进行加法运算？说明原因和解决方法。

2、VHDL中有两类延时模型，是哪两类？其产生的原应是什么？

3、为什么不完整的IF语句会形成时序电路？

4、程序包由几部分组成？每一部分作用是什么？

六、综合题

1、以下代码设计的是带有异步复位和同步加载的10进制计数器。请将（1）～（5）处注释填写在程序后面。

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY CNT10 IS

PORT (CLK,RST,EN,LOAD : IN STD_LOGIC;

DATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);	--(1)

COUT : OUT STD_LOGIC);

END CNT10;

ARCHITECTURE BEHAV OF CNT10 IS

BEGIN

PROCESS(RST, CLK, EN, LOAD)

VARIABLE  Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

BEGIN

IF RST = '1' THEN Q := (OTHERS =>'0');		--(2)

ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN       		--(3)

IF EN = '1' THEN

IF (LOAD = '0') THEN   	     	   		--(4)

Q := DATA;

ELSE

IF Q < 9 THEN

Q := Q + 1; 						--(5)

ELSE

Q := (OTHERS =>'0');

END IF;

END IF;

END IF;

END IF;

IF Q = "1001" THEN

COUT <= '1';

ELSE

COUT <= '0';

END IF;

DOUT <= Q;

END PROCESS;

END BEHAV;

（1）__________________________________________________________

（2）__________________________________________________________

（3）__________________________________________________________

（4）__________________________________________________________

（5）__________________________________________________________

- 设计具有异步清零功能、时钟上升沿触发的D触发器。（完整VHDL代码）

3、以下代码设计的是带有异步复位和同步加载的10进制计数器。请将（1）～（5）处注释填写在程序后面。

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY CNT10 IS

PORT (CLK,RST,EN,LOAD : IN STD_LOGIC;

DATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 	--(1)

DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

COUT : OUT STD_LOGIC);

END CNT10;

ARCHITECTURE BEHAV OF CNT10 IS

BEGIN

PROCESS(RST, CLK, EN, LOAD)

VARIABLE  Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

BEGIN

IF RST = '1' THEN Q := (OTHERS =>'0');

ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN

IF EN = '1' THEN                       		--(2)

IF (LOAD = '0') THEN

Q := DATA;

ELSE

IF Q < 9 THEN   		       			--(3)

Q := Q + 1;

ELSE  				     					--(4)

Q := (OTHERS =>'0');

END IF;

END IF;

END IF;

END IF;

IF Q = "1001" THEN     							--(5)

COUT <= '1';

ELSE

COUT <= '0';

END IF;

DOUT <= Q;

END PROCESS;

END BEHAV;

（1）__________________________________________________________

（2）__________________________________________________________

（3）__________________________________________________________

（4）__________________________________________________________

（5）__________________________________________________________

4、设计具有同步清零功能、时钟下降沿触发的D触发器。（完整VHDL代码）

参考答案

- 填空题

1、PROM、PLA、PAL、GAL。

2、功能仿真、时序仿真。

3、原理图、状态图、波形图。

4、顺序语句、并行语句。

5、2#10_1001#、8#51#、16#29#。

6、--。

7、输入缓冲电路、与阵列、或阵列、输出缓冲电路。

8、逻辑阵列块、宏单元、扩展乘积项、可编程连线阵列、I/O控制块

9、2#11_1110#、8#76#、16#3E#。

10、过程、函数。

11、结构体。

二、选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | A | A | D | C | B | B | B | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | B | A | B | D | A | C | A | A |

- 判断题

| 1 | √ | 2 | √ | 3 | √ | 4 | √ | 5 | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | √ | 7 | × | 8 | × | 9 | × | 10 | × |

四、名词解释 略

五、简答题 略

六、综合题 略