《电子学》复习题

一、填空题

1、PN结反向偏置时，PN结的内电场被       。

2、共射放大电路，将IEQ增大，Tbe将       。

3、集成功放LM368，共有引脚     个。

4、在构成电压比较器时集成运放工作在开环或        状态。

5、当f＝12πRC时，RC串并联选频网络的F相位角为        。

6、BCD编码中最常用的编码是                。

7、当三态门的控制端      时，三态门的输出端根据输入的状态可以有高电平和低电平两种状态。

8、四位二进制异步减法计数器有       个计数状态。

9、正弦波振荡器的振荡频率由          而定。

10、某学生设计一个二进制异步计数器，从0计数到178(十进制数)，需要   个触发器。

11、根据导电能力来衡量，自然界的物质可以分为导体，       和绝缘体三类。

12、PN结正偏时，P区接电源的        ，N极接电源的负极。

13、三极管具有放大作用外部电压条件是发射结       ，集电结反偏。

14、三极管的发射区        浓度很高，而基区很薄。

15、差分放大电路能够抑制          漂移。

16、在放大电路中为了提高输入电阻应引入          负反馈。

17、共集电极放大电路的输入电阻很     ，输出电阻很小。

18、发射结       偏置，集电结正向偏置，则三极管处于饱和状态。

19、        是组成数字电路的基本单元电路。

20、按二极管所用的材料不同，可分为       和锗二极管两类。

二、选择题

1、带射极电阻Re的共射放大电路，在并联交流旁路电容Ce，后其电压放大倍数(　　)

A.减小               B.增大            C.不变          D.变为零

2、串联负反馈放大电路的输入电阻是无反馈时输入电阻的(　　)

A.1＋AF倍           B.1/1＋AF倍       C.1/F倍        D.1/AF倍

3、反相比例运算电路的一个重要特点是(　　)

A.反相输入端为虚地                     B.输入电阻大

C.电流并联负反馈                       D.电压串联负反馈

4、文氏桥振荡器中的放大电路电压放大倍数(     )才能满足起振条件

A.为1/3时          B.为3时            C.＞3          D.＞1/3

5、桥式整流电路若变压器二次电压为u2=102sinωtV则每个整流管所承受的最大反向电压为(  　)。

A.102V             B.202V            C.20V          D.2V

6、下列数据中，数值最小的数据为(　  )。

A.(12)i6          B.(21)S                C.(10011)2        D.(16)10

7、逻辑函数A(B⊕C)写成与或表达式为(　   )。

A.A B C+A B C                          B.AB C+A B C

C.AB C+A B C                          D.A BC+A B C

8、对CMOS与非门的多余输入端可以处理为(     )。

A.悬空             B.接正电源            C.接地           D.接10K电阻到地

9、设集成十进制加法计数器的初态为Q4Q3Q2Q1＝1001，则经过5个CP脉冲以后计数器的状态为(     )。

A.0000             B.0100                C.0101           D.1001

10、集成单稳态触发器的暂稳维持时间取决于(　   )。

A.触发脉冲宽度                           B.电源电压

C.外接定时电阻电容                       D.稳态时间

11、N型半导体的多数载流子是（    ）。

A、电子       B、空穴     C、正离子    D、负离子

12、全加器是指（     ）。

A、不同位的二进制数相加     B、不带进位的两个同位的二进制数相加

C、两个同位的二进制数相加,不包括来自低位的进位

D、两个同位的二进制数以及来自低位的进位三位相加

13、如图所示电路中P点电位为(     )。

A、5V        B、4V       C、3V         D、2V

14、电路如图所示，晶体管UBE = 0.7 V ， = 50，则晶体管工作在（    ）。

A、截止状态		B、放大状态	 C、饱和状态  D、以上均不是

15、电路如图所示，二极管D1，D2均为理想元件，则电压 uAO=（    ）。

A、 12V               B、 0V              C、－15V   D、15V

16、已知图 1 中 L = 0.5 H，图 2 中，若要使图1 电路与图 2 电路在= 10 rad / s 时等效，则图 1中R及图2中分 别为 (    )。

A、 		B、

C、          D、以上均不是

17、在图示电路中，开关 S 在 t = 0 瞬间闭合，若 ，则  (      )。

A、 0 A		  B、0.5 A		C、1 A    D、1.5A

18、已知一组合逻辑电路的真值表如图所示，则该电路的逻辑函数表达式为（     ）。

| A B C | Y |
| --- | --- |
| 0 0 0 | 1 |
| 0 0 1 | 1 |
| 0 1 0 | 0 |
| 0 1 1 | 0 |
| 1 0 0 | 0 |
| 1 0 1 | 0 |
| 1 1 0 | 1 |
| 1 1 1 | 1 |

A、 Y=AB+BC   B、  Y=AB+AB  C、Y=AB+BC  D、以上均不对

19、逻辑电路如图所示， 当 A=“0”，B=“1” 时，脉冲来到后 触发器 (     )。

A、具 有 计 数 功 能    B、保 持 原 状 态    C、 置“0”   D、 置“1”

20、图示电路的输入电阻Rab应等于(     ）
A、23Ω		B、 −23Ω		C、 2Ω	    D、 12Ω

三、判断题

1、半导体随温度的升高，电阻会增大               （   ）

2、PN结正向偏转时电阻小，反向偏置时电阻大。    （   ）

3、二极管是线性元件。                            （   ）

4、放大电路中输出的电流和电压都是由有源元件提供的。（   ）

5、电路中各电量的交流成份是交流信号源提供的。     （   ）

6、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。（  ）

7、逻辑电路中、一律用“1”	表示高电平，用“0“表示低电平。（   ）

8、”与“门逻辑功能是”“有1出1，全0出0”。（    ）

9、“异或”门的逻辑功能是“相同出0，不同出1”。（    ）

10、常用的门电路中，判断两个输入信号的是否相同的门电路是“与非”门。（    ）

11、一般来说，硅二极管的死去电压小于锗二极管的死区电压。     （     ）

12、不论是哪种类型的半导体二极管，其正向电压都为0.3V左右。   （     ）

13、二极管具有单向导电性。                                   （     ）

14、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。（    ）

15、由于放大的对象是变化量，所以当输入信号为直流信号时，任何放大电路的输出毫无变化。（    ）

16、只要是共射放大电路，输出电压的底部失真都是饱和失真。（    ）

17、电压负反馈稳定输出电压，电流负反馈稳定输出电流。（     ）

18、使输入量减小的反馈是负反馈，否则为正反馈。  （   ）

19、产生零点漂移的原因主要是晶体管参数受温度的影响。  （      ）

20、任何一个逻辑表达式经化简后，其简式一定是唯一的。(       )

四、简答题

1、半导体的特性是什么？

2、什么叫“虚短” “虚断”？

3、测得电路中几个三极管的各极对地电压如题图所示。试判断各三极管的工作状态。

题图

(b)

(c)

(d)

(a)

4、二进制，十进制的代码和计数规律是什么？

五、计算题

1、如图所示，已知VCC=10V，RB=250KΩ，RC=3KΩ，β=50，试求放大电路的静态工作点   。

2、写出下图所示逻辑电路的逻辑函数表达式。

3、如图运算放大电路，已知Vi1=30mv， Vi2=50mv，求 Vo1及Vo2。

2KΩ

1kΩ

4、写出图中逻辑电路的逻辑表达式并化简之，再画出化简后的逻辑电路图。

5、图中：R1=R2=R3=R4=R=10千欧，Vi1=10V，Vi2=20V。求Vo=？

6、由NPN型三极管组成如图所示的单级小信号放大器，已知：直流电源VG=12V ，Rb=400千欧，Rc=3千欧，晶体管的β=80，忽略ICEO，试求放大器的静态电流IBQ，ICQ及电压VCEQ。

《电子学》复习题B

- 填空题

1、PN结反向偏置时，PN结的内电场被 增强 。

2、共射放大电路，将IEQ增大，Tbe将 减小 。

3、集成功放LM368，共有引脚 8 个。

4、在构成电压比较器时集成运放工作在开环或 正反馈 状态。

5、当f＝12πRC时，RC串并联选频网络的F相位角为_0° 。

6、BCD编码中最常用的编码是 8421码或答8421BCD码 。

7、当三态门的控制端 有效 时，三态门的输出端根据输入的状态可以有高电平和低电平两种状态。

8、四位二进制异步减法计数器有 16 个计数状态。

9、正弦波振荡器的振荡频率由 选频网络 而定。

- 10、某学生设计一个二进制异步计数器，从0计数到178(十进制数)，需要 8 个触发器。

11、根据导电能力来衡量，自然界的物质可以分为导体， 半导体 和绝缘体三类。

12、4、PN结正偏时，P区接电源的 正极，N极接电源的负极。

13、三极管具有放大作用外部电压条件是发射结正偏，集电结反偏。

14、三极管的发射区   杂质    浓度很高，而基区很薄。

15、差分放大电路能够抑制  零点   漂移。

16、在放大电路中为了提高输入电阻应引入   串联  负反馈。

17、共集电极放大电路的输入电阻很  大  ，输出电阻很小。

18、发射结﹍正向﹍偏置，集电结正向偏置，则三极管处于饱和状态。

19、门电路是组成数字电路的基本单元电路。

20、按二极管所用的材料不同，可分为 硅二极管 和锗二极管两类。

二、选择题

1-5: BAACA    6-10: BCBBC    11-15: ADDCC    16-20: DCBDA

- 判断题

- 1-5: × × × × ×   6-10: √ × × × ×  11-15: × × √ √ ×  16-20: × √ × √ √

四、简答题 略

五、计算题

1、解：   IBQ=VCC/RB=10/250mA=0.04mA

ICQ=βIBQ=50×0.04=2mA

UCEQ=VCC-ICRC=（10-2×3）=4V

2、解：图逻辑函数表达式：A(A+B)=AB

3、 VO1=RfVi1/R1=-15mV

VO2=-1000V

4、解：原电路逻辑表达式是Y=(AB+C)+(AB+C)(CD+B)

化简     Y=(AB+C)+(AB+C)(CD+B)

=(AB+C)+(CD+B)

=B(1+A)+C(1+D)

=B+C

5、解:电路中输入端是两个电压跟随器，可见VＡ＝Vi1＝10V，VＢ＝Vi2＝20V，根据减法运算电路知V０＝Vi2－Vi1=20－10＝10V

6、解：