《给排水工程材料与设备》复习题

一、填空题

1、计量泵分为　　　 　和　 　　　两种。它们不仅具有计量功能而且具有　 　　　　　功能。

2、排泥设备中的行车式按排泥方式分为                            和　　      　　　　，按传动方式分为　　　　　　　　和　　　　　　　　。

3、压力容器法兰按其结构分为三个类型：　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　。

4、石油沥青四组分分析法是将其分离为         、         、          和          四个主要组分。

5、建筑材料的体积吸水率和质量吸水率之间的关系是                                       。

6、影响钢力学性能的有害元素是             、             等。

7、计量泵分为　　　　　　　　　和　　　　　　　　两种。它们不仅具有计量功能而且具有　　　　　　　功能。

8、立式容器的支座形式有　　   　　、　　　 　　　、　　　 　　　和           。

9、隔声主要是指隔绝　　   	　　声和隔绝　　 		  	　　声。

10、容器主要由　　　　　　、　　  　　　　、　  　　　　　、　　　  　　等组成。

二、判断题

1、在拌制混凝土中砂越细越好。									        （  )

2、桨式搅拌器对溶液的粘度较敏感，它适用于粘度较小溶液的搅拌。       （  )

3、细菌腐蚀主要是细菌吞噬材料造成的腐蚀。                           （  )

4、某些材料虽然在受力初期表现为弹性，达到一定程度后表现出塑性特征，这类材料称为塑性材料。										                             （  )

5、石膏浆体的水化、凝结和硬化实际上是碳化作用。	                  （  )

6、钝化能够降低金属腐蚀速度，而极化会加快腐蚀速度。                 （  )

7、反渗透、超滤、微滤和纳滤设备都是依靠膜和压力来进行分离的。       （  ）

8、关于水工艺设备对填料的基本要求，下列几项都对：a.比表面积要大  b.具有良好的化学稳定性和物理稳定性  c.空隙率要满足工艺上的要求  d.易于再生  e.价格便宜，易于取得，运输和装卸方便                                                				 （  )

9、陶瓷和搪瓷均是用粘土类无机材料制成的，组成基本一样。             （  )

10、搅拌器转速较大时，在搅拌设备中常常设置挡板或导流筒。            （  ）

11、颗粒密度比水小的或很接近的悬浮固体物质可用气浮设备去除。         （  )

12、桨式搅拌器对溶液的粘度较敏感，它适用于粘度较小溶液的搅拌。       （  )

13、在空气中吸收水分的性质称为材料的吸水性                           （  )

14、在混凝土拌合物水泥浆越多和易性就越好。                   			 （  )

15、渗透压与溶液的性质、浓度和温度有关，而与膜无关。                 （  )

16、钝化能够降低金属腐蚀速度，而极化会加快腐蚀速度。                 （  )

17、反渗透、超滤、微滤和纳滤设备都是依靠膜和压力来进行分离的。       （  ）

18、关于水工艺设备对填料的基本要求，下列几项都对：a.比表面积要大  b.具有良好的化学稳定性和物理稳定性  c.空隙率要满足工艺上的要求  d.易于再生  e.价格便宜，易于取得，运输和装卸方便                                                （  )

19、陶瓷和搪瓷均是用粘土类无机材料制成的，组成基本一样。             （  )

20、搅拌器转速较大时，在搅拌设备中常常设置挡板或导流筒。            （  ）

四、名词解释

1、传动比

2、回转壳体

3、缓蚀剂

4、	憎水材料

5、	腐蚀原电池

6、	吸氧腐蚀

7、软化系数

8、转子流量计

9、	电解气浮设备

10、去极化剂

五、简答题

1、搅拌设备的功能是什么？简述其工作原理。

2、试述转子流量计和电磁流量计的特点和适用范围。

3、考虑腐蚀防护方面的要求，在设计金属设备结构时，应遵循的原则？

4、简要说明不同的无机非金属材料的性能特点，以及主要用于哪些场合。

5、地下室采用外防水相比于内防水的优点有哪些？

6、常用的膜分离设备有哪些？它们是如何工作的？

7、格栅和滤网的作用是什么？它们之间有何区别？

8、简述带式压滤机的脱水过程。

9、搅拌设备的功能是什么？在水处理工艺中，搅拌器主要作用是什么？简述其工作原理。

10、试简要回答彩板屋面的主要优点有哪些？

11、简要说明不同的无机非金属材料的性能特点，以及主要用于哪些场合。

12、简要说明电磁流量计、超声流量计的工作原理，以及它们在水工艺与水工程中主要适用于哪些流体的计量，适用条件是什么。

参考答案

- 填空题

1、计量泵分为　柱塞式 和　隔膜式 两种。它们不仅具有计量功能而且具有 投加 功能。

2、排泥设备中的行车式按排泥方式分为    吸泥机     和　刮泥机　，按传动方式分为　　中心传动式　和　周边传动式　。

对联轴器的要求最主要是　应确保两根联结轴的同心。

3、压力容器法兰按其结构分为三个类型：　甲型平焊法兰　、　乙型平焊法兰　、　长颈平焊法兰。

4、石油沥青四组分分析法是将其分离为 油分 、 树脂 、 沥青质 和 沥青碳 四个主要组分。

5、建筑材料的体积吸水率和质量吸水率之间的关系是 ρ水：ρ干  。

6、影响钢力学性能的有害元素是硫元素（S）、磷元素（P）等。

7、计量泵分为柱塞式和隔膜式两种。它们不仅具有计量功能而且具有　投加　功能。

8、立式容器的支座形式有腿式支座、支撑式支座、耳式支座和裙式支座。

9、隔声主要是指隔绝   空气 声和隔绝 结构（固体） 声。

10、容器主要由　接管 、  人孔 、　封头　、　支座　　等组成。（罐体）

- 判断题

- √ √ × √ ×      × √ √ × √       √ √ × × √       × √ √ ×√

四、名词解释 略

五、简答题 略