《环境监测》复习题

一、概念题

- 1.声强与声强级   2. 臭阈值  3.总不可滤残渣

- 4. TSP与IP  5．加标回收率与空白试验

- 6.API   7. IP    8. TOC     9.声强    10. 加标回收率

二、填空题

- 若工厂排放一类污染物时，监测点应设置在         处，这类污染物主要有      、       、        等。

- 平均比例混合水样是指                                            。

- 采集测定挥发酚的水样时，在保存水样时加入硫酸铜主要目的是        ；保存含有氰化物的水样时一般加入       ，调节pH值为          左右。

- 水样的消解有         、          两类方法，消解的目的是                                                           。

5.TOC的测定原理是    ______________                               。

6.噪声的测量中L50是指                         ，等效连续声级是指                           。

7.无氨水制备方法为                             ，实验用纯水可采用             、            等方法制备。

8．烟气中的水蒸气测定方法主要有             法和               法。

9.标准的配气方法主要包括             配气法和              配气法。

10．土壤样品采集深度：一般的污染情况调查为          厘米，如果要掌握污染规律要采到                                       。

11．DO、TOD、LD100分别指                              。

12．固定大气污染源采样时要在烟道上打孔，打孔的原则是在满足要求的情况下测孔尽量      ，圆形烟道最少       个，最多         个。

13. 环境标准分为     、       、        、      、    、     等六类.

14. 污水灌溉植物体内污染物的含量分布由高到低顺序一般               。

15.优先污染物一般具有____________________________________等特点。

16.河流监测断面一般要求设置三种即_______________________________断面。

17.TOD、LD50分别指___________________、____________________。

18.测定氨氮、硝酸盐氮时水样保存中加入HgCI2的作用是_________________。

19.土壤样品采样点布设方法有________________________________________________ 等。

20.冲击式气泡吸收管宜采集_________，不宜采集____________和_________________。

21.若某水样只含重碳酸盐，总碱度为150mg/L,则该水样的以酚酞为指示剂测得碱度为         ，以甲基橙为指示剂测得碱度为_____。

22.有害固体废物的特性主要有________________________________________________等。

23.某人测得泰安市大气中的总氧化剂浓度为0.5mg/m3，氮氧化物的浓度为0.25mg/m3，则该区域大气中光化学氧化剂的浓度为___________mg/m3。

24.挥发酚测定时预蒸馏的作用一是___________________二是_____________________。

三、简答题

- 高锰酸盐指数（酸性法）的测定过程。

- 地面水监测断面的设置原则。

- CODcr的测定原理。

- 硫酸盐化速率的测定原理与测定过程。

- 测定废水中简单氰化物水样的预处理方法。

- 大气监测的布点方法与适用条件。

- 高锰酸盐指数（酸性法）的测定原理。

- BOD5测定中稀释水的配制方法。

- 甲醛缓冲液吸收-盐酸副玫瑰苯胺比色法测定SO2原理和注意事项。

- 土壤环境监测单元按土壤主要接纳污染物途径可划分为哪些类型?

- 二氧化铅-重量法测定硫酸盐化速率的原理。

四、综合题

1、简述溴化滴定法测定水样中挥发酚的原理，写出反应方程式与计算公式。

2、要了解某大型污灌区周围环境质量,前期需收集哪些资料?作出简要监测方案。

《环境监测》复习题B

- 概念题 略

- 填空题

1.优先污染物一般具有_难以降解、在环境中有一定的积累水平、出现频率高、有生物积累性、“三致”物质、毒性较大等特点。

2.河流监测断面一般要求设置三种即控制断面、对照断面、削减断面断面。

3．TOD、LD50分别指总需氧量、半数致死浓度。

4．测定氨氮、硝酸盐氮时水样保存中加入HgCI2的作用是抑制微生物氧化还原活动。

5．同一监测单元内采集混合样土壤样品采样点布设方法有对角线布点法、梅花形、棋盘式、蛇形、放射状、网格布点法_ 等。

6．冲击式气泡吸收管宜采集气溶胶，1分不宜采集气态和蒸气态气体。

7．若某水样只含重碳酸盐，总碱度为150mg/L,则该水样的酚酞为指示剂测定碱度为__0_，甲基橙为指示剂测定碱度为__150_ mg/L __。

8. 有害固体废物的特性主要有易燃性、易爆性、腐蚀性、反应性、爆炸性  \    毒性、积累性、遗传变异、感染性、浸出毒性等。

9．某人测得泰安市大气中的总氧化剂浓度为amg/m3，氮氧化物的浓度为bmg/m3，则该区域大气中光化学氧化剂的浓度为a-0.269*bmg/m3。

10．挥发酚测定时预蒸馏的作用一是_分离出__挥发酚____二是_消除颜色\浑浊\重金属离子等的干扰_.。

11.若工厂排放一类污染物时，监测点应设置在车间或车间设施废水排放口处，这类污染物主要有镉、汞、砷、铅的无机化合物、六价铬、有机氯化合物和强致癌物质等。

12. 平均比例混合水样是指 按废水流量的大小按比例取同一点不同时间的水样按比例混合所得水样。

13.采集测定挥发酚的水样时，在保存水样时加入硫酸铜主要目的是起生物抑物剂的作用，抑制生物降解水中的酚。保存含有氰化物的水样时一般加入NaOH，调节pH值为12 左右。

14.水样的消解有湿式消解法、干灰化法两类方法，消解的目的是破坏水中有机物、溶解悬浮性固体，使各种价态的欲测元素转变为单一高价态或易于分离的无机化合物。

15.TOC的测定原理是将水样加入高温炉的石英管中，在900—950℃温度加热，以铂、三氧化钴或三氧化二铬为催化剂，加热分解有机物为CO2，然后用红外线测试仪测定CO2含量得总碳含量，要求总有机碳需将水样预先酸化后用氮气吹脱或将水样分别导入高温炉（900℃）和低温炉（150℃）然后将测得得总碳减无机碳得到总有机碳。

16.噪声的测量中L50是指 在测定时间内，50%的时间超过的噪声级，相当于噪声的平均峰值 ，等效连续声级是指等效连续声级是指测量时间内噪声能量的平均值。

17.无氨水制备方法为 加入硫酸调节pH值＜2蒸馏即得 ，实验用纯水可采用  蒸馏法、 离子交换法 等方法制备。

18．烟气中的水蒸气测定方法主要有  重量法和  冷凝法 法。

19.标准的配气方法主要包括  静态    配气法和动态 配气法。

20.土壤样品采集深度：一般的污染情况调查为0-15cm或0-20厘米，如果要掌握污染规律要采到2米（或到母质层）。

21．DO、TOD、LD100分别指 __溶解氧、总需氧量、绝对致死剂量_  。

22.固定大气污染源采样时要在烟道上打孔，打孔的原则是在满足要求的情况下测孔尽量少，圆形烟道最少1个，最多8个。

23. 环境标准分为 环境质量标准_、污染物排放标准 、环境方法标准 、环境基础标准 、__环境标准样品标准_、环保仪器设备标准__等六类.

24.污水灌溉植物体内污染物的含量分布由高到低顺序一般为根＞茎＞叶＞穗＞壳＞种子。

三、简答题 略

四、综合题 略