《计算机组成原理》复习题

一、选择题

- 八位微型计算机中乘除法大多数用______实现。

A  软件    B  硬件     C  固件     D  专用片子

- 在机器数______中，零的表示是唯一的。

A  原码     B  补码     C  移码     D  反码

- 某SRAM芯片，其容量为512×8位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最小数目应是______。

A  23     B  25     C  50     D  19

- 某机字长32位，存储容量64MB，若按字编址，它的寻址范围是______。

A  8M    B  16MB    C  16MB    D 8MB

- 采用虚拟存贮器的主要目的是______。

A  提高主存贮器的存取速度 ；

B  扩大主存贮器的存贮空间，并能进行自动管理和调度 ；

C  提高外存贮器的存取速度 ；

D  扩大外存贮器的存贮空间 ；

- 算术右移指令执行的操作是______。

A  符号位填0，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位 ；

B  符号位不变，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位 ；

C  进位标志位移至符号位，顺次右移1位，最低位移至进位标志位 ；

D  符号位填1，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位 ；

- 微程序控制器中，机器指令与微指令的关系是______。

A  每一条机器指令由一条微指令来执行 ；

B  每一条机器指令由一段用微指令编成的微程序来解释执行 ；

C  一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行 ；

D  一条微指令由若干条机器指令组成 ；

- 下列数中最大的数为______。

A.（10010101）2      B.（227）8        C.（96）8       D.（143）5

- 操作控制器的功能是______。

A.产生时序信号    B.从主存取出一条指令    C.完成指令操作的译码

D.从主存取出指令，完成指令译码，并产生有关的控制信号，以执行该指令

- CPU响应中断时，进入“中断周期”，采用硬件方法保护并更新程序计数器PC内容，而不是由软件完成，主要是为了_______。

A  能进入中断处理程序，并能正确返回源程序  B  节省主存空间 ；

C  提高处理机速度   D  易于编制中断处理程序

11.运算器虽有许多部件组成，但核心部件是( )。

A.数据总线      B.算术逻辑运算单元      C.多路开关       D.累加寄存器

12.某计算机字长32位，其存储容量为4MB，若按字编址，它的寻址范围是( )。

A. 1M       B. 4MB       C. 4M        D. 1MB

13.常用的虚拟存贮系统由( )两级存贮器组成。

A.主存-辅存       B.快存-主存       C.快存-辅存       D.通用寄存器-主存

14.单地址指令中为了完成两个数的算术运算，除地址码指明的一个操作数外，另一个数常采用( )。

A.堆栈寻址方式      B.立即寻址方式       C.隐含寻址方式      D.间接寻址方式

15.为确定下一条微指令的地址，通常采用断定方式，其基本思想是( )。

A.用程序计数器PC来产生后继微指令地址

B.用微程序计数器μPC来产生后继微指令地址

C.通过微指令顺序控制字段,由设计者指定或由设计者指定的判别字段控制产生后继微地址

D.通过指令中指定一个专门字段来控制产生后继微指令地址

二、综合分析题

- 指令格式如下所示，OP为操作码字段，试分析指令格式的特点。

15    10     7            4 3            0

OP                 源寄存器       基值寄存器

位移量（16位）

- 2、如图所示的系统中断机构是采用单级优先中断结构，设备A连接于最高优先级，设备B次之，设备C又次之。要求CPU在执行完当前指令时转而对中断请求进行服务，现假设：TDC为查询链中每个设备的延迟时间，TA、TB、TC分别为设备A、B、C的服务程序所需的执行时间，TS、TR为保存现场和恢复现场所需时间。试问：在此环境下，此系统在什么情况下达到中断饱和？即在确保请求服务的三个设备都不会丢失信息的条件下，允许出现中断的极限频率有多高？(注意，“中断允许”机构在确认一个新中断之前，先要让即将被中断的程序的一条指令指令执行完毕)。

- 3、下图所示是一个二维中断系统，请问：

- 在中断情况下，CPU和设备的优先级如何考虑？请按降序排列各设备的中断优先级。

- 若CPU现执行设备B的中断服务程序，IM0,IM1,IM2的状态是什么？如果CPU的执行设备D的中断服务程序，IM0,IM1,IM2的状态又是什么？

- 每一级的IM能否对某个优先级的个别设备单独屏蔽？如果不能，采取什么方法可达到目的？

若设备C一提出中断请求，CPU立即进行响应，如何调整才能满足此要求？

三、计算题

1、设机器字长16位，定点表示，尾数15位，数符1位，问：

（1）定点原码整数表示时，最大正数是多少？最小负数是多少？

（2）定点原码小数表示时，最大正数是多少？最小负数是多少？

2、已知cache命中率Ｈ＝0.98，主存比cache慢４倍，已知主存存取周期为200ns，求cahce／主存系统的效率和平均访问时间

3、已知X=-0.01111，Y=+0.11001，求[X]补，[-X]补，[Y]补，[-Y]补，X+Y=？，X-Y=？

4、某计算机系统的内存储器由 cache和主存构成，cache的存取周期为45纳秒，主存的存取周期为200纳秒。已知在一段给定的时间内，CPU共访问内存4500次，其中340次访问主存。问：(1) cache的命中率是多少？(2) CPU访问内存的平均时间是多少纳秒？(3) Cache-主存系统的效率是多少？

四、简答题

1、DRAM存储器为什么要刷新？

2．什么叫指令？什么叫指令系统？

3、简答指令周期、机器周期、时钟周期之间的关系。

4、简答程序查询方式与中断方式各自的特点。

5、简答CPU中有哪些主要的寄存器？其功能是什么？

五、综合应用题

- 微程序共有58条微指令，20个微命令（直接控制），6个微程序分支，请画出微指令格式和微程序控制器组成框图。

《计算机组成原理》复习题B

- 选择题

1．A    2. B     3. D    4. C    5. B  6. B    7. B  8. B  9. D  10. A

11．B   12．A   13．A   14．C   15．C

二、综合分析题

1、解：（1）双字长二地址指令，用于访问存储器。

（2）操作码字段OP为6位，可以指定26 = 64种操作。

（3）一个操作数在源寄存器（共16个），另一个操作数在存储器中（由基值寄存器

和位移量决定），所以是RS型指令。

2、 解： 假设主存工作周期为TM，执行一条指令的时间也设为TM 。则中断处理过程和各时间段如图B9.4所示。当三个设备同时发出中断请求时，依次处理设备A、B、C的时间如下：

tA = 2TM + 3TDC + TS + TA + TR

tB = 2TM + 2TDC + TS + TB + TR

tC = 2TM + TDC + TS + TC + TR

达到中断饱和的时间为： T = tA + tB + tC      中断极限频率为：f = 1 / T

3、解：在中断情况下，CPU的优先级最低。各设备优先级次序是：A-B-C-D-E-F-G-H-I-CPU

执行设备B的中断服务程序时IM0IM1IM2=111；执行设备D的中断服务程序时IM0IM1IM2=011。

每一级的IM标志不能对某优先级的个别设备进行单独屏蔽。可将接口中的EI（中断允许）标志清“0”，它禁止设备发出中断请求。

要使C的中断请求及时得到响应，可将C从第二级取出，单独放在第三级上，使第三级的优先级最高，即令IM3=0即可 。

- 计算题

1、解：① 定点原码整数表示

最大正数

0     111    111    111    111    111

数值 = （215 – 1）10 = （+32767）10

1     111    111    111    111    111

最小负数

数值 = -（215 – 1 ）10 = （- 32767）10

②定点原码小数表示

最大正数值 = （ + 0.11……11）2  = （1 – 2-15  ）10

最小负数值 = （ - 0.11……11）2  = -（1 - 2-15  ）10

2、已知cache命中率Ｈ＝0.98，主存比cache慢４倍，已知主存存取周期为200ns，求cahce／主存系统的效率和平均访问时间

解：  ∵ r = t m/t c = 4     ∴ t c = t m /4 = 50ns

e = 1/[r+(1-r)h] = 1/[4+(1-4)×0.98]

t a = t c /e = t c ×[4-3×0.98] = 50×1.06 = 53ns

3、解：[X]原=1.01111   [X]补=1.10001  ∴[-X]补=0.01111

[Y]原=0.11001   [Y]补=0.11001  ∴  [-Y]补=1.00111

[X]补   11.10001

+   [Y]补   00.11001

[X+Y]补   00.01010

∴	X+Y=+0.01010

[X]补   11.10001

+   [-Y]补  11.00111

[X-Y]补   10.11000

因为符号位相异，所以结果发生溢出。

4、解：cache的命中率H=NcNc+Nm=4500−3404500=0.92

CPU访存的平均时间Ta=H·Tc+(1-H)Tm=0.92×45+(1-0.92)×200=57.4ns

Cache-主存系统的效率e=TcTa=4557.4=0.78=78%

四、简答题 略

五、综合应用题 略