《建筑物理》复习题

一、选择题

1、热量传递有三种基本方式,它们是(    )。 
A. 吸热、防热、蓄热         B. 导热、吸热、放热

C. 导热、对流、辐射         D. 吸热、蓄热、导热

2、当空气中实际含湿量不变，即实际水蒸气分压力p不变，下列叙述错误的是（   ）。

A. 空气温度降低时，相对湿度将逐渐增高

B. 空气温度降低时，相对湿度将逐渐降低

C. 空气温度升高时，相对湿度将降低

D. 空气温度降低时，相对湿度不变

3、关于太阳辐射,下述哪一项叙述不正确?(    ) 
A. 太阳辐射的波长主要是短波辐射

B. 到达地面的太阳辐射分为直射辐射和散射辐射

C. 同一时刻,建筑物各表面的太阳辐射照度相同

D. 太阳辐射在不同的波长下的单色辐射本领各不相同

4、在高侧窗采光的展室中，当展品的上边沿与窗口的下边沿所形成的下列哪种角度可避免窗对观众的直接眩光？

A.  ＞10°时       B.  ＜10°时

C.  ＜14°时       D.  ＞14°时

5、在下列的天窗采光中，在采光系数相同的条件下，哪种天窗的开窗面积最小? （      ）

A. 矩形天窗    B. 锯齿形天窗    C. 横向天窗      D. 平天窗

6、超过多少频率的声波，一般人耳听不到：(       )

A、250Hz     B、800Hz      C、4000Hz    D、20000Hz

7、在城市噪音控制中，用屏障隔声的方法，对哪些频率的声波最有效（    ）

A、低频      B、中频       C、高频       D、中、低频

8、下列关于自由声场的描述中，（      ）是错误的。

A、在声波传播的空间中无反射面

B、在声场中的任一点，只有直达声，无反射声

C、混响室是模拟自由声场的实验室

D、在自由声场中，受声点与点声源的距离增加1倍，声压级衰减6dB

9、入射到某围护结构的声能，有1%透过该结构，20%被吸收，79%被反射，则该结构的吸声系数为（     ）

A、0.20   B、0.21   C、0.80   D、0.79

10、吸声尖劈是指消声室中最常用的强吸声构造，它的吸声系数约为（       ）

A、0.90以上    B、0.95以上     C、0.98以上   D、0.99以上

11、白色物体表面与黑色物体表面对于长波热辐射的吸收能力(    )。 
A. 相差极小

B. 相差极大

C. 白色物体表面比黑色物体表面强

D. 白色物体表面比黑色物体表面弱

12、使房间内温度升高（或降低）的快，围护结构的内表面（或内侧），应用（    ）的材料。

A. 导热系数小    B. 蓄热系数小    C. 热惰性大    D. 蓄热系数大

13、我国《民用建筑热工设计规范》(gb50176-93)将我国分成了5个气候区,分区的主要依据是(      )。

A. 累年最冷月的最低温度

B. 累年最热月的平均温度

C. 累年最冷月的平均温度和累年最热月的平均温度

D. 累年最冷月的最低温度和累年最热月的最高温度

14、广州某建筑西向的窗口上沿设置了水平遮阳板,能否有效地阻止阳光进人室内,其理由是(      )。

A. 能, 因为西晒时太阳的高度角较小

B. 不能, 因为西晒时太阳的高度角较小

C. 不能, 因为西晒时太阳的高度角较大

D. 能, 因为西晒时太阳的高度角较大

15、发光强度是指发光体射向（    ）。

A. 被照面上的光通量密度      B. 被照空间的光通量密度

C. 被照空间内光通量的量      D. 发光体在视线方向上的单位面积的发光强

16、在采光口面积和窗底标高相同条件下，（      ）形状侧窗的室内各点照度总和为最大。

A. 正方形      B. 竖长方形      C. 竖长方形      D. 圆形

17、在室外临界照度时，北京某房间的采光系数为2 %，室内天然光临界照度为：(    )

A. 1500x         B. 1000lx         C. 50lx            D. 150lx

18、按质量定律，如果墙板的面密度增加一倍，则隔声量提高多少分贝（     ）

A、3dB       B、6dB        C、10dB      D、20dB

19、下列哪种表面属于较理想的扩散反射表面（      ）

A、水面   B、普通玻璃面    C、油漆面     D、石膏表面

20、下列关于材料声学性能的描述中，正确的是（      ）

A、吸声性能好的材料，空气隔声性能也好

B、吸声性能好的材料，空气隔声性能通常较差

C、材料越轻薄，空气隔声能力越好

D、材料的密度越大，吸声能力越好

二、填空题

1、已知某种灯仅辐射出波长为555纳米的单色光，设其辐射通量为1瓦，则该灯对应的光谱光视效率Vλ为           ，相应的光通量为           流明。

- 2、采光口按照在建筑物上的位置来分，可分为           和            。

3、临界照度就是室内天然光照度等于           规定的标准值时的           。

4、从建筑热工设计角度，我国各地气候分为          、寒冷地区、         、

夏热冬暖地区和             。

5、响度的单位是          ，响度级的单位是           。

6、声音频带可划分为           频带和               频带。

7、厅堂的混响时间与             成正比，与             成反比。

8、荧光灯的发光机理是通电加热使灯丝发射电子，轰击汞原子发出         ，使管壁荧光物质辐射出         。

9、人体与周围环境的换热方式有对流、         和         三种。

10、围护结构传热异常部位是指           、          和             。

11、物体的辐射本领与辐射系数成         （正比；反比）；当黑体的温度升高时，其

辐射本领增大，且         （短波；长波）辐射比例增大。

- 12、由空气传播的声音称为     声，由围护结构受到撞击而发声称为       声。

13、确定厅堂的最佳混响时间，主要因素是           与           。

14、人耳可听频率的上限          Hz，可听频率的下限         Hz。

三、简答题

1、城市区域内微气候的影响因素主要有哪些？

2、围护结构保温层在构造上有几种设置方式？各有何特点？

3、减弱光幕反射的措施：

4、叙述侧面采光（侧窗）的优点和缺点。

- 写出国际照明委员会的标准晴天空亮度分布规律。

- 说明室外综合温度的意义。

- 为防止和控制内部冷凝而采取的必要的构造措施有哪些？

- 简述哈斯(Hass)效应及其在音质设计中的应用。

- 影响多孔吸声材料吸声的因素有哪些？说明是如何影响的？、

- 简述门窗的隔声措施和楼板的隔声措施。

四、计算题

1、已知钠灯发光波长为589nm，ν（λ）=0.769，其辐射通量为10.3w，求其发光通量。

2、有一个车间，长30m,宽20m,高6m,中频吸声量为400m,试问该车间中频混响时间为多少？

3、房间的平面尺寸为7m×15m，净空高3.6m，在顶棚正中布置一个亮度为1000cd/m2的均匀扩散光源（发光顶棚），其尺寸为5m×13 m，求房间四角处的地面照度（不计室内反射光影响）。

4、一面隔墙，尺寸为3×9m，其隔声量为50dB，如果在墙上开了一个尺寸为0.8×1.2m的窗，其隔声量为20dB，而窗的四周有10mm的缝隙，该组合墙体的隔声量将为多少dB?

5、计算赤道地区夏至日中午12时的太阳高度角。

6、墙的面积为20m2，隔声量为50dB ，门的面积为2m2，隔声量为20dB，若墙上有门，求它们的综合隔声量。

7、一个直径为250mm的乳白色玻璃球形灯罩，内装一个光通量为1260lm的白炽灯，设灯罩的光透射比为0.60，求灯罩外表面亮度。（15分）

参考答案

- 选择题

- 1~5：CDCDD，   6~10：DCCBD

- 11~15：ABCBB，  16~20：ADBDB

- 填空题

- 1、1，683  2、侧窗，天窗  3、采光标准，室外照度

- 严寒地区、夏热冬冷地区、温和地区；5、宋，方 6、倍，1/3；

- 体积、吸声量。8、正比；短波； 9、紫外线，可见光，

- 辐射；蒸发  11、窗户、冷桥、外墙交角； 12、正比；短波；

- 13、功能、容积。15、20，20000

三、简答题 略

四、计算题

1、5410lm；2、1.449秒；3、127 lx；4、27.3dB

5、66°33’;  6、30dB；7、306cd/m2；