《结构设计原理》复习题A

一、选择题

1、不属于钢筋混凝土构件优点的是（    ）。

A. 耐火性好                   B. 经济性好

C. 整体性性好                 D. 抗裂性好

2、对同一标号的混凝土，以下几个强度中，数值上最大的是（  ）。

A. 混凝土轴心抗压强度            B. 立方体抗压强度标准值

C. 混凝土抗拉强度                D. 棱柱体强度设计值

3、关于可变荷载频遇值，下列那种描述是正确的（  ）。

A. 在结构设计基准期内具有一定概率的最大荷载值

B. 在设计基准期内经常达到或超过的那部分荷载值

C. 在设计基准期内被超越的总时间仅为设计基准期一小部分的荷载值

D. 两种以上可变荷载同时出现时，小于主导荷载的伴随值

4.对于无明显屈服点的钢材，一般以其残余应变（  ）所对应的应力作为名义屈服强度。

A. 1%          B. 2%           C. 0.2%               D. 0.4%

5．其它条件相同时，预应力砼构件的开裂荷载（   ）钢筋砼构件的开裂荷载。

A. 小于       B.  等于          C.  大于            D.  无法比较

6、在结构正常使用期间经常出现，其变化幅度与其平均值相比可忽略的荷载称为（  A ）。

A. 可变荷载      B. 永久荷载       C. 偶然荷载      D.  短期荷载

7、防止梁腹板发生局部失稳，常采取加劲措施，这是为了（  ）。

A. 增加梁截面的惯性矩              B. 增加截面面积

C. 改变构件的应力分布状态          D. 改变边界约束板件的宽厚比

8、先张法构件设计时，预应力损失计算不包括（     ）。

A. 预应力钢筋与管道壁之间的摩擦引起的预应力损失

B. 预应力筋的应力松弛引起的损失

C. 混凝土的徐变和收缩引起的损失    D. 锚具变形引起的损失

9、截面尺寸和材料强度确定以后，受弯构件正截面受弯承载力与受拉区纵向钢筋配筋率ρ之间的关系是（  ）。

A. ρ越大，正截面受弯承载力越大；   B. ρ越大，正截面受弯承载力越小；

C. 当ρmin ≤ ρ ≤ρmax时，ρ越大，则正截面受弯承载力也越大；

D.当ρ < ρmax时，ρ越大，则正截面受弯承载力也越小。

10、对于钢筋混凝土结构，一般采用（          ）。

A.  冷拉钢筋    B.  钢丝    C. 热轧钢筋      D.  钢绞线

11.C30混凝土中的“30”表示（     ）

A. 混凝土的立方体抗压强度标准值fcu,k=30MPa

B. 混凝土的轴心抗压强度标准值fck=30MPa

C. 混凝土的轴心抗拉强度标准值ftk=30MPa

D. 混凝土的轴心抗压强度设计值

12.钢结构焊缝连接中最危险的缺陷是（     ）。

A. 气孔　　                      B.咬肉

C. 夹渣                          D.裂纹

13.发生在无腹筋梁或腹筋配得很少的有腹筋梁中，一般当剪跨比＞３时易出现(     )。

A. 斜拉破坏　　 B. 剪压破坏      C. 斜向弯曲       D. 斜压破坏

14.在进行钢筋混凝土矩形截面双筋梁正截面承载力计算时，若x<2a’时，则说明（  ）。

A. 受压钢筋配置过多　　       B. 受压钢筋配置过少

C. 截面尺寸过大               D. 梁发生破坏时受压钢筋早已屈服

15.在钢筋混凝土受弯构件中，纵向受拉钢筋屈服与受压边缘混凝土压碎（达到混凝土弯曲受压时的极限压应变）同时发生的破坏为（  ）

A. 适筋破坏    B. 超筋破坏    C. 少筋破坏     D. 界限破坏或平衡破坏

16.螺旋箍筋柱截面形式一般多做成（  ）

A. 圆形或正多边形　     B. 矩形      C. 方形       D. 工字型

17.对于对称配筋的钢筋混凝土受压柱，大小偏心判断的条件是（  ）。

A. 时，为大偏心受压　　      B.  时 ，为大偏心受压

C. 时 ，为大偏心受压           D.  时，为大偏心受压

18.有一种受压构件（不对称配筋），计算得 =-462mm2 则（  ）。

A. 按-462mm2 配筋　               B. 按受拉钢筋最小配筋率配置

C. 按受压钢筋最小配筋率配置       D. 在侧可以不配置钢筋。

19.哪种预应力损失不属于后张法构件（    ）

A. 温差损失σl3　　B. 混凝土的弹性压缩引起的损失σl4    C. 摩阻损失σl1

20. 钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征（    ）。

A.远离纵向力作用一侧的钢筋拉屈，随后另一侧钢筋压屈，混凝土亦压碎

B.靠近纵向力作用一侧的钢筋拉屈，随后另一侧钢筋压屈，混凝土亦压碎

C.靠近纵向力作用一侧的钢筋和混凝土应力不变，随后另一侧受拉拉屈

D.远离纵向力作用一侧的钢筋和混凝土应力不变，随后另一侧受拉拉屈

- 填空题

1、钢筋强度的主要指标是屈服强度和　　　     　　。

2、正常使用极限状态计算包括：抗裂验算、　　　　     　和　　      。

3、最大配筋率的限制，规定了超筋梁和　　　　    的界限。

4、集中荷载作用时集中力的作用点到支点的距离a（一般称为剪跨）与梁的有效高度h0之比，称为　　　　   。

5、为了更好地发挥螺旋箍筋的作用，《桥规》规定，螺旋箍筋换算截面面积As0应不小于纵向受力钢筋截面面积的　　　　   。

6、承载能力极限状态计算应采用材料强度取　　　　   。

7、大、小偏心受压破坏的根本区别在于，当截面破坏时　　　　   。

8、在使用荷载作用下，沿预应力筋方向的正截面始终不出现拉应力的预应力混凝土，称为　　　　   。

9、在钢筋混凝土梁的支点处，至少有　　根并不少于20%的主筋通过。

10、我国钢材按其化学成分的不同，分为　　　　和普通低合金钢。

11、极限状态分　　　　　   和　　　　　  两类。

12、钢材牌号Q235－BF,其中B表示         ,F表示        。

13、角焊缝的最小计算长度不得小于和       。

14、《桥规》：螺旋箍筋的间距亦不大于　mm，也不宜小于　mm，以利于混凝土浇筑。

15、永久作用采用　　   　  作为代表值 。

16、从受拉区混凝土开裂到受拉钢筋应力达到屈服强度为止。这一阶段称为　　　  。

17、矩形截面偏心受拉构件，满足条件　　　　　　时，为小偏心受拉情况。

18、衡量钢筋拉伸时的塑性指标是冷弯和　　　　　   。

19、通过对钢筋混凝土受扭构件扭曲截面承载力的分析可知，抗扭纵筋一般应沿截面周边　　　　　布置。

20、钢材中氧的含量过多，将使钢材出现   现象。

三、判断题

1、材料强度标准值是材料强度概率分布中具有一定保证率的偏高的材料强度值。（     ）

2、钢筋混凝土梁的配筋中只有箍筋承受剪力，其它钢筋都不承受剪力。

3、不论破坏类型属延性破坏还是脆性破坏，作为设计依据的可靠指标是相同的。（     ）

4．简支梁下部纵筋伸入支座的长度和悬臂梁上部纵筋伸入支座的长度相同。（     ）

5．钢筋混凝土超静定结构存在内力重分布的原因是各截面刚度不断变化，形成塑性铰。（     ）

6．轴向压力对于偏心受压构件的斜截面抗剪能力是有提高的，但是有限制的。（     ）

7．小偏心受拉构件破坏时，混凝土完全退出工作，全部拉力由钢筋承担。（     ）

8．混凝土双向受压时的强度高于单向受压时的强度。（      ）

9．纵向受拉钢筋配筋率增加，截面延性系数减少。（      ）

10．受弯构件的变形验算中，最小刚度原则是指采用最小弯矩截面的刚度。（      ）

11、未焊透的对接焊缝计算应按断续焊缝计算。（     ）

12、热轧型钢冷却后产生的残余应力以拉应力为主。（     ）

13、承压型螺栓连接比摩擦型螺栓连接承载力高，变形大。（     ）

14、板中的分布钢筋应与板中的受力钢筋平行。（     ）

15、摩擦型高强度螺栓抗拉连接，其承载力比承压型高强螺栓连接小。（     ）

16、Q235钢的质量等级是按强度划分的。（     ）

17、排列螺栓时，若螺栓孔直径为，螺栓的最小端距应为 1.5 （     ）

18、轴心受拉构件的纵向受力钢筋可以采用绑扎搭接接头。（     ）

19、同类钢种的钢板，厚度越大，韧性越好。（     ）

20、角焊缝的最小焊脚尺寸hf=1.5t式中t表示较厚板厚度。（     ）。

四、简答题

1．简述钢筋和混凝共同工作的原因。

2．预应力混凝土结构对其所用的混凝土、预应力钢筋有哪些要求？

3．选用钢材通常应考虑哪些因素？

4．简述钢筋混凝土受弯构件斜截面剪压破坏的过程。

5．螺栓在钢板上应怎样排列合理？

6、简述配筋适当的钢筋混凝土梁从加荷直至破坏，其正截面工作状态各阶段特点。

7、说明斜截面受剪破坏的三种形态及影响斜截面抗剪承载力的主要因素。

8、简述普通螺栓连接和摩擦型高强度螺栓连接，在抗剪连接中，它们的传力方式和破坏形式有何不同

9、简述钢筋和混凝土之间的粘结力是如何产生的。

10、分析对于先张法构件，在传力锚固时和传力锚固后的预应力损失各包括哪些，写出组合算式。

五、构件设计题

1、某钢筋混凝土矩形截面简支梁，跨中截面荷载效应不利组合设计值Md=145kNm，截面200mm×500mm，采用混凝土，HRB335钢筋，构件重要系数γ0=1，，，fsd=280MPa，ξb=0.56。试配筋设计，画出截面配筋图。(提供的钢筋截面面积)

3、T形截面梁截面尺寸如图所示，所承受的弯矩组合设计值＝580kNm，结构重要性系数。拟采用C30混凝土，HRB400钢筋（，，，）。

2、矩形截面柱，×=250x400mm,柱的计算长度＝3.5m;承受轴向压力设计值N＝350KN,弯矩设计值M＝200 kN-m,拟采用C40级混凝土（＝19.1N／mm2）,HRB400级钢筋（＝＝360 N／mm2）；＝＝40mm,，，。设计所需的钢筋。

试确定所需钢筋面积。若配置20的钢筋，试画出截面配筋图（120，供给的钢筋截面面积＝314.2mm2）

4. 某钢筋混凝土偏心受压柱，截面尺寸b×h=300 mm×600mm，轴向力组合设计值kN ，弯矩组合设计值kNm 。该柱采用C30级砼、纵向受力钢筋为HRB335级、箍筋为R235级，一类环境，结构的重要性系数γ0=1.0 。要求计算所需钢筋面积(按非对称配筋考虑)；

注： ①,，；

②，η=1.07, ；

③截面一侧最小配筋率，截面总配筋率应满足≥0.005；

④其他未知参数按规范要求自行设定。

参考答案

一、选择题

1D  2B  3C  4C  5C  6B  7D  8A  9C  10C

11.A.　12.D.  13.A.　14.A.  15.D.16.A. 17.C. 18.C.19.A. 20. A.

- 填空题

- 承载力,正常使用2、质量等级为B级, 沸腾钢 。   3、焊件厚度  4、80mm；40mm  5、作用标准值   6、阶段Ⅱ——带裂缝工作阶段  7、e0 < (0.5h-a)   8、伸长率  9、均匀对称 10、热脆

11、极限强度   12、裂缝宽度验算；挠度验算 13、适筋梁

14、剪跨比  15、25%   16、设计值 17、受拉钢筋是否能达到钢筋的抗拉屈服强度

18、全预应力混凝土   19、两根   20、碳素钢

三、判断题

1. ×  2.× 3.×  4. ×   5. √  6. √  7. √  8. √ 9. × 10. ×

11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.√  16.√  17.× 18.× 19.× 20. √