《酿造酒工艺学》复习题

一、填空题

1、        是啤酒最主要的生青味物质。其含量超过味阈值时会导致啤酒口味不纯、有甜味直至馊饭味，

2、干啤酒是指发酵度在

3、酒花中主要苦味物质是      ，又名葎草酮(humulone)，是最重要的酒花成分，具有苦味和防腐能力。

4、啤酒中过量的戊醇会有        和       。

5、干葡萄酒指含糖（以葡萄糖计）小于或等于       。或者当总糖与总酸（以酒石酸计）的差值小于或等于         时，含糖最高为         的葡萄酒。

6、将葡萄推迟采收，当气温低于            以下，使葡萄在树枝上保持一定时间，结冰，然后采收、压榨，用此葡萄汁酿成的酒称为冰葡萄酒。

7、高档白葡萄酒的发酵温度控制在15～22℃之间，高档红葡萄酒控制在            之间。

8、啤酒杀菌时     ，热处理     为1个巴斯德单位(1Pu)。

9、按照凝絮性卡尔酵母（S. Carlsbergensis）可分为          、         、         三类。

10、酵母发酵速度随温度升高而加快，低温利于           形成。

11、        和        等常用作葡萄酒的澄清剂。

12、嘉尼米德罐设计了一个            和        ，利用葡萄汁发酵时产生CO2气体对酒帽进行均匀柔和的搅动、浸提与滴干。

二、选择题

1、麦芽粉碎太会增加麦皮中有害物质的溶解，影响啤酒质量，增加麦汁过滤的难度。（ ）
A：粗B：中C：细D：均匀
2、要提高啤酒的发酵度，除酵母因素外，首先应考虑提高麦汁（ ）的含量。
A：α-氨基氮B：Zn离子浓度C：可发酵性糖D：蛋白质
3、根据GB4927-2001《啤酒》国家标准，干啤酒的真正发酵度应不低于（ ）%。
A：68B：70C：72 
4、麦芽的制备工艺流程为（ ）
A.原大麦→预处理（清洗、分级）→浸麦→发芽→贮藏→干燥→成品麦芽
B.原大麦→预处理（清洗、分级）→浸麦→发芽→干燥→贮藏→成品麦芽
C.原大麦→发芽→浸麦→预处理（清洗、分级）→干燥→贮藏→成品麦芽
D.原大麦→浸麦→预处理（清洗、分级）→发芽→干燥→贮藏→成品麦芽
5、下面哪一项不是属于麦汁煮沸的目的（ ）
A．蒸发水分，浓缩麦汁B.排除麦汁中特异的异杂气味
C.将原料和辅料中的可溶物萃取出来D钝化全部酶和麦汁杀菌.

6、葡萄酒酵母不能利用（ ）。
A.葡萄糖B.果糖C.蔗糖D.木糖
7、（ ）菌代谢酒石酸，可能会引起酒石酸发酵病
A.霉菌B.醋酸菌C.酵母菌D.乳酸菌
8、酸在葡萄酒酿造中的作用不包括（ ）
A.澄清B.护色C.抗菌D.酯化
9、用潜在酒度为10%的葡萄汁5000L酿造酒度为12%的干白葡萄酒，需添加蔗糖（ ）
A.100kgB.150kgC.170kgD.200kg
10、对于葡萄汁改良调酸说法错误的是（ ）
A.降酸方法主要包括物理降酸，化学降酸和高低酸葡萄汁混合
B.加入酒石酸钾可降低pH值，提高滴定酸
C.化学降酸后葡萄酒中的酒石酸大于1.0g/L
D.化学降酸不得采用添加调味品的方法

三、名词解释

- 啤酒

- 麦芽汁

- 勾兑

- 浸出物

- 自流酒

- 煮沸强度：

- 真正发酵度：

- 粉碎度：

- 麦芽：

- 自流酒：

- 果汁澄清：

- 倒酒：

- 白兰地：

四、简答题

1、简述红葡萄酒后发酵的目的。

2、白葡萄酒的防氧措施有哪些？

3、优良葡萄酒酵母应具有哪些条件？

4、酒花在啤酒酿造中的作用？

5、简述高浓酿造法的优缺点。

6、啤酒按照除菌方式、色泽和酵母类型如何分类？

7、简述糖化时主要物质的变化。

8、葡萄酒后发酵目的是？

9、葡萄汁（酒）降酸方法有哪些？

10、果香型白葡萄酒酿造时隔氧措施有哪些？

11、苹果酸乳酸的抑制方法？

五、论述题

1、葡萄酒的调配主要从哪些方面着手，一般采用的方法是什么？

2、你认为影响啤酒质量的因素有哪些？如何提高我国啤酒质量？

3、根据目前啤酒工业现状及存在的问题，结合你所学的专业知识，说说啤酒工业的发展前景和发展措施。

六、计算题

现将酒度11%、总酸6g/L的葡萄原酒100m3调整至12%、总酸7.0g/L的干葡萄酒，需使用85%酒精、柠檬酸各多少？可得多少成品酒？

参考答案

- 填空题

1.60℃   1min

2.粉末酵母、凝聚酵母、絮凝酵母

3.水果香脂

4.单宁、明胶、皂土，蛋清粉等

5.漏斗式隔膜    旁通阀

6、双乙酰

7、72%以上的啤酒

8、α-酸

9、汗臭味   腐败味。

10、（4g/L）    （2g/L）  （9g/L）

11、（-7℃）

12、22～25℃

- 选择题

- CCCBC    DDBCB

三、名词解释 略

四、简答题 略

五、论述题 略

六、计算题

酒精用量：【（12－11）/（85－12）】×100 m3＝13639.9L

1369.9＝【（12－11）/（85－11）】×V（成品酒）

得 V（成品酒）＝101369.9L

柠檬酸用量＝0.935×（101369.9×7－100000×6）＝102.5（kg）