《食品机械与工程原理》复习题

一、名词解释

1、离心机     2、有机溶剂萃取     3、均质      4、CIP       5、搓圆成型

6、低温粉碎     7、膜分离      8、超临界萃取     9、分子蒸馏     10、浓缩

二、判断题

1.各种不锈钢的基本成分是铁和铬。﹙  ﹚

2.食品加工机械设备的噪声不应超过95dB（A）。﹙  ﹚

3.带式输送机只能水平或向上输送。 （  ﹚

4.螺杆泵的转动件是用食用级橡胶制造的。﹙  ﹚

5、管程为偶数的列管式热交换器，管内流体的进出都在同一端封头。（  ）

6、当两种流体表面传热系数相差5倍以上时，宜采用翅片管式热交换器。（  ）

7、真空干燥箱适用于固体或热敏性液体食品物料的干燥。﹙  ﹚

8、带式真空干燥机主要用于液状与浆状物料的干燥。﹙  ﹚

9. 一般不锈钢中的铬含量不超过28%。﹙  ﹚

10.食品加工设备所采用的轴承都应为非润滑型。﹙  ﹚

11.喷头是所有 CIP 系统的必备部件。﹙  ﹚

12.鼓风式清洗机须与空气压缩机配合才能运行。﹙  ﹚

13.滚筒式分级机的进料端的筛孔最小。﹙  ﹚

14.分离式离心机可用于分离悬浮液和乳化液. ﹙  ﹚

15.各种切丁机均对物料切割三次。﹙  ﹚

16.绞肉机工作时只能使用一块格板和一件绞刀。﹙  ﹚

三、选择题

1、用于输送粉体物料的螺旋输送机宜采     螺旋体。

A. 叶片式   B.实体    C.齿形     D. 带式

2、为了使离心泵正常运行，开机前必须保证____。

A. 关闭出口阀   B. 泵内灌满料液    C. 将泵的料液排出     D. A和C

3、双端式自动洗瓶机卫生条件     于单端式,空间利用率（）于单端式。

A.优, 次     B.优,优  C, 次,次    D. 次,优

4、为了对不同规格的空罐进行清洗，可采用     洗罐机。

A. GT7D3型   B. LB4Bl型   C. A和B   D. 旋转圆盘式

5、小批量多品种果蔬可用     进行热烫处理。

- A、螺旋输送式热烫机   B.刮板输送热烫机     C.夹层锅     D.水泥池

6、斗式提升机一般在__   装料。

A. 中部   B. 上部    C.下部   D. A和B

7、果蔬预煮机一般采用     输送物料。.

A.、网带式输送机   B.螺旋输送机    C 斗式输送机   D. A和B

8、自动洗瓶机，可同时采用     。

A.喷洗和刷洗    B.浸洗和刷洗     C.浸洗和喷洗

9、为了贮罐内壁进行全方位清洗，可采用      喷头。

A.固定式  B.单轴旋转式  C.双轴旋转式  D.A、B和C

10、胶体磨与高压均匀机相比，可处理      的物料。

A.稠度较大    B.黏度较大   C.含一定纤维的  D.B、C和D

四、填空题

1、均质机按构造可分为           、            、             和             四种。

2、评价剥壳性能的指标主要是________、________、________ 、________ 、________等。为了提高剥壳率、降低破碎率，可在剥壳之前按大小进行分级，采用_______或_______工艺。

3、食品成型的主要方法有：_______ 、_______ 、_______ 、_______ 、_______ 等

4、搅拌设备是由            、              、             和               构成。

5、高压均质机的工作机理可归纳为          、          和

6、搅拌设备是由             、          、           和          构成。

7、冷冻浓缩的两个步骤是首先                     其次                        。

8、离心式剥壳机按打板的结构形式可分为______、______、 ______ 、______。圆柱形挡板撞击力大，有利于外壳的破碎，适用于______________剥壳。

9、真空浓缩的附属设备汽液分离器包括          、        和         。

10、冷凝器包括          、         、             和                。

11、真空装置包括        、          、             和               。

五、简答题

1、画出水环式真空泵的结构简图，并说明工作原理。

2、扩散式分离方法包括哪些方面。

3、版式杀菌器的特点是什么？

4、在真空浓缩中形成升膜的条件是什么？

5、分别说出压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器在制冷系统中的作用。

6、画图说明真空吸料装置的工作原理。

7、微波干燥的特点是什么？

8、画出单级压缩制冷系统图，并说明工作原理。

9、机械分离方法包括哪些方面？

10、对砻谷的要求是什么？砻谷机的缺点是什么？

参考答案

一、名词解释

1、离心机 ——是利用惯性离心力进行固-液、液-液或液-液-固相离心分离的机械。

2、有机溶剂萃取 ——利用两个不相混溶的液相中各组分（包括目标组分）溶解度的不同，从而达到分离的目的。

3、均质—— 借助于流动中产生的剪切力将物料细化、将液滴碎化的操作，其作用是食品原料的浆、汁、液进行细化、混合、均质处理，以提高食品的质量和档次。

4、CIP——是不用拆开或移动装置，即可用高温、高浓度的洗净液，对装置加以强力的作用，把与食品的接触面洗净的方法。

5、搓圆成型: 通过对块状面团等物料的揉搓，使其具有一定的外部形状或组织结构的操作。

6、低温粉碎—是指用液氮或用液化天然气等冷媒对物料实施冷冻后的深冷粉碎方式。

7、膜分离——是利用膜的选择性，以膜的两侧存在一定的能量差（压力差或电位差）作为推动力，由于溶液中各组分透过膜的迁移速率不同而实现的分离。

8、超临界萃取——是以超临界状态（压力和温度均在临界值以上）的流体为溶媒，对萃取物中的目标组分进行提取分离的过程。

9、分子蒸馏——是很高的真空条件下，对物料在极短的时间加热、汽化、分离，以达到提纯的目的，分离的对象都是沸点高，又不耐高温、受热时易分解的物质。

10、浓缩——是从溶液中除去部分溶剂的单元操作，是溶质和溶剂均匀混合液部分分离过程，旨在提高溶液的浓度。

二、判断题

1.﹙√﹚

2.﹙×﹚

3. （×﹚

4.﹙×﹚

5、（√）

6、（×）

7、﹙√﹚

- ﹙√﹚

9﹙√﹚

10﹙×﹚

11﹙×﹚

12﹙×﹚

13﹙√﹚

14﹙√﹚

15﹙√﹚

16﹙×﹚

三、选择题

1、B

2、B

3、A

4、A

5、C

6、C

7、D

8、C

9、C

10、D

四、填空

1、高压均质机、离心均质机、超声波均质机、胶体磨均质机。

2、一次性剥壳率、总剥壳率、仁的破碎率、生产率、造价。

分级剥壳、回收重剥。

3、包馅成型、挤出成型、辊压切割成型、冲印辊印成型、搓圆成型。

4、搅拌器与搅拌轴、搅拌容器 、传动装置、轴封。

5、剪切学说、撞击学说、空穴学说。

6、搅拌器与搅拌轴、搅拌容器、传动装置、轴封。

7、部分水分从水溶液中结晶析出；将冰晶与浓缩液加以分离 。

8、直叶片式、弯曲叶片式、扇形甩块式、刮板式；具有坚硬外壳的坚果及油料。

9、碰撞型、离心型、过滤型；大气式冷凝器、表面式冷凝器、低水位冷凝器、水力喷射器；10、湿式真空泵、干式真空泵、水环式真空泵、蒸汽喷射泵。

五、略