《水力学》复习题

一、单项选择题

1、 某流体的运动粘度v=3×10-6m2/s,密度ρ=800kg/m3,其动力粘度μ为(      )

A、3.75×10-9Pa·s      B、2.4×10-3Pa·s

C、2.4×105Pa·s        D、2.4×109Pa·s

2、 断面比能Es随水深h的变化规律是(      )

A、Es存在极大值        B、 Es存在极小值

C、Es随h增加而单调增加    D、 Es随h增加而单调减少

3、 在水力学中，单位质量力是指（   ）

A、单位面积液体受到的质量力；     B、单位体积液体受到的质量力；

C、单位质量液体受到的质量力；     D、单位重量液体受到的质量力。

4、根据堰顶厚度与堰上水头的比值，堰可分为(      )

A、宽顶堰、实用堰和薄壁堰        B、自由溢流堰、淹没溢流堰和侧收缩堰

C、三角堰、梯形堰和矩形堰        D、溢流堰、曲线型实用堰和折线型实用堰

5、液体中某点的绝对压强为100kN/m2，则该点的相对压强为  （    ）

A、1 kN/m2     B、2 kN/m2     C、5 kN/m2     D、10 kN/m2

6、水力学中的一维流动是指（   ）

A、恒定流动； B、均匀流动；

C、层流运动； D、运动要素只与一个坐标有关的流动。

7、在缓坡明渠中不可以发生的流动是（          ）。

A、均匀缓流； B、均匀急流； C、非均匀缓流； D、非均匀急流

8、有压管道的管径d与管流水力半径的比值d /R=（   ）

A、8；     B、4；     C、2；     D、1

9、闸孔出流的流量Q与闸前水头的H（      ）成正比。

A、1次方      B、2次方      C、3/2次方      D、1/2次方

10、测量水槽中某点水流流速的仪器有   （    ）

A、文丘里管      B、毕托管      C、测压管     D、薄壁堰

11、图1.1中相互之间可以列总流伯努利方程的断面是

图1.1

A、1-1断面和2-2断面       B、2-2断面和3-3断面

C、1-1断面和3-3断面       D、3-3断面和4-4断面

12、如图1.2所示，孔板上各孔口的大小形状相同，则各孔口的出流量是(      )

图1.2

A、QA>QB       B、QA=QB      C、QA<QB       D、不能确定

13、如图1.3并联管道A、B，两管材料、直径相同，长度 λB=2λA，两管的水头损失关系为(      )

图1.3

A、 hfB= hfA     B、 hfB =2 hfA   C、 hfB =1.41 hfA    D、hfB =4 hfA

14、如图1.4所示，水泵的扬程是(      )

图1.4

A、 Z1       B、 Z2          C、 Z1+ Z2     D、 Z1 + Z2 + hw

15、根据堰顶厚度与堰上水头的比值，堰可分为(      )

A、宽顶堰、实用堰和薄壁堰      B、自由溢流堰、淹没溢流堰和侧收缩堰

C、三角堰、梯形堰和矩形堰      D、溢流堰、曲线型实用堰和折线型实用堰

16、有压管道的管径d与管流水力半径的比值d /R=（   ）

A、8；      B、4；      C、2；      D、1

17、在明渠中不可以发生的流动是（          ）

A、恒定均匀流；     B、恒定非均匀流；

C、非恒定均匀流；   D、非恒定非均匀流。

18、在下列底坡渠道中，不可能发生明渠均匀流的底坡为（   ）

A、平坡     B、缓坡     C、陡坡      D、临界坡

19、流体动力粘度的单位是(     )

A、Pa·s              B、m2/s            C、N/m2            D、N·s

20、水流在等直径管中作恒定流动时，其测压管水头线沿程（   ）

A、下降      B、不变       C、上升      D、可上升，亦可下降

21、圆管水流中的下临界雷诺数等于（   ）

A、2000         B、1500        C、3000        D、5000

22、宽b = 2m的矩形明渠中，通过的流量Q恒定，水深从h1 = 1m渐变到h2 = 2m，其雷诺数之比Re1 / Re2 为（   ）

A、1/2        B、2       C、4/3       D、3/2

23、在平衡液体中，质量力与等压面（   ）

A、重合；     B、平行     C、相交；     D、正交。

24、某流体的运动粘度v=3×10-6m2/s,密度ρ=800kg/m3,其动力粘度μ为(      )

A、3.75×10-9Pa·s      B、2.4×10-3Pa·s

C、2.4×105Pa·s        D、2.4×109Pa·s

25、断面比能Es随水深h的变化规律是(      )

A、 Es存在极大值            B、 Es存在极小值

C、 Es随h增加而单调增加    D、Es随h增加而单调减少

二、填空题

1、圆管流的下临界雷诺数Rek为__________。

2、在相同的作用水头作用下，同样口径管嘴的出流量比孔口的出流量__________（填“大”、“小”、“不能确定”）。

3、在流量不变的条件下，水跃的跃前水深越小，则水跃的跃后水深越（填“大”、“小”、“不能确定”）。

4、水跃函数相等的两个不同水深称为____________。

5、a2型水面曲线是发生在__________ 坡上的 流（指急流或缓流）的水面线，这时弗汝德数Fr沿程__________（填“增大”、“减小”或“不变”）。

6、溢流堰的过堰流量与堰顶水头的 次方成正比。

7、泄水建筑物下游发生远驱水跃时，下游收缩断面水深hc的共轭水深hc’’ ht(ht为下游河道的水深，填写“”、“”、“”符号)。

8、理想液体流动时，切应力τ=             。

9、如图2.1所示，B点的相对压强 p=            KN/m2。（γ水银 = 13.6γ水）

图2.1                               图2.2

- 图2.2所示长管中，A点的相对压强p =            米水柱。

11、实际液体在流动时产生水头损失的两个主要原因是，。

12、恒定流是各空间点上的运动参数都不随______变化的流动。

13、水由孔口直接流入另一水体中，称为______出流。

14、牛顿内摩擦定律适用的条件是           和           。

15、只受重力作用，静止液体中的等压面是。

16、水流在明渠中的流态为缓流时，其水深h hk，弗汝德数Fr1。（填写 、 、符号）

17、某点的绝对压强为95kN/m2，则该点的相对压强为kN/m2，真空度为            kN/m2。

18、水跃函数相等的两个不同水深称为______。在流量和渠道断面形式一定的条件下，跃前水深越大，跃后水深            。

19、根据管道水头损失计算方法的不同，管道可以分为和。

20、两条梯形断面渠道，其边坡系数m、底坡i及底宽b均相等，但粗糙系数n1 > n2，在通过相等流量时，其均匀流水深（即正常水深）的相对大小为h1     h2。

21、圆管层流运动的沿程阻力系数λ=_________。

22、处于相对平衡的液体中，等压面与       力正交。

23．尼古拉兹试验表明，当管道的尺寸及粗糙度一定时，随着流量的加大，紊流区的变化为                                                             。

24．水力坡度是单位长度流程上的            。

25．层流时，沿程水头损失hf与断面平均流速的    次方成正比。

三、判断题

1、任意受压面上的平均压强等于该受压面形心处的压强。           （    ）

2、水流总是从压强大的地方向压强小的地方流动。                 （    ）

3、水力粗糙管道是表示管道的边壁比较粗糙。                     （    ）

4、粘滞性是液体产生水头损失的内因。                           （    ）

5、谢齐系数C的单位是m。                             （    ）

6、在正坡非棱柱渠道内可以形成均匀流。                         （    ）

7、矩形断面水力最佳断面的宽深比β=2。                         （    ）

8、断面比能沿流程总是减小的。                                 （    ）

9、层流时，沿程水头损失hf与断面平均流速的2次方成正比。       （    ）

10、 恒定流是各空间点上的运动参数都不随时间变化的流动。          （    ）

四、名词解释题

1、粘性

2、断面平均流速

3、粘性底层

4、短管

5、临界底坡

五、作图题 绘出图4.1、图4.2中二向曲面上的水平向的压强分布图和垂直向的压力体图

图4.1                        图4.2

六、计算题

1、如图5.1所示，一矩形平板闸门AB，宽b=2m，与水平面夹角α=30°，其自重G=19.6kN，并铰接于A点。水面通过A点，水深h=2.1m，试求打开闸门的最小铅直拉力T。

图5.1

2、从水箱接一橡胶管道及喷嘴(如图5.2)。橡胶管直径D=7.5cm，喷嘴出口直径d=2.0cm。水头H =5.5 m。由水箱至喷嘴的水头损失hw = 0.5m。用压力表测得橡胶管与喷嘴接头处的压强p = 4.9Ncm2如用手握住喷嘴，需要多大的水平力R，行近流速v0=0，取动能校正系数和动量校正系数均为1。

图5.2

3、如图4.1所示，文丘里流量计管道直径d1=200mm，喉管直径d2=100mm，水银差压计读数y=20mm，水银密度ρm=13.6×103kg/m3，忽略管中水头损失，试求管道输水流量Q。

图4.1

4、有一梯形渠道，底宽  b =10 m，水深 h = 3 m，边坡为 1:1，糙率 n = 0.014，底坡i=0.001。如流动在湍流粗糙区 ，求通过的流量Q。

参考答案

- 单项选择题

- BBCAB    DBBDB    CBADA    BCADA    ADDBB

- 填空题

1、2300或2000     2、 大    3、大   4、共轭水深  5、陡坡， 缓流， 减小

6、3/2        7、      8、0         9、9.8      10、2

- 液体存在粘滞性和边界的影响    12、 时间   13、淹没  14、层流运动，牛顿液体

- 水平面   16、  ，     17、2， 不存在	 18、 共轭水深，越小  19、短管，长管

- 大于   21、四  22、质量力  23、光滑区、过渡粗糙区、粗糙区  24、沿程水头损失

- 25、一

三、判断题

1、错误    2、错误   3、错误   4正确   5错误

6、错误    7、正确   8、错误   9、错误	 10、正确

四、名词解释题 略

五、作图题

- 计算题

1、如图所示，一矩形平板闸门AB，宽b=2m，与水平面夹角α=30°，其自重G=19.6kN，并铰接于A点。水面通过A点，水深h=2.1m，试求打开闸门的最大铅直拉力T。

解：闸门AB上的水压力P= 表示闸门AB的长度。

KN

作用点D，AD=

重力G作用点C，AC= h

T==76.34kN

打开闸门的最小铅直拉力为76.34kN

图5.1

2.从水箱接一橡胶管道及喷嘴(如图)。橡胶管直径D=7.5cm，喷嘴出口直径d=2.0cm。水头H =5.5 m。由水箱至喷嘴的水头损失hw = 0.5m。用压力表测得橡胶管与喷嘴接头处的压强p = 4.9Ncm2。     如用手握住喷嘴，需要多大的水平力R，行近流速v0=0，取动能校正系数和动量校正系数均为1。

图5.2

解：以过喷嘴中心的水平面为基准面，列水箱渐变流断面1—1和喷嘴出口断面2—2的能量方程

求得喷嘴出口流速和流量为

橡胶管道内的流速为

对于喷嘴建立x方向的动量方程

p3A3−R=βρQ(v2x−v3x)                 N

水流对喷嘴冲击力为  即为手握喷嘴所需之力。

3、如图4.1所示，文丘里流量计管道直径d1=200mm，喉管直径d2=100mm，水银差压计读数y=20mm，水银密度ρm=13.6×103kg/m3，忽略管中水头损失，试求管道输水流量Q。

图4.1

解：列1-1，2-2断面的总流伯努利方程

取 =1，有

将（2）、（3）代入（1），得

v2=2.295m/s（2分）

Q= =0.018m3/s

4、有一梯形渠道，底宽  b =10 m，水深 h = 3 m，边坡为 1:1，糙率 n = 0.014，底坡i=0.001。如流动在紊流粗糙区 ，求通过的流量Q。

解：计算渠道断面水力要素，

过流断面面积        m2

湿周           x=b+21+m2h=18.49 m

水力半径          m

谢齐系数          C=1nR16=80.90m12s

- 通过的流量       Q = AC (R i)0.5 = 144.93 m3/s