《水信息采集与处理》复习题

一、填空题

1、站网规划\

2、水文测站

3、流速脉动

4、相应水位

5、断面输沙率

6、测站控制

7、测站基面

二、填空题

1、水文信息搜集的基本途径有        、        、        、           。

2、根据不同的用途，水文站一般有布设              、              、

、                 等断面。

3、人工观测水位常用的水尺类型有       、       、       、         。

4、我国现在统一规定的水准基面是                               。

5、悬移质泥沙取样的方法有                 、                。

6、河流泥沙按其输移特性不同，可分为         、         、         。

7、河道断面测量的基本内容包括          、          、        。

8、悬移质泥沙的测验，我国目前使用较多的采样仪有         、         。

9、流速仪测流的方法包括精测法、            、             。

10、流量数据的处理主要包括           和            两个环节。

11、不稳定的水位流量关系的影响因素有        、         、         等。

12、保证率水位指                                               。

13、 根据水文测站的性质，测站可分为            、             两大类。

14、雨量器主要由          、         、         、           等组成。

15、日降水量的日分界起止         ； 日蒸发量日分界的起止             ；

日平均水位日分界的起止                。

16、水位流量关系曲线中，t检验目的是                                 ；

适线检验目的是                                                     。

- Z~Q关系曲线的高水延长一般不超过当年实测水位变幅的        ，低水延长一般不超过当年实测水位变幅的               。

三、简答题

1、说明积点法测沙的含义。

2、受变动回水影响下的水位流量关系表现出哪些特点？

3、说明本站水位后移法定线的基本思想。

4、选择合理选择测速历时应考虑哪些因素？

四、计算题

1、根据下表计算河道断面流量。左右岸边系数均取为α=0.7。

| 测速垂线号 | 起点距 m | 水深 m | 流速仪相对位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测点流速m/s |
| 左水边 | 5.0 | 0 |  |  |
| 1 | 15.0 | 2.5 | 0.2 | 0.27 |
|  |  |  | 0.8 | 0.13 |
| 2 | 27.0 | 3.0 | 0.2 | 0.32 |
|  |  |  | 0.6 | 0.23 |
|  |  |  | 0.8 | 0.20 |
| 3 | 37.0 | 1.2 | 0.6 | 0.15 |
| 右水边 | 45.0 | 0 |  |  |

2、某河道站实测的水位变化过程见下表，用面积包围法计算6日的平均水位。

| 时间 | 5日20时 | 6日8时 | 16时 | 20时 | 22时 | 7日8时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位（m） | 49.0 | 47.0 | 48.0 | 60.0 | 50.0 | 49.0 |

五、分析题

1、受洪水涨落影响下的Z～Q关系的定线推流的方法有校正因素法和抵偿河长法。试分析采用校正因素法人工定线的步骤。（原理式：Q=Qc1+1ScC⋅ΔZΔt）

2、说明落差指数法定线和推流的方法。

参考答案

一、名词解释 略

二、填空题

1、水文信息搜集的基本途径有 驻测 、 巡测   、间测  、 水文调查 。

2、根据不同的用途，水文站一般都布设   基本水尺断面 、 流速仪测流断面 、

浮标测流断面  、 比降断面  等断面。

3、人工观测水位常用的水尺类型有  直立式水尺   、 倾斜式水尺  、  矮桩式水尺 等。

4、我国现在统一规定的水准基面是   青岛黄海基面   。

5、悬移质泥沙取样的方法有  积点法 、 积深法  。

6、河流泥沙按其输移方式不同，可分为  悬移质   、 推移质   、  河床质 。

7、河道断面测量的基本内容包括   水位  、  水深    、 起点距 。

8、悬移质泥沙的测验，我国目前使用较多的采样仪有  瞬时采样器 、 积时式采样器

9、流速仪测流的方法包括精测法、 常测法  、 简测法 。

10、流量数据的处理主要包括 定线和 推流   两个环节。

11、不稳定的水位流量关系的影响因素有   洪水涨落 、  泥沙冲淤   、  变动回水  等。

12、保证率水位一年中，有多少天的日平均水位等于或高于某一水位，此水位称为相应的保证率水位。

13、 根据水文测站的性质，测站可分为  基本站 、 专用站  两大类。

14、雨量器主要由  承雨器 、漏斗、 储水瓶、外筒 等组成。

15、日降水量的日分界起止  前一日8时至次日8时  ； 日蒸发量日分界的起止 前一日8时至次日8时  ；日平均水位日分界的起止   同一日0时至24时  。

16、水位流量关系曲线中，t检验目的是判断某年所率定的Z~Q关系是否能适用于另一年；适线检验目的是判断所率定的Z~Q关系有无系统偏离。

17、Z~Q关系曲线的高水延长一般不超过当年实测水位变幅的30%，低水延长一般不超过当年实测水位变幅的10%。

三、简答题 略

四、计算题

1、解：垂线平均流速：

Vm1=(V0.2+V0.8)2=0.2ms

Vm2=(V0.2+V0.6+V0.8)3=0.25ms

Vm3=V0.6=0.15ms

部分平均流速：

V1=α左Vm1=0.14ms

V2=(Vm1+Vm2)2=0.225ms

V3=(Vm2+Vm3)2=0.2ms

V4=α右Vm3=0.105ms

则断面流量Q=q1+q2+q3+q4=13.88m3

2、解：内插出6日0时水位：Z0=48.33m

内插出6日24时水位：Z24=49.8m

计算7月14日的日平均水位：

Z=124(S1+S2+S3+S4)=49.46m。

五、分析题 略