《水资源学》复习题

一、名词解释

- 水环境容量

- 年水资源量

- 3、水功能区纳污能力

- 4、越流

- 5、允许开采量

- 6、水资源学

- 7、地表水资源量

- 8、生活用水

- 9、动态规划

- 10、工业耗水量

二、填空题

- 水循环的内因是           ，外因是                            。

- 在中国年降水的地区分布是由         向         递减。

- 地下水形成的两个必备条件包括                  和                   。

- 水资源管理的内容包括             、             、经济管理和技术管理。

- 社会经济、生态、环境和水资源系统间既            、             又相互影响、相互制约。

- 进行水资源开发程度调查分析时，对各类供水工程措施要了解其            和

。

7、城市生活用水量主要随                  的发展和                的变化而变化。

8、水环境评价包括对作为环境因素的水本身          和          的评价，以及水与其他环境因素的相互作用。

9、地表取水工程包括自流引水工程、           和             。

10、地下水资源具有系统性、             、宝贵性和           。

- 11、水循环的内因是           ，外因是                            。

- 12、地球的自然圈层由水圈、          、          和生物圈共同组成。

- 13、水资源管理的内容包括             、             、经济管理和技术管理。

- 社会经济、生态、环境和水资源系统间既            、             又相互影响、相互制约。

- 按在生产中所起的作用，工业用水可分成：冷却水、              和工艺水。

- 地表水资源具有随机性和          。

- 水面蒸发量又称         ，主要通过            直接观察。

- 由于河川径流的              和               ，在天然情况下有保证的河川可利用水量是很有限的。

- 、在分析水的供需现状时，应注意水的         ，包括在同一用户内部的           及不同用户间的重复使用。

- 水资源规划是为适应社会和经济发展的需要而制定的对水资源           和      工作进行全面格局安排的文件。

- 常见的水质综合评价方法有：水污染指数法、            、             、模糊集理论水质评价方法和灰色系统理论水质评价方法等。

三、选择题

1、水资源具有自然属性和      。

A. 经济属性                          B. 规划属性

C. 社会属性                          D. 资源属性

2、重现期为50年的干旱年，年径流量的频率是       。

A. 2%                                B. 5%

C. 98%                               D. 95%

3、水资源评价的主要内容包括      、质量评价、可利用量评价、开发利用及其影响评价。

A. 数量评价                          B. 类型评价

C. 基准评价                          D. 数额评价

4、以下水体按循环周期从长到短的排序是       。

A. 河水、地下水、极地冰川、湖泊   B. 极地冰川、地下水、河水、湖泊

C. 极地冰川、地下水、湖泊、河水   D. 湖泊、极地冰川、地下水、河水

5、地下水是水资源的重要组成部分，一般评价的地下水是指赋存与饱水带岩土空隙中的      。

A. 上层滞水                          B. 结合水

C. 毛管水                            D. 重力水

6、我国南水北调中线工程的取水位置是      。

A. 长江三峡水库                      B. 长江干流的宜昌

C. 长江干流的武汉                    D. 汉江的丹江口水库

7、修建水库的目的在于          。

A．调节径流量的时间变化             B．改变水资源的空间分布

C．节约水资源                       D．发展淡水养殖业

8、关于有效降水量的正确表述是      。

A. 降落到农田中的全部雨水

B. 被农作物实际吸收的雨水

C. 渗透到作物的根系层可被作物吸收的雨水

D. 透过根系层继续向下渗透的雨水

9、水资源开发利用现状分析包括两方面的内容：一是现状水资源开发分析；二是现状水资源      分析。

A. 规划                              B. 节约

C. 供应                              D. 利用

10、水资源水质评价的水质指标分      、化学性和生物性水质指标。

A. 微生物性                          B. 物理性

C. 有机性                            D. 无机性

11、水资源具有自然属性和      。

A. 经济属性                          B. 规划属性

C. 社会属性                          D. 资源属性

12、在水污染的治理中目前最难治理的是          。

A.工业污水                            B.城市生活污水

C.农用化肥和农药的污染                D.垃圾厂排放的污水

13、地下水资源是地球上总水资源的一部分，具有系统性和整体性、流动性、循环再生性和      的特点。

A. 沉淀性                            B. 稳定性

C. 可调节性                          D. 不可开采性

14、在中国降水量最多的地方是          。

A.西藏的察隅                          B.台湾的火烧寮

C．四川的雅安                         D.海南岛

15、关于有效降水量的正确表述是      。

A. 降落到农田中的全部雨水

B. 被农作物实际吸收的雨水

C. 渗透到作物的根系层可被作物吸收的雨水

D. 透过根系层继续向下渗透的雨水

16、岩溶地区的地下水多为硬水，其原因是      。

A. 岩溶地区水土流失严重，水中有很多的泥沙

B. 岩溶地区的水被严重污染

C. 岩溶地区地下水的碳酸钙含量较高

D. 岩溶地区地下水的PH值较高

17、关于正常年径流量的正确含义是       。

A. 正常年份的年平均流量           B. 概率为50%的年径流量

C. 已有资料的多年的平均流量       D. 一条河流所有年径流量的平均值

18、农业污染是污水治理中最困难的问题，其原因是       。

A. 对污染物的收集很困难           B. 农药和化肥是有毒的污染物

C. 农药和化肥的污染浓度很大       D. 农药和化肥是一种难分解的物质

19、在同样降水条件下枯季的河川径流量是           。

A．山区多于平原                      B.平原多于山区

C．山区与平原没有差距                D.山区河流水质好

20、水环境容量的影响因素主要是       、水质把目标和污染物特性。

A. 水体特征                          B. 化学自净作用

C. 水体的物理自净作用                D. 生物降解作用

四、判断题

1、水文学是研究水存在于地球上的大气中和地球表面以及地壳内的各种现象的发生和发展规律及其内在联系的学科，包括水体的形成、循环和分布，水体的化学成分、生物、物理性质以及它们对环境的效应等。（  ）

2、上世纪黄河断流的主要原因是流域内的降水量减少。（  ）

3、水资源若按更新速度快慢，又可相对地将它分为静态水资源和动态水资源。（  ）

4、水土流失综合治理拦蓄的降水用于改善当地生态环境和生产生活条件，就必然在一定程度上增加进入河川的总径流量。（   ）

5、全球气候变暖将会影响降水的时空分布。（  ）

6、各种水源工程的供水量按取水水源分为地表水源供水量、地下水源供水量和其他水源供水量三种类型。（  ）

7、地下水资源评价中重点评价地下矿化度小于1g/L的淡水资源。（  ）

8、对任一分析区域，出境水量是指天然河流经区域边界流出区域的河川径流量。（  ）

9、河道内用水和河道外用水是用水现状调查的主要内容。（  ）

10、水资源时间分配不均匀，与生产力布局不相匹配是我国水资源的主要特点之一。（  ）

11、狭义上的水资源是指人类在一定的经济技术条件下能够直接利用的淡水。（  ）

12、水资源若按更新速度快慢，又可相对地将它分为静态水资源和动态水资源。（  ）

13、对任一分析区域，出境水量是指天然河流经区域边界流出区域的河川径流量。（  ）

14、水文学是研究水存在于地球上的大气中和地球表面以及地壳内的各种现象的发生和发展规律及其内在联系的学科，包括水体的形成、循环和分布，水体的化学成分、生物、物理性质以及它们对环境的效应等。（  ）

15、在平原区，通常以地下水的补给量作为地下水资源量。降水入渗补给量、河道渗漏补给量、渠系渗漏补给量、井灌回归补给量、越流补给量等都是平原区主要的补给量。（  ）

16、水土流失综合治理拦蓄的降水用于改善当地生态环境和生产生活条件，就必然在一定程度上增加进入河川的总径流量。（   ）

17、水资源质量评价按照水源水体类型可分为地表水资源质量评价、地下水资源质量评价和降水水质评价三种。（  ）

18、各种水源工程的供水量按取水水源分为地表水源供水量、地下水源供水量和其他水源供水量三种类型。（  ）

19、水文学是水资源学的基础，也是水资源学的前身。（  ）

20、防洪工程体系作为整个体系的硬件，由水库、河道、堤防、水闸及蓄滞洪区组成。（  ）

五、简答题

- 平原区和山丘区的地下水资源量计算思路

- 2、气候变化对水资源的影响

- 3、地下水资源评价的主要内容

4、水资源开发利用现状分析

- 5、为什么计算水环境容量

- 6、我国水资源的特点

- 7、水资源评价的意义和原则

8、地下水资源的分类方法

参考答案

一、名词解释 略

二、填空题

- 水的物理三态的转化、太阳辐射和物质分子之间的吸力的作用

- 东南、西北

- 有水分来源、有贮存水的空间

- 法律管理、行政管理

- 相互联系、相互依赖

- 设计供水能力、有效供水能力

- 城区建设规模、城镇人口

- 质量、数量

- 蓄水工程、扬水工程

- 可恢复性、复杂性

- 水的物理三态的转化、太阳辐射和物质分子之间的吸力的作用

- 岩石圈、大气圈

- 法律管理、行政管理

- 相互联系、相互依赖

- 冷却水

- 流动性

- 蒸发能力、蒸发皿

- 年际变化、年内季节变化

- 重复利用、循环用水

- 开发利用、保护

- 评分法、概率统计法

- 选择题

| - 题号 |  | - 1 |  | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  |  | - 7 |  | - 8 |  | - 9 |  | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 答案 |  | - C |  | - B |  | - A |  | - C |  | - D |  | - D |  |  | - A |  | - C |  | - D |  | - B |
| - 题号 | - 1 |  | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 |  | - 9 |  | - 10 |  |  |  |
| - 答案 | - C |  | - C |  | - C |  | - B |  | - C |  | - C |  | - D | - A |  | - A |  | - A |  |  |  |

- 判断题

| - 题号 |  | - 1 |  | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  |  | - 7 |  | - 8 |  | - 9 |  | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 答案 |  | - √ |  | - × |  | - √ |  | - × |  | - √ |  | - √ |  |  | - × |  | - √ |  | - √ |  | - × |
| - 题号 | - 1 |  | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 |  | - 9 |  | - 10 |  |  |  |
| - 答案 | - √ |  | - √ |  | - √ |  | - √ |  | - √ |  | - × |  | - √ | - √ |  | - × |  | - √ |  |  |  |

五、简答题 略