《土力学与地基基础》复习题

一、填空题

1、土方开挖遵循             、             、              和             的原则。

2、土中孔隙体积与土的总体积之比称为土的          。

3、天然含水量大于       ，天然孔隙比大于或等于         的粘性土称为淤泥。

4、某土样的液限为45%，塑限为28%，则其塑性指数为          。

5、工程土的压缩变形主要是由于孔隙中的          和          被挤出，致使土孔隙减小。

- 土是          经过风化、剥蚀、破碎、搬运和沉积的产物。

- 良好的地基应具有较高的承载力和较低的          。

- 进行钻探勘察时，场地内布置的钻孔，一般分为鉴别孔和________孔两类。

- 土单位体积的重量称为土的          。

- 土的含水量是指土中水的重量与          之比。

- 反映粘性土结构性强弱的指标是          。

- 土中孔隙体积与土粒体积之比称为土的          。

- 表示土中孔隙被水充满程度的指标是          。

- 某土样的液限为45%，塑限为28%，则其塑性指数为          。

- 由于桩、承台、土的相互作用，单根桩与群桩中的桩相比在桩侧阻力、桩端阻力、沉降等方面性状有明显不同，这种现象称为________。

二、选择题

1、砌体承重结构控制的变形特征值指标是（       ）

A、沉降量   	 B、沉降差    	 C、倾斜    	 D、局部倾斜

2、钢筋混凝土预制桩的优点在于（      ）

A、桩身质量易于保证      			B、直径大

C、对周围环境影响小     			D、适用所有土层

3、已知某砂土测得e=0.98，emax=1.35，emin=0.85，则其相对密实度Dγ为（    ）

A、0.26          B、0.74             C、0.5           D、0.37

4、衡量土的颗粒级配是否良好，常用（      ）指标判定。

A、不均匀系数         B、含水量         C、标贯击数        D、内摩擦角

5、土体具有压缩性的主要原因是（      ）

A、由土颗粒的压缩引起的         B、由土中水被压缩引起的

C、由孔隙体积减小引起的         C、土体本身压缩模量较小引起的

6、相同地基上的基础，当宽度相同时，则埋深越大，地基的承载力（ 	）

A、越大			B、越小 		C、与埋深无关	 	D、按不同土的类别而定

7、多层和高层建筑地基变形的控制条件，以下何项为正确的？（ 	）

A、局部倾斜		B、相邻柱基沉降差			C、沉降量		 D、整体倾斜

8、土的强度是（	）。

A、抗剪强度 		  B、抗压强度  		C、抗拉强度  		D、抗弯强度

9、某住宅楼工程地质勘察，取原状土进行压缩试验，试验结果如下表所示。此试样的压缩系数a1-2为（	），属（  ）压缩性土。

| 压应力σ（kPa） | 50 | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙比e | 0.968 | 0.956 | 0.940 | 0.928 |

A、0.14MPa-1，低压缩性土 			 	B、0.16MPa-1，中压缩性土

C、0.21MPa-1，中压缩性土  			D、0.51MPa-1，高压缩性土

10、地基承载力特征值的修正根据（	）

A、建筑物的使用功能 				 	B、建筑物的高度

C、基础类型        	  				D、基础的宽度和埋深

- 刚性基础台阶允许宽高比的大小除了与基础材料及其强度等级有关外，还与    (    )
A、基底压力有关          B、地基土的压缩模量有关
C、基础的底面尺寸有关    D、持力层的承载力有关

- 确定地基承载力的诸方法中，最可靠的方法是    (    )
A、动力触探        B、静载荷试验
C、经验公式计算    D、理论公式计算

- 砂井预压法处理地基中，砂井的作用是    (    )
A、与土形成复合地基一起承载    B、加快土层的排水固结
C、挤密土体                    D、施工中使土振密

- 以下选项中，不作为确定土方边坡坡度依据的是(	)。
A、土质及挖深    B、使用期     C、工程造价		D、坡上荷载情况

- 某基坑深度大、土质差、地下水位高，宜采用(		)作为土壁支护。
A、横撑式支撑    B、H型钢桩    C、混凝土护坡桩    D、地下连续墙

- 以下挡土结构中，无止水作用的是(		)。
A、地下连续墙   　　　 B、 H型钢桩加横挡板
C、密排桩间加注浆桩    D、深层搅拌水泥土桩挡墙

- 在基坑(槽)的土方开挖时，不正确的说法是(	) 。
A、当边坡陡、基坑深、地质条件不好时，应采取加固措施
B、在地下水位以下的土，应经降水后再开挖
C、应采取措施，防止扰动地基土
D、当土质较差时，应采用“分层开挖，先挖后撑”的开挖原则

- 进行施工验槽时，其内容不包括(	)。
A、降水方法与效益
B、基坑(槽)的位置、尺寸、标高是否符合设计要求
C、基坑(槽)的土质和地下水情况
D、空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的位置、深度、形状

- 以下几种土料中，可用作填土的是( 	) 。
A、淤泥    							B、含水溶性硫酸盐为5％的砂土
C、膨胀土    						    D、有机质含量为10％的粉土

- 土体具有压缩性的主要原因是（	 	）
A、由土颗粒的压缩引起的         B、由土中水被压缩引起的
C、由孔隙体积减小引起的         C、土体本身压缩模量较小引起的

三、判断题

1、地基只需满足强度条件就足够了。                        	（ 		）

2、土的主要特征与一般建筑材料（如钢材、混凝土）相同。    	（		）

3、地基的承载力与地下水位的高低无关。                    	（		）

4、从水文地质条件出发，应把基础设置在地下水位以下。      	（ 		）

5、对上层土差下层土好的地基，应视上层土的厚度决定基础埋深。	（		）

6、由于基础埋置于地下，所以对基础材料没有什么要求。      	（		）

7、土粒越细，粘聚力c越大。                              	（		）

8、若地基为厚粘土层，施工速度又快，则应选择固结快剪指标。 	（		）

9、土体发生剪切破坏的平面，就是剪应力最大的平面。        	（		）

10、地基埋深越大，极限承载力也大。                       	（		）

- 土颗粒级配曲线越缓，说明土颗粒越不均匀，级配良好。			（	）

- 工程上常用液限来判断粘性土的物理状态。							（	）

- 土中的气体如果处于封闭状态，则土不易压实，形成高压缩性土。	（	）

- 单粒结构的土如果孔隙比较小，且土体强度大，则可以作为天然地基。（	）

- 地基土的自重应力图线是一条折线。								（	）

- 粉土是粘性土，其塑性指数大于10。								（	）

- 土的孔隙比和孔隙率愈小，说明土的密实度愈低。					（	）

- 铲运机是一种能够铲土、运土和填土的综合作业机械。				（	）

- 压实机械按工作原理可分为碾实机械、夯实机械和震动机械。		（	）

- 单斗液压挖掘机工作装置主要是拉铲。								（	）

四、名词解释及简答题

1、液限指数定义及其表示的意义

2、场地平整的土方量计算的方法有几种，简述方格网法的计算步骤。

3、填土压实有哪几种方法？试述各自的适用性。

4、为了减小基础的不均匀沉降，有哪些建筑措施？

- 5解释界限含水量及最优含水率

6、土方调配应遵循哪些原则

7、为了减小基础的不均匀沉降，有哪些建筑措施

8、何谓基础埋置深度？选择基础埋置深度应考虑哪些因素的影响

五、计算题

1、有一种土样由试验测得天然重度γ=19kN/m3，含水量w= 30%，土粒相对密度ds=2. 60试计算该土样的孔隙比和干重度。（水的重度γw= 1OkN/ m3）。

2、用某种土筑堤，土的含水量w＝15％，土粒比重Gs＝2.67。分层夯实，每层先填0.5m ，其重度等＝16kN/ m3，夯实达到饱和度Sr＝85%后再填下一层，如夯实时水没有流失，求每层夯实后的厚度。

3、某条形基础，基础宽度b=4.Om，埋深d=2.Om，地基土的重度为7=18. 5kN/ m3，黏聚力c= 15kPa，内摩擦角φ＇=200，查表可得NC=17.7、Nq =7. 44、Ny=4．o，试按太沙基公式确定地基的极限承载力，如果安全系数K =2.5，求地基承载力特征值。

4、有一块体积为60 cm3的原状土样，重1.05 N, 烘干后0.85 N。 已只土粒比重（相对密度）Gs=2.67。求土的天然重度、天然含水量w、干重度d、饱和重度sat、浮重度’、孔隙比e及饱和度Sr

参考答案

- 填空题

- 开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖

- 孔隙率

- 液限、1.5

- 17

- 水，气体

- 岩石

- 压缩性

- 技术

- 重度或容重

- 土粒重量

- 灵敏度

- 孔隙比

- 饱和度

- 17

- 群桩效应

- 选择题

1、D   2、A  3、B   4、A  5、C

6、B	7、D	8、A	9、B	10、D

11、A  12、B  13、B   14、C  15、D

16、B	17、D	18、A	19、B	20、C

三、判断题

1、×	2. ×	3、×	4、√	5、√

6、×	7、√	8、×	9、×	10、×

11、√	12. ×	13、√	14、√	15、√

16、×	17、×	18、√	19、√	20、×

- 名词解释及简答题 略

五、计算题

1、

2、解：分析：压实前后Ws、Vs、w不变，如设每层填土的土颗粒所占的高度为hs，则压实前后hs不变，于是有：

hs=h11+e1=h21+e2                         （1）

由题给关系，求出：

e1=γs(1+w)γ−1=2.67×10×(1+0.15)16−1=0.919

e2=GswSr=2.67×0.150.85=0.471

代入（1）式，得：   h2=(1+e2)h11+e1=1+0.4711+0.919×0.5=0.383m

3、解：（1）太沙基极限承载力公式

（2）地基承载力

4、解：分析：由W和V可算得，由Ws和V可算得d，加上Gs，共已知3个指标，故题目可解。

γ=WV=1.05×10−360×10−6=17.5kN/m3

γd=WsV=0.85×10−360×10−6=14.2kN/m3

∵Gs=γsγw∴γs=Gsγw=2.67×10=26.7kN/m3

w=WwWs=1.05−0.850.85=23.5%

e=γs(1+w)γ−1=26.7(1+0.235)17.5−1=0.884

Sr=w⋅Gse=0.235×2.60.884=71%