《卫星定位原理与应用》复习题

一、填空题

1、中国目前正在建设的导航系统的名称是　　　　　    。

2、GPS系统的主要作用有导航、定位和　　　　。

3、通过GPS静态测量可以获得地面点的　　　维坐标。

4、伽利略卫星导航定位系统隶属于　　　  。

5、GPS系统所包含的卫星数目有　　　  颗。

6、随着国际和国内形势的变化，美国采取了　　项GPS政策，以最大限度的维护本国利益。

7、GPS的中文全称是　　　　。

8、GPS系统由　　　个部分组成。

9、美国建立GPS系统的初衷是为了　　　  用途。

10、GPS测量中的误差按照性质分为系统误差和　　　       。

二、选择题

1、随着国际和国内形势的变化，美国采取了（     ）项GPS政策，以最大限度的维护本

国利益。

A.2　　　　　 B.3　　　　　C.4　　　　 D.5

2、与信号传播有关的误差主要有电离层延迟、（     ）和多路径效应。

A.大气层延迟　　       B.平流层延迟

C.臭氧层延迟           D.对流程延迟

3、GPS网中的基线向量实际上是两点间的（     ）。

A.长度差     B.坐标差　　 C.角度差　　D.高度差

4、2020年，将出现4大（     ）导航定位系统并存的现象。

A.试验性     B.区域性　　 C.全球性  　D.军用性

5、GPS网的建立过程主要有设计准备、测量实施和（     ）。

A.数据处理    B.技术总结　　C.成果输出  　D.成果验收

6、中国目前正在建设的导航系统的名称是（     ）。

A.北斗　　　　 B.GPS　　　　C.格洛纳斯　　　　D.伽利略

7、GPS系统的作用包括（     ）。

A.导航　　 B.定位　　 C.导航和定位　　　D.导航、定位和授时

8、通过GPS静态测量可以获得地面点的（     ）维坐标。

A.二　　　　 B.三　　　　C.四　　 　 D.五

9、伽利略卫星导航定位系统隶属于（     ）。

A.英国　　　　B.法国　　　 C.欧盟　　 　 D.北约

10、GPS系统所包含的卫星数目有（     ）颗。

A.24　　　　　B.25　　　　　C.26　　　　 D.27

三、判断题

1、到目前为止，GPS接收机国内还不能生产。（     ）

2、GPS测量可以在任何时间和任何气候条件下进行。（     ）

3、在定位过程中产生的误差都是由错误操作造成的。（     ）

4、GPS卫星发射的信号由载波、测距码和导航电文三部分组成。（     ）

5、RTK全称为实时静态测量。（     ）

6、到目前为止，GPS接收机国内还不能生产。（     ）

7、GPS测量可以在任何时间和任何气候条件下进行。（     ）

8、在定位过程中产生的误差都是由错误操作造成的。（     ）

9、GPS卫星发射的信号由载波、测距码和导航电文三部分组成。（     ）

10、RTK全称为实时静态测量。（     ）

四、名词解释

1、GPS接收机

2、相对论效应

3、静态定位

4、GPS网

5、同步观测

6、基线向量

7、GPS导航

8、载波

9、测距码

10、同步观测

五、简答题

1、GPS系统中主控站的作用？

2、GPS静态测量的特点？

3、GPS定位中出现的误差按照来源的分类？

4、请至少列举出五个GPS技术应用的不同领域？

5、GPS卫星的作用？

6、什么是对流层延迟？消除或削弱对流层延迟的措施有哪些？

7、利用GPS进行测量的特点有哪些？

8、GPS在交通运输业中的具体应用有哪些（请写出不少于5个方面的应用）？

9、GPS系统中监测站的作用？

10、多路径误差的定义？消除和削弱多路径误差的措施？

参考答案

一、填空题

1、北斗系统   2、授时   3、三   4、欧盟   5、24

6、2    7、全球定位系统   8、3   9、军事   10、偶然误差

二、选择题

1、A   2、D   3、B   4、C   5、A

6、A   7、D   8、B   9、C   10、A

三、判断题

1、×  2、√  3、×  4、√  5、×

6、×  7、√  8、×  9、√  10、×

四、名词解释 略

五、简答题 略