《物理性污染控制》复习题

- 一、名词解释

1、吸声带宽    2、位移振幅倍率     3、吻合效应

4、振动加速度级    5、放射性活度    6、吸收剂量

7、隔声量     8、放射性去污     9、照度      10、射频接地

- 二、填空题

1.电磁场屏蔽的机理是                                      。

2.滤波的机理是                                                 。

3.辐射防护的原则是                                、                              和                                       。

4.放射性废物的特点有                               、                               和                                  。

5.固化技术有                            、                       、                         和                         四种。

6.大气热环境温度测量的方法有                         、                       和                           三种。

7.影响吸声特性的因素有           、              、             、             和           5个。

8.单腔共振结构的吸声原理是

。

9.单层匀质墙隔声的频率特性曲线中分三个区，分别是                                        、

和                                                                     。

10.隔墙的噪声衰减公式是                                               。

11.消声器按照其消声机理和结构的不同可分为                   、

、                              、                               和                                 5类。

12.振动波按照质点振动方向与波传播方向的关系分为                       和                         。

三  简答题

1.电磁辐射的场区分几类，每一类的特点分别是什么？

2.放射性污染中化学去污的工艺有哪些？

3.热污染的控制技术有哪些？

4.振动的控制技术有哪些？

5.弹性减震的方法分哪两类？它们的区别和联系分别是什么？

6.电磁辐射的场区分几类，每一类的特点分别是什么？

- 四、计算题

某房间尺寸为5m×6m×3m,墙壁、天花板和地板在1000Hz时的吸声系数分别为0.06、0.05和0.08.若安装一个在1000Hz倍频带内，吸声系数为0.8的吸声贴面天花板，求该频带在吸声处理前后的混响时间及处理后的吸声降噪量。

参考答案

- 一、名词解释 略

- 二、填空题

1.影响吸声特性的因素有  厚度 、孔隙率与密度 、空腔  、护面层 、和 使用环境 5个。

2.单腔共振结构的吸声原理是入射声波激发孔颈中空气柱往复运动，与颈壁摩擦，部分声能转化为热能而耗损，达到吸声目的。当入射声波的频率与共振器的固有频率相同时，发生共振，空气柱运动加剧，振幅和振速达最大，阻尼也最大，消耗声能最多，吸声性能最好。

3.单层匀质墙隔声的频率特性曲线中分三个区，分别是刚度和阻尼控制区 、质量控制区    和   吻合效应区  。

4.隔墙的噪声衰减公式是                                                                                      。

5.消声器按照其消声机理和结构的不同可分为阻性消声器   、 抗性消声器 、阻抗复合式消声器  、微穿孔板消声器    和  扩散消声器5类。

- 6.振动波按照质点振动方向与波传播方向的关系分为   纵波 和 横波  。

7.电磁场屏蔽的机理是依靠屏蔽体的反射和吸收起作用，实现电磁场的屏蔽 。

8.滤波的机理是在电磁波的所有频谱中分离出一定频率范围内的有用波段。

9.辐射防护的原则是 辐射实践正当性  、辐射防护最优化   和    限制个人剂量   。

10.放射性废物的特点有长期危害性  、处理难度大 和   处理技术复杂  。

11.固化技术有  水泥固化  、沥青固化 、塑料固化  和  玻璃固化 四种。

- 12.大气热环境温度测量的方法有  干球温度（T a）法 、湿球温度（T w）法  和黑球温度（T g）法 三种。

- 三  简答题 略

- 计算题

解：吸声处理前：

吸声处理后：