《电机与拖动基础》复习题

一、填空题

1、三相同步发电机在与电网并联时，必须满足一些条件，但首先必须绝对满足的条件

__________________。

2、直流他励电动机运行时， __________________回路绝不能断开 。

3、一台绕线式异步电动机，若增加转子回路电阻，而负载转矩不变时，转速将_________。

4、三相对称绕组通过三相对称电流，顺时针相序（a-b-c-a）,其中ia＝１０Sin(wt)，当Ia=10A时，三相基波合成磁势的幅值应位于　                 　　；当Ia =-5A时，其幅值位于　                 　　。

5、三相异步电动机，转差率为s= 0.123时，其转子电势频率f2为__________________。

6、直流电动机的调速方法有

和                                                                                  及                                                                   。

7、一台三相异步电动机，额定频率为50赫，额定转速是960转／分，该电机极数为_____________。

8、一台同步发电机，当励磁电流大于正常励磁电流时，可以输出________________性的无功功率。

9、某2p个磁极的直流电机，当绕组为单叠绕组时，其实际电刷数为__________________。

10、三相同步发电机通过调节                                       可调节有功功率。

11、判断直流发电机运行状态的依据是                          。

12、异步电动机等效电路中的附加电阻的物理意义

是                                                     。

13、笼式异步电动机采用Y-△起动时，电源提供的起动电流是原来的                      ，起动转矩是原来的                                  。

14、同步电机的功角δ有双重含义，一是                                   和                              之间的夹角；二是                          和                            空间夹角。

15、变压器并联运行的理想条件是                          、                             和                 及                          。

16.一台单相变压器额定电压为380V/220V，额定频率为50HZ，如果误将低压侧接到380V上，则此时Φm           ,I0           ,Zm           ,pFe           。

17. 直流电动机的调速方法有           、           、           。

18.变压器运行时基本铜耗可视为            ，基本铁耗可视为           。

19. 一台单相变压器，一次侧绕组有可以改变绕组匝数的多个引出线，当一次侧外加电压低于额定电压时，若要保持二次侧电压仍为额定电压不变，则应使一次侧绕组的匝数            。

20.一台50HZ的三相电机通以60 HZ的三相对称电流，并保持电流有效值不变，此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小           ，转速           ，极数           。

21. 如果感应电机运行时转差率为s，则电磁功率，机械功率和转子铜耗之间的比例是

=                  。

22.一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz，空载运行时转速为735转/分，此时转差率为                ，转子电势的频率为                 。当转差率为0.04时，转子的转速为              ，转子的电势频率为            。

23. 三相感应电机转速为n，定子旋转磁场的转速为n1，当n<n1时为            运行状态；当n>n1时为            运行状态；当n与n1反向时为           运行状态。

24. 绕线型感应电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流            ，起动转矩           。

25.如将变压器误接到等电压的直流电源上时，由于E=           ，U=           ，空载电流将            ，空载损耗将           。

26. 变压器空载运行时功率因数很低，其原因

为                                                      。

27. 变压器副边的额定电压指                                           。

28. 直流电机的电枢绕组的元件中的电动势和电流是                             。

29.直流发电机的电磁转矩是           转矩，直流电动机的电磁转矩是           转矩。

30. 并励直流电动机改变转向的方法

有                                                       。

二、简答题

1、为什么变压器的空载损耗可以近似看成铁损，短路损耗可近似看成铜损？

2、试绘出异步电动机的“T”形等效电路，说明各参数的意义。

3、试写出凸极式同步发电机的电磁关系、电压方程式，并画出相量图。

4、试判断三相变压器的连接组别，并画出相量图。

5.试述短距系数和分布系数的物理意义，为什么这两系数总是小于或等于1？

6.为什么采用短矩和分布绕组能削弱谐波电势？为什么削弱5次谐波和7 次谐波电势，节距选多大比较合适？

7.为什么可以把变压器的空载损耗近似看成是铁耗，而把短路损耗看成是铜耗？

8.如何判断直流电机运行于发电机状态还是电动机状态？它们的Tem、n、E、U、Ia的方向有何不同？能量转换关系如何?

9.在交流电机中，那类电机叫同步电机？那类电机叫异步电机？它们的基本工作原理和激磁方式有什么不同？

10. 何谓异步电动机的转差率？在什么情况下转差率为正，什么情况为负，什么情况下转差率小于1或大于1？如何根据转差率的不同来区别各种不同运行状态？

三、计算题

1、一台三相异步电动机，PN=4.5千瓦，Y/Δ接线，380/220伏，，，转/分，试求：

（1）接成Y形或Δ形时的定子额定电流；

（2）同步转速及定子磁极对数P；

（3）带额定负载时转差率；

2 、一台并励直流电动机的额定数据如下：PN＝17kw，UN＝220V，n＝3000r/m，IN＝88.9A，电枢回路电阻ra=0.0896欧，励磁回路电阻Rf＝181.5欧，若忽略电枢反应的影响，试求：

（1）电动机的额定输出转矩；

（2）在额定负载时的电磁转矩；

（3）额定负载时的效率；

（4）在理想空载（Ia＝0）时的转速；

（5）当电枢回路串入电阻R＝0.15欧时，在额定转矩时的转速。

3、一台单相变压器，SN=1000kVA ，，fN=50赫，

空载试验（低压侧）：U0=6300kV、I0=19.1A、P0=5000W；

短路试验（高压侧）：Uk=3240kV、Ik=15.15A、Pk=14000W；试计算：

（1） 计算“T”形等效电路参数；

（2）  满载且时的电压变化率及效率；

（3）  当时的最大效率。

4.一台6极异步电动机，额定电压380伏，定子三角形接法，频率50Hz，额定功率7.5kw，额定转速960r/m，额定负载时Cosϕ1=0.824，定子铜耗474W，铁耗231W，机械损耗45w，附加损耗37.5w，试计算额定负载时，（1）转差率；(2)转子电流的频率；（3）转子铜耗；（4）效率；（5）定子电流。

5.一台并励直流发电机，，电枢回路电阻，一对电刷压降，励磁回路电阻，求额定时的电磁功率和电磁转矩？

6.一台单相变压器50KVA、7200/480V、60Hz。其空载和短路制盐数据如下

| 实验名称 | 电压（伏） | 电流（安） | 功率（W） | 电源加在 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载 | 480 | 5.2 | 245 | 低压边 |
| 短路 | 157 | 7 | 615 | 高压边 |

试求：（1）短路参数及其标么值；（2）空载和满载时的铜耗和铁耗；（3）额定负载电流、功率因数Cosϕ2=0.9滞后时的电压变化率、副边电压及效率。

参考答案

一、填空题

1-15  没答案

16.一台单相变压器额定电压为380V/220V，额定频率为50HZ，如果误将低压侧接到380V上，则此时Φm增加,I0 增加,Zm 减少,pFe 不变 。

17. 直流电动机的调速方法有    调压  、    电枢串电阻   、   调励磁  。

18.变压器运行时基本铜耗可视为   可变损耗   ，基本铁耗可视为  不变损耗      。

19. 一台单相变压器，一次侧绕组有可以改变绕组匝数的多个引出线，当一次侧外加电压低于额定电压时，若要保持二次侧电压仍为额定电压不变，则应使一次侧绕组的匝数   减小  。

20.一台50HZ的三相电机通以60 HZ的三相对称电流，并保持电流有效值不变，此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小   不变      ，转速  升高         ，极数    不变     。

21. 如果感应电机运行时转差率为s，则电磁功率，机械功率和转子铜耗之间的比例是

=  1：（1-S）:S    。

22.一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz，空载运行时转速为735转/分，此时转差率为    0.02    ，转子电势的频率为     1Hz       。当转差率为0.04时，转子的转速为    720r/min     ，转子的电势频率为     2Hz    。

23. 三相感应电机转速为n，定子旋转磁场的转速为n1，当n<n1时为    电动机        运行状态；当n>n1时为     发电机      运行状态；当n与n1反向时为    电磁制动       运行状态。

24. 绕线型感应电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流     减小        ，起动转矩    增大         。

25.如将变压器误接到等电压的直流电源上时，由于E=近似等于U    ，U=IR，空载电流将    很大        ，空载损耗将   很大       。

26. 变压器空载运行时功率因数很低，其原因为    励磁回路的无功损耗比有功损耗大很多，空载时主要由激磁回路消耗功率    。

27. 变压器副边的额定电压指原边为 额定电压时副边的空载电压  。

28. 直流电机的电枢绕组的元件中的电动势和电流是   交流的      。

29.直流发电机的电磁转矩是     制动    转矩，直流电动机的电磁转矩是    驱动     转矩。

39. 并励直流电动机改变转向的方法有将电枢绕组的两个接线端对调，将励磁绕组的两个接线端对调，但二者不能同时对调。

二、简答题

略

三、计算题

略