《计算机组成与结构》复习题

一、选择题

- 按照冯.诺依曼提出的计算机结构，下列不属于计算机组成部件的是(  )。

A. 操作系统     B.控制器     C. 运算器        D. 存储器

- ALU的功能是(  )。

A.存储数据和指令                  B.进行算术和逻辑运算

C.只能进行算术运算                D.控制计算机各部件完成执行过程

- 下列对于IEEE754标准描述错误的是(  )。

A. IEEE754是计算机浮点数标准

B. IEEE754标准有数符、阶码和尾数三部分构成

C. IEEE754标准分为32位浮点数和64位浮点数格式

D. IEEE754是计算机整数标准

- 定点补码加法运算中，下列(  )表明运算结果必然发生了溢出。

A.双符号位相同     B.双符号位不同       C.异号数相加       D.同号数相加

- 和外存储器相比，内存储器的特点是(  )。

A．容量大、速度快、成本低         B．容量大、速度慢、成本高

C．容量小、速度快、成本高         D．容量小、速度快、成本低

6.下列存储器中，存储速度最慢的是(  )。

A.寄存器       B. cache         C. SRAM        D. 硬盘

7.下列存储器中，属于易失性存储器的是(  )。

A. E2PROM       B. ROM        C. RAM      D. CDROM

- 下列关于半导体存储器的描述错误的是(  )。

A. SRAM称为静态随机存储器          B. DRAM称为静态随机存储器

C. DRAM称为动态随机存储器          D. DRAM需要刷新操作以保持数据

9.相联存储器是指按(  )进行寻址的存储器。

A．地址指定方式              B．堆栈存取方式

C．内容指定方式              D．地址指定方式与堆栈存取方式结合

10．Cache和主存组成的存储层次中，由(  )完成地址转换。

A.操作系统       B.CPU         C.相联存储器        D.内存

11.中央处理器（CPU）包含(  )。

A．运算器  					 B．控制器

C．运算器、控制器和cache     D．运算器、控制器和主存储器

12.下列对于寻址方式错误的是(  )。

A. 基址寻址将基址寄存器的内容与指令中的偏移量相加得到操作数有效地址

B. 只有数据才能利用寻址方式进行寻址，指令不可以

C. 操作数可以在寄存器中也可以在内存中

D. 间接寻址中操作数在内存中

13. CPU中用于存放当前正在执行的指令的寄存器是(  )。

A.  PC    B. 通用寄存器   C. IR    D. DR

- 在微程序控制器中，微程序存放在(  )。

A.内存         B.通用寄存器       C.控制存储器         D. 指令寄存器

15.在CPU中跟踪指令后继地址的寄存器是(  )。

A．主存地址寄存器             B．程序计数器

C．指令寄存器                 D．状态条件寄存器

16. 相对于微程序控制器,硬布线控制器的特点是(  )。

A. 指令执行速度慢,指令功能的修改和扩展容易。

B. 指令执行速度慢,指令功能的修改和扩展难。

C. 指令执行速度快,指令功能的修改和扩展容易。

D. 指令执行速度快,指令功能的修改和扩展难。

17.下列关于主设备从设备的描述错误的是(  )。

A. 主设备是在一次总线通信过程中启动总线周期的一方

B. 从设备是在一次总线通信过程中启动总线周期的一方

C. 一次总线通信过程可以有多个从设备

D. 一次总线通信过程只能有一个主设备

18.下面描述的RISC机器基本概念中正确的句子是(  )。

A.RISC中的指令条数比CISC多

B.RISC称为精简指令系统计算机

C. RISC称为复杂的指令系统计算机

D. RISC计算机中通常配置数量较少的寄存器

19.下列设备中属于输入设备的是_____。

A．显示器        B.打印机       C.鼠标        D.音箱

20. 中断发生在(  )。

A. 指令执行过程中               B. 执行执行任何一个时刻

C. 指令执行完成之后             D. 不能确定

21、若十进制数为37.25，则相应的二进制数是(  )。

A.100110.01    B.110101.01    C. 100101.1    D.100101.01

22、若[x]反=1.1011，则x=(  )。

A.-0.0101      B.-0.0100        C.0.1011        D.-0.1011

23、某机器字长16位，含一位数符，用补码表示，则定点小数所能表示的最小正数是(  )。

A.2-15          B.216           C.2-           D.1-2-15

24、若采用双符号位补码运算，运算结果的符号位为10，则(     )。

A.产生了负溢出下溢.       B.产生了正溢出上溢.

C.运算结果正确，为负数       D.运算结果正确，为正数

25、在用比较法进行补码一位乘法时，若相邻两位乘数yiyi+1为01时，完成的操作是(  )。

A.无                                    B.原部分积+[X]补 ，右移一位

C.原部分积+[-X]补 ，右移一位            D.原部分积+[Y]补 ，右移一位

26、堆栈指针SP的内容是(  )。

A.栈顶地址     B.栈底地址     C.栈顶内容     D.栈底内容

27、在寄存器间接寻址方式中，操作数是从(  )。

A.主存储器中读出       B.寄存器中读出       C.磁盘中读出      D.CPU中读出

28、在微程序控制器中，一条机器指令的功能通常由(  )。

A.一条微指令实现   B.一段微程序实现   C.一个指令码实现    D.一个条件码实现

29、在串行传输时，被传输的数据(  )

A.	在发送设备和接受设备中都是进行串行到并行的变换

B.	在发送设备和接受设备中都是进行并行到串行的变换

C.	发送设备进行串行到并行的变换，在接受设备中都是进行并行到串行的变换

D.	发送设备进行并行到串行的变换，在接受设备中都是进行串行到并行的变换

30、系统总线是指(  )。

A.	运算器、控制器和寄存器之间的信息传送线

B.	运算器、寄存器和主存之间的信息传送线

C.	运算器、寄存器和外围设备之间的信息传送线

D.	CPU、主存和外围设备之间的信息传送线

二、 名词解释

1．	全相联映像

2．	指令系统

3．	指令周期

4．	向量中断

三、简答题

- DRAM存储器为什么要刷新？

- 什么叫指令？什么叫指令系统？

- CPU中有哪些主要寄存器？简述这些寄存器的功能。

- 中断处理过程包括哪些操作步骤？

- CPU执行一段程序时, cache完成存取的次数为2420次，主存完成存取的次数为80次，已知cache存储周期为40ns，主存存储周期为240ns，求cache/主存系统的效率和平均访问时间。

- 刷新存储器的重要性能指标是它的带宽。若显示工作方式采用分辨率为1024×768，颜色深度为24位，帧频（刷新速率）为72HZ，求：

（1）刷新存储器的存储容量是多少？

（2）刷新存储器的带宽是多少？

四、计算题

1、已知 X=+15,Y=-13，输入数据用补码表示，用带求补级的补码阵列乘法器计算

X×Y=? 并用十进制数乘法验证。

2、某总线在一个总线周期中并行传送4B的数据，假设一个总线周期等于一个总线时钟周期，总线时钟频率为33MHz，求总线带宽是多少？

3 简述中断执行过程。

五、画图题

- 试画出三总线系统的结构图。

- 画出PCI总线结构框图。

参考答案

一、选择题

1-20 ABDBC   DCBCC   CBCCB   DBCCC

21-30 DBAAB ABBDD

二、名词解释

略

三、简答题

略

四、计算题

略

五、画图题

略