《建筑结构》复习题

一、单项选择题

1、进行承载力计算时，其荷载效应的取值为（        ）。

A. 荷载效应的基本组合；  　　        B. 荷载效应的短期组合；

C.  荷载效应的长期组合；             D. 荷载效应的偶然组合。

2、下列（        ）状态应按正常使用极限状态验算。

A．结构作为刚体失去平衡；                 B．影响耐久性能的局部破坏；

C．因过度的塑性变形而不适于继续承载；     D．构件失去稳定。

3、钢筋砼适筋梁正截面受弯承载力基本计算公式，是依据（       ）阶段的截面应力图形建立的。

A. 第Ⅱ阶段    B. 第Ⅲ阶段末（Ⅲa）  C．第Ⅲ阶段     D. 第Ⅰ阶段末（Ⅰa）

4、我国《砼结构设计规范》中，砼的强度等级是按（           ）确定的。

A．立方体抗压强度平均值；             B.棱柱体抗压强度平均值；

C．立方体抗压强度标准值；             D. 棱柱体抗压强度标准值。

5、 双筋矩形截面设计时，如均未知，则引入条件，其实质是（         ）。

A. 先充分发挥受压区砼的作用，不足部分用补充，这样求得的（）最小。

B. 通过求极值确定出当时，（）最小；

C. 是为了满足公式的适用条件；

D. 是保证梁发生界限破坏。

6、在梁的斜截面受剪承载力计算时，必须对梁的截面尺寸加以限制（不能过小），其目的是为了防止发生（         ）。

A．斜拉破坏；      B．剪压破坏；  C．斜压破坏；       D．斜截面弯曲破坏

7、影响钢筋砼轴心受压构件稳定系数的最主要因素是（         ）。

A．配筋率                    B．砼强度

C．钢筋强度                  D．构件的长细比

8、多跨连续梁（板）按弹性理论计算时，为求得某跨跨中最小正弯矩（或最大负弯矩），活荷载应布置在（         ）。

A．该跨，然后隔跨布置；              B. 该跨及相邻跨

C. 所有跨；                          D. 该跨左右相邻各跨，然后隔跨布置

9、钢筋砼梁截面抗弯刚度随荷载的增加而（          ）。

A.逐渐增加；       B.逐渐减小；      C.保持不变；    D.先增加后减小。

10、在进行钢筋砼受力构件的变形和裂缝宽度验算时所采用的荷载及材料强度指标是（          ）。

荷载的设计值，材料强度的设计值；

荷载的设计值，材料强度的标准值；

荷载的准永久值，材料强度的标准值；

荷载的标准值，材料强度的标准值。

11、单向板梁板结构按弹性方法计算连续板内力时，应采用折算荷载，这是因为（        ）。

A．考虑板的拱作用                    B．考虑支座约束作用

C．考虑活荷载的不利布置              D．以上都不对

12、砖砌体的抗压强度较砖的抗压强度（          ）。

A. 高          B. 低            C. 相同            D. 高低均有可能

13、规范规定仅考虑（         ）两个因素确定房屋静力计算方案。

A. 屋盖刚度和排架刚度                 B. 屋盖类型和荷载类型

C. 横墙间距和屋架跨度                 D. 横墙间距和屋盖刚度

14、局部受压时，直接受压的局部范围内砌体抗压强度有较大程度提高，原因是（        ）。

A. 局部压力较低                 B. 局部受压砌体处单向受压状态

C. 套箍强化作用                 D. 内拱作用

15、抗震设防烈度一般可采用（         ）。

A. 地震烈度     B. 震中烈度　　Ｃ. 基本烈度　　Ｄ. 地震烈度表

16、下列作用中，不属于可变荷载范畴的是（     ）。

A.楼面活荷载

B.风荷载

C.雪荷载

D.撞击力或爆炸力

17、下列情况下，构件超过承载能力极限状态的是（     ）。

A.在荷载作用下产生较大变形而影响使用

B.构件在动力荷载作用下产生较大的振动

C.构件受拉区混凝土出现裂缝

D.构件因过度的变形而不适于继续承载

18、我国《规范》所采用的设计基准期是(      )。

A.25年                 B.30年                 C.50年             D. 100 年

19、对于无明显屈服点的钢筋，是取相应于某一残余应变时的应力作为屈服强度的，称为条件屈服强度。该残余应变值是（     ）。

A.0.1%          B.0.2%            C.0.3%            D.0.4%

20、在以下关于混凝土性质的论述中，其中不正确的是（    ）。

A.混凝土带有碱性，对钢筋有防锈作用

B.混凝土水灰比越大、水泥用量越多，收缩和徐变越大

C.混凝土的线膨胀系数和钢筋的相近

D.混凝土强度等级越高，要求受拉钢筋的锚固长度越大

21、钢筋混凝土轴心受拉构件的承载力取决于(     )。

A.混凝土强度

B.箍筋

C.纵向钢筋的强度和面积

D.混凝土强度、箍筋、纵向钢筋的强度和面积

22、超筋梁的正截面承载力取决于（    ）。

A.混凝土的抗压强度

B.混凝土的抗拉强度

C.钢筋的强度及配筋率

D.箍筋的强度及配筋率

23、在下列影响梁的受剪承载力的因素中，影响最小的是(     )。

A.混凝土强度

B.截面尺寸

C.配筋率

D.配箍率

24、对于小偏心受压构件，(     )。

A.M不变时，N越大越危险

B.M 不变时，N越小越危险

C.N 不变时，M越小越危险

D.M 不变且N不变时，长细比越小越危险

25、在受扭构件中配置适当的抗扭纵向钢筋和箍筋，可以（     ）。

A.大大提高开裂扭矩

B.大大提高抗扭承载力

C.大大提高开裂扭矩和抗扭承载力

D.大大提高截面受扭塑性抵抗矩

26、预应力混凝土构件中的预应力钢筋(     )。

A.必须是高强度钢筋

B.必须是未经冷拉的热轧钢筋

C.必须是光面钢筋

D.必须是HPB235级钢筋

27、烧结普通砖的强度等级是以下述强度划分的(     )。

A.抗拉强度

B.抗压强度

C.抗折强度

D.抗压强度与抗折强度

28、对于民用建筑中承受静力荷载的钢屋架，下列关于选用钢材钢号和对钢材的叙述中不正确的是(     )。

A.可选用Q235 钢

B.可选用Q345 钢

C.钢材须具有抗拉强度、伸长率、屈服强度的合格保证

D.钢材须具有常温冲击韧性的合格保证

29、钢筋混凝土楼盖中的主梁是主要承重构件，其计算方法是(     )。

A.塑性内力重分布方法

B.弹性理论方法

C.混凝土按塑性，钢筋按弹性

D.混凝土按弹性，钢筋按塑性

30、以下关于地震震源和震中关系正确的是（     ）。

A.震源和震中是同一个概念

B.震中是震源在地球表面上的竖直投影点

C.震中是指震源周围一定范围内的地区

D.震源是震中在地球面上的竖直投影点

二、填空题

1、对建筑结构应具备的功能要求可以用           、           、            来概括。

2、建筑结构按其所用材料的不同，可分为                    、                     、

和                     。

3、钢筋混凝土受弯构件斜裁面破坏形式有          、           和             。

4、适筋梁的第Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ阶段末应力状态分别是______       ____、_____       ______

及____         _____计算的依据。

5、偏心受拉构件，当轴向拉力N作用在和合力点之间时，为_________受拉构件，当轴向拉力N作用在和合力点之外时，为____________受拉构件。

6、整体单向板肋形结构中，连续的主、次梁按正截面承载力计算配筋时，跨中按_____截面计算；支座________截面计算。

7、砌体结构房屋静力计算方案有   　　　　、　　　　　　、　　　　　　三种。

8、当梁下局部受压承载力不满足时，在梁端下设置　　　      　以增大局部受压面积，是较有效的方法。

9、砌体是由　　　　　和　　　　　砌筑而成的整体材料。

10、场地类型划分以                  和                      来评定。

11、钢筋混凝土受弯构件正截面的破坏形式有三种，即           、            、和            。

12、结构上的荷载分为              、               和               。

13、《建筑结构荷载规范》给出了四种代表值，即           、            、          和

。

14、钢筋混凝土受压构件（柱）按纵向力与构件截面形心相互位置的不同，可分为         和

构件。

15、结构的极限状态有两类，即                     和                    ，任何结构构件需进行                  极限状态的计算。

16、钢筋混凝土偏心受压构件，当ξ ≤ ξb时为         受压，当ξ > ξb时为         受压。

17、杆件的基本变形有4类：轴向拉伸、           、         、         、         。

18、砌体结构房屋的承重体系按其结构布置方式的不同可分为            、            、

、              等。

三、判断题

1、在梁内受拉区配筋量越多，梁的承载力就越大。（    ）

2、在受压构件中，选用钢筋时，在钢筋面积相同情况下选用钢筋直径大、根数少的比选用直径小、根数多的好。(    )

3、对于弯矩较大且加大截面尺寸受到限制，可采用受压钢筋协助砼承受压力，可设计成双筋截面梁。（    ）

4、双向板长跨方向的跨中受力钢筋应置于板的外侧，而短跨方向的受力钢筋与长跨受力钢筋垂直，置于板的内侧。（    ）

5、当楼梯的跨度大，活荷载也较大时，一般可采用板式楼梯。（    ）

6、为了减少钢筋应力松驰引起的预应力损失的措施是采用超张拉。（    ）

7、结构构件的挠度值超过规范限值问题，属于承载能力极限状态。（    ）

8、在整体现浇式单向板助梁楼盖计算时，主梁按塑性理论计算。（    ）

9、砼结构设计，通常是按承裁力极限状态设计构件，必要时再按正常使用极限状态。（    ）

10、钢筋通过冷拉可提高其抗拉和抗压强度，且塑性亦之提高。（    ）

11、受压构件的砼，宜采用较高强度等级的砼，但不宜采用高强度的钢筋。（    ）

12、对于弯矩较大且加大截面尺寸受到限制，可采用受压钢筋协助砼承受压力，可设计成双筋截面梁。（    ）

13、双向板长跨方向的跨中受力钢筋应置于板的外侧，而短跨方向的受力钢筋与长跨受力钢筋垂直，置于板的内侧。（    ）

14、钢筋砼矩形截面对称配筋柱，对大偏心受压，当轴向压力N值不变时，弯矩M值越大，所需纵向钢筋越多。（    ）

15、当楼梯的跨度大，活荷载也较大时，一般可采用板式楼梯。（    ）

16、为了减少钢筋应力松驰引起的预应力损失的措施是采用超张拉。（    ）

17、梁的斜截面受剪承载力公式适用条件中的上限值--------最小截面尺寸是防止斜拉破坏。（    ）

18、结构构件的挠度值超过规范限值问题，属于承载能力极限状态。（    ）

19、《砼设计规范》中砼强度等级的划分是根据砼的轴心抗压强度标准值。（    ）

20、一根钢筋的不需要点也叫理论断点，所以钢筋可以在理论断点处切断。（    ）

四、名词解释与简答题

1、简述钢筋砼适筋梁正截面三个受力阶段及受力特征。

2、在进行梁斜截面受剪承载力计算时，计算截面的位置如何确定？

3、简述大小偏心受压破坏发生的条件、破坏特征？

4、简述影响砌体抗压强度的主要因素

5、根据我国“三水准设防，两阶段设计”内容。请回答：

（1）三水准设防的含义是什么？

（2）怎样对工程结构进行两阶段设计?

（3）如何体现和保证第二水准的设防要求？

6、如何对钢筋混凝土结构进行抗震设计？（至少答出6条）

7、什么是砼的徐变？影响砼徐变大小的主要因素有哪些？

抵抗弯矩图的概念：

8、在进行梁斜截面受剪承载力计算时，计算截面的位置如何确定？

9、简述大小偏心受压破坏发生的条件、破坏特征？

10、挑梁的破坏形态有哪几种？挑梁的承载力计算内容包括哪几方面？

11、简述影响砌体抗压强度的主要因素。

12、钢结构实腹式轴心受压构件设计原则及设计步骤？

参考答案

一、单项选择题

| 题目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | A | B | B | C | A | C | D | D | D | C | B | B | D | C | C |

| 题目 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | D | D | C | B | D | C | A | C | A | B | A | D | D | B | B |

二、填空题

1、对建筑结构应具备的功能要求可以用 安全性 、 适用性 、 耐久性 来概括。

2、建筑结构按其所用材料的不同，可分为 砼结构 、 砌体结构 、 钢结构 和 木结构 。

3、钢筋混凝土受弯构件斜裁面破坏形式有 斜压破坏（超） 、 剪压破坏（适） 、和 斜拉破坏（少） 。

4、适筋梁的第Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ阶段末应力状态分别是__抗裂度验算___、_裂缝宽度和挠度验算及___承载力验算______计算的依据。

5、偏心受拉构件，当轴向拉力N作用在和合力点之间时，为____小_____受拉构件，当轴向拉力N作用在和合力点之外时，为______大______受拉构件。

6、整体单向板肋形结构中，连续的主、次梁按正截面承载力计算配筋时，跨中按__T___截面计算；支座_____矩形___截面计算。

7、砌体结构房屋静力计算方案有   　刚性方案　　　、　　　刚弹性方案　　　、　弹性方案三种。

8、当梁下局部受压承载力不满足时，在梁端下设置　垫块　以增大局部受压面积，是较有效的方法。

9、砌体是由　砌体　　　　和　　砂浆　　　砌筑而成的整体材料。

10、场地类型划分以等效剪切波速和覆盖层厚度来评定。

11、钢筋混凝土受弯构件正截面的破坏形式有三种，即 少筋破坏 、 超筋破坏 、和 适筋破坏 。

12、结构上的荷载分为 永久荷载 、 可变荷载 和 偶然荷载 。

13、《建筑结构荷载规范》给出了四种代表值，即 标准值 、 组合值 、 准永久值 和 频遇值 。

14、钢筋混凝土受压构件（柱）按纵向力与构件截面形心相互位置的不同，可分为 轴心受压 和 偏心受压 构件。

15、结构的极限状态有两类，即 承载能力极限状态 和 正常使用极限状态 ，任何结构构件需进行 承载能力 极限状态的计算。

16、钢筋混凝土偏心受压构件，当ξ ≤ ξb时为 大偏心 受压，当ξ > ξb时为小偏心 受压。

17、杆件的基本变形有4类：轴向拉伸、轴向压缩、剪切、扭转、弯曲。

18、砌体结构房屋的承重体系按其结构布置方式的不同可分为横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重、底部框架等。

三、判断题

1-10 （ × ） ( √ )（ √ ）（ × ）（ × ）（ √ ）（ × ）（ × ）（ √ ）（ × ）

11-20（ √ ）（ √ ）（× ）（ √ ）（ × ）（ √ ）（ × ）（ × ）（ × ）（ × ）

四、名词解释与简答题

略