《水资源与农田水利学》复习题

一、填空题

1、按照地面灌溉湿润土壤方式的不同，可分为          、          、          等几种灌溉方法。

2、自然界中的水分循环一般分为                    和                    。

3、一个完整的灌溉系统的组成包括           、          、           、           等几个重要组成部分。

4、照渠道横断面的几何形状，常有            、              、               等三种形状；按照挖填方情况，又可分为         、              、          等三种形状。

5、自然界中的水分循环一般分为                    和                    。

6、农田水利上所谓的“四水”是指            、         、          、           等几项内容。

7、渠系建筑物一般分为          、           、        、          和      等五类。

8、一个完整的灌溉系统的组成包括           、          、           、           等几个重要组成部分。

二、选择题

1、下面属于非固定渠道的是 (  )。

A. 支渠   B. 斗渠      C. 农渠      D. 毛渠

2、一般没有分水口的渠道上下游流量的比值是（  ）。

A.田间水利用系数   B.渠道水利用系数  C.渠系水利用系数  D.灌溉水利用系数

3、(   )在土壤中通过时能被植物吸收利用，只是不能为土壤所保持。

A. 膜状水         B. 重力水         C. 毛管水       D.悬着毛管水

4、旱作物根系吸水层中允许的平均最大含水率，一般不超过根系吸水层中的(   )。

A. 吸湿系数         B. 凋萎系数       C. 土壤含水率      D.田间持水率

5、设计排涝标准时，需选择发生一定重现期的暴雨，一般选择标准是？ （ ）

A、1-5年  B、5-10年  C、10-15年   D、15-20年

6、当水流的流线为相互平行的直线时的水流称为  (   )。

A. 恒定流      B. 均匀流        C.非均匀流     D. 非恒定流

7、渍害一般是指 (    )

A. 地面水过多        B. 土壤水过多      C. 地下水过多      D. 承压水过多

8、灌溉时控制旱作物根系吸水层中最大含水率不应大于 (  )。

A. 吸湿系数         B. 凋萎系数       C. 土壤含水率      D.田间持水率

9、滴灌主要适用于（  ）。

A. 高杆作物         B. 水稻         C. 大田作物        D.果树蔬菜等经济作物

10、特别适宜防治土壤次生盐碱化的农田排水方式是？ （ ）

A、明沟排水； B、竖井排水； C、暗管排水； D、暗沟排水。

11、下面属于非固定沟的是 (  )。

A. 支沟   B. 斗沟      C. 农沟      D. 毛沟

12、(   )在土壤中通过时能被植物吸收利用，只是不能为土壤所保持。

A. 膜状水         B. 重力水         C. 毛管水       D.悬着毛管水

13、一个灌区中，各级渠道的水利用系数之积称为（  ）。

A.田间水利用系数   B.渠道水利用系数  C.渠系水利用系数  D.灌溉水利用系数

14、旱作物根系吸水层中允许的平均最大含水率，一般不超过根系吸水层中的(   )。

A. 吸湿系数         B. 凋萎系数       C. 土壤含水率      D.田间持水率

15、 下面一般不纳入渠道损失流量的是(   )。

A. 渠道渗漏         B. 漏水损失       C. 渠道余水      D.水面蒸发

16、 当水流的流线为相互平行的直线时的水流称为  (   )。

A. 恒定流      B. 均匀流        C.非均匀流     D. 非恒定流

17、 涝害一般是指 (   )

A. 地面水过多        B. 土壤水过多      C. 地下水过多      D. 承压水过多

18、 灌溉时控制旱作物根系吸水层中最大含水率不应大于 (   )。

A. 吸湿系数         B. 凋萎系数       C. 土壤含水率      D.田间持水率

19、 作物根系吸水层中的土壤水，以(   )最容易被旱作物吸收，是对旱作物最有价值的水分形式。

A. 膜状水         B. 重力水         C. 毛管水       D.悬着毛管水

20、防治土壤盐碱化的水利技术不包括？ （   ）

A、明沟排水 B、井灌井排 C、灌水冲洗 D、放淤改良

三、判断题

1、农作物的灌溉制度是指播种前及全生育期的灌水次数、灌水日期、灌水定额及灌溉定额。 （  ）

2、作物需水量是指农作物生长发育过程中，从播种至收获消耗于植株叶面蒸腾和株间蒸发的水分的总和。 （  ）

3、对于旱作物，湿润年份及南方地区的灌水次数少，灌溉定额小；干旱年份及北方地区的灌水次数多，灌溉定额大。 （  ）

4、大中型机组式喷灌系统应该选在丘陵地区。 （  ）

5、畦灌是灌溉水沿畦田长边方向成薄水层流动，在流动中主要借重力作用湿润土壤的一种灌水方法。 （  ）

7、水源工程一般是指为从水源取水进行滴灌而修建的拦水、引水、蓄水、提水和沉淀工程，以及相应的输配电工程。（  ）

8、渗灌即地下灌溉，它是利用地下管道将灌溉水输入埋设地田间地下一定深度的渗水管或鼠洞内，借助土壤毛管作用湿润土壤的灌溉方法。（  ）

9、灌水方法包括喷灌、滴灌（地表与地下滴灌）、微喷灌、涌泉灌（小管出流灌）、重力滴灌、渗灌几种灌溉形式。（  ）

10、固定式微灌系统是指全部管网安装好后不再移动，固定在地表或埋入地下。（  ）

11、土壤中的毛管水是不能被植物根系吸收利用的水分（  ）

四、名词解释

1、径流系数  2、田间持水量  3、渠道设计流量  4、地下水临界深度  5、降雨经验频率

6、喷灌强度  7、管道水头损失  8、灌溉定额  9、灌水周期  10、排水模数  11、径流系数  12、降雨经验频率  13、田间持水量 14、灌溉保证率  15、渠道水利用系数

16、渠道净流量  17、土壤计划湿润层  18、灌溉定额  19、 喷灌均匀度  20、土壤有效水

五、简答题

1、叙述作物灌溉制度的主要内容及其确定方法。

1、列出田间土壤水量平衡方程式，并简述灌溉制度的主要包括内容。

3、分析水旱作物需水量的组成及其主要影响因素。

4、渠道系统组成一般包括哪几个部分，渠道建筑物的主要有哪几种类型并举例说明。

5、简述田间沟渠路的布置方式及其各自的优缺点。

6、简要分析排水的主要方法及其特点。

7、分析水旱作物需水量的组成及其主要影响因素。

8、分析土壤蒸发可分为哪几个阶段，并说明各个阶段的特点。

9、说出喷灌系统的组成与主要类型，并简要阐述喷灌设计的基本程序。

10、什么叫水头损失？说出水头损失的类型并简要分析喷灌管道设计中“20%原则”的含义。

11、简述田间沟渠路的布置方式及其各自的优缺点。

12、渠道系统组成一般包括哪几个部分，渠道建筑物的主要有哪几种类型并举例说明。

《水资源与农田水利学》课程考试试题答案

一、填空题（每空1分，共15分。）

1、畦灌、沟灌、淹。

2、大循环、小循环。

3、水源和引水部分、输水配水系统、田间渠道系统、排水泄水系统。

4、矩形、梯形、U形、挖方、填方、挖填方。

5、大循环、小循环

6、大气水、地表水、土壤水、地下水

7、分水建筑物、控制建筑物、交叉建筑物、联接建筑物、量水建筑物。

8、水源和引水部分、输水配水系统、田间渠道系统、排水泄水系统

二、选择题（每小题2分，共20分。）

1-5 DBBDB 6-10 BBDDB 11-15 DBCDC 16-20 BADCD

三、判断题（每小题1分，共5分）

1、（T）2、（T）3、（T）4、（F）5、（T）

6、（T）7、（T） 8、（T） 9、（T） 10、（F）

四、名词解释（每小题3，共30分。）

略

五、简答题（每小题5分，共30分。）

略