《给排水工程施工与组织》复习题

一、填空题

1、地下含水层内的水分有：      、       、       。

2、土是由岩石风化生成的松散沉积物，是由       、            、         所组成的三相体系。

3、钢筋混凝土工程由          、            和               所组成。

4、混凝土的浇水湿润养护不应少于       。

5、土是由岩石风化生成的松散沉积物，由        、        、       所组成的三相体系。

6、组织场地平整施工，一般需包括                  、                  、                                                                         和                     及拟定施工方案等。

7、室外排水管道作业中，稳管作业应达到      、     、      、     的要求。

二、概念题

1、土的饱和重度：

2、混凝土：

3、一次灌浆

4、概算定额：

5、措施项目：

6、土的孔隙比：

7、混凝土的耐久性

8、砌体工程：

9、管道不开槽施工：

10、分项工程：

三、问答题

1、沟槽开挖的施工方案内容是什么？

2、什么是流砂现象？在什么条件下会产生流砂现象？防治流砂现象的措施有哪些？

3、支撑结构应满足哪些要求？

4、排水管道常采用的刚性接口和柔性接口有哪些？各适用在什么场合？

5、试述地下给排水管道不开槽施工的特点及其适用范围

6、室外给水管道施工时应如何排管？

7、请画出土的三相组成示意图，并简要说明 。

8、发生边坡塌方的原因有哪些？为了防治滑坡和塌方，应采取哪些措施？

9、地基处理的目的是什么？处理方法主要有几种？

10、模板如何进行分类？

11、混凝土搅拌方式有哪几种？各有什么特点？

12、模板支设的质量要求有哪些？

四、综述题

1、就所学知识，阐述给排水相关工程施工的方式、方法及施工要求。

2、就所学知识，阐述建筑内部给水排水管道施工的方式、方法及施工要求。

参考答案

一、填空题

1、地下含水层内的水分有：水气、结合水、自由水。

2、土是由岩石风化生成的松散沉积物，是由颗粒（固相）、水（液相）、气（气相）所组成的三相体系

3、钢筋混凝土工程由 钢筋工程 、 模板工程 和 混凝土工程 所组成。

4、混凝土的浇水湿润养护不应少于 14天 。

5、土是由岩石风化生成的松散沉积物，由        、        、       所组成的三相体系。

颗粒（固相）         水（液相）          气（气相）

6、组织场地平整施工，一般需包括                  、                  、                                                                         和                     及拟定施工方案等。

计算场区挖填土方工程量      确定挖填土方的调配       选择施工机械

7、室外排水管道作业中，稳管作业应达到      、     、      、     的要求。

平    直    稳    实

二、概念题

略

三、问答题

略

四、综述题

略