《不动产测量》复习题

一、名词解释

１、地籍

2、地籍管理

3、土地使用权

4、土地登记

5、共用宗

6、地籍控制测量

7、地籍调查

8、土地

9、权属确认

10、假层

11、地籍测量

12、地籍调查

13、土地权属

14、土地登记

15、宗地

16、地籍控制测量

17、土地分类

18、土地等级评价

19、权属确认

20、气屋

二、简答题

1、地籍调查的任务？

2、土地初始登记的程序？

3、地籍调查的主要内容？

4、土地利用现状调查的内容？

- 地籍测量的特点？

6、变更地籍测量的工作程序？

7、土地权属调查的内容？

8、宗地草图的注记内容？

9、地籍测量的主要内容？

10、土地分等定级的原则？

11、地籍的功能？

12、地籍测量的内容？

13、地籍调查的主要内容？

14、土地利用现状调查的内容？

15、数字地籍测量的特点？

16、土地、土壤和国土的区别？

17、土地权属调查的内容？

18、地籍调查的主要成果？

19、土地利用动态遥感监测的主要工作？

20、农用地分等定级的原则？

三、论述题

1、论述地籍调查时，划分宗地的基本方法。

2、论述城市土地使用权的确认方法。

3、论述土地统计的工作程序。

参考答案

一、名词解释

1、地籍：就是记载每宗地的位置、四至、界址、面积、质量、权属、利用现状或用途等基本情况的簿册。简言之，地籍就是土地的户籍。

2、地籍管理：是国家或地方政府为了掌管土地权属，行使国家土地所有权管理，掌握土地信息，保护土地所有者、使用者的合法权益，仲裁土地纠纷，研究有关土地政策而采取的行政、法律、经济和技术的综合措施体系。

3、土地使用权：是依法对一定的土地加以利用和取得收益的权利。

4、土地登记：是土地权属管理的一种手段，是指土地所有权和使用权的登记,是国家对土地权属的一项法律措施，土地一经登记就受法律保护。

5、共用宗：有两个或两个以上权利人共同使用，而又难以划清明确的界限的宗地。

6、地籍控制测量：按测量的基本原则和精度要求进行技术设计、选点、埋石、野外观测和数据处理等为界址点和地籍图测绘提供起算数据的测量工作。

7、地籍调查：是政府为取得土地权属和利用状况等基本地籍资料而组织的一项系统性社会调查工作。

8、土地：土地是地球陆地表面，由气候、土壤、水文、地形、地质、生物及人类活动结果所组成的一个复杂的自然经济综合体，其性质随时间不断变化。

9、权属确认：是指在主管部门的主持下，由权属主(授权指界人)、相邻土地权属主(授权指界人)、地籍调查员或其他必要人员参加的集体依法对土地权属的认定，包括权属类别和权属主的确认。

10、假层：指房屋的最上一层，四周外墙的高度一般低于正式层外墙的高度， 内部房间利用部分屋架空间构成的非正式层，其高度大于2.2m的部分，面积不足底层1/2的叫做假层。

11、地籍测量：调查和测定土地（宗地或地块)及其附着物的界线、位置、面积、质量、权属和利用现状等基本情况及其几何形状的测绘工作。

12、地籍调查：是政府为取得土地权属和利用状况等基本地籍资料而组织的一项系统性社会调查工作。

13、土地权属：即土地产权的归属，是存在于土地之中的排他性完全权利，简称地权。

14、土地登记：是土地权属管理的一种手段，是指土地所有权和使用权的登记,是国家对土地权属的一项法律措施，土地一经登记就受法律保护。

15、宗地：地籍的最小单元，是指由土地权属界线封闭的独立地块或空间。

16、地籍控制测量：按测量的基本原则和精度要求进行技术设计、选点、埋石、野外观测和数据处理等为界址点和地籍图测绘提供起算数据的测量工作。

17、土地分类：在研究、分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上按一定的分类标志（指标），将土地划分出若干类型。

18、土地等级评价：又称土地分等定级，是指在特定的目的下，对土地的自然和经济属性进行综合鉴定并使鉴定结果等级化的工作。

19、权属确认：是指在主管部门的主持下，由权属主(授权指界人)、相邻土地权属主(授权指界人) 、地籍调查员或其他必要人员参加的集体依法对土地权属的认定，包括权属类别和权属主的确认。

20、气屋：利用房屋的人字屋架下面的空间建成，并设有老虎窗的叫做气屋。

二、略

三、略