《地理信息系统原理及应用》复习题

- 一、填空题

1、地理信息系统日（GIS Day）是　　　　　    （填写几月几日）。

2、空间缓冲区分析的模型有：　　　  　       、                 、                  。

3、信息的特点：　　　     、                 、                 、                  。

4、主要的数据库索引有：　　　  　       、                 、                  。

5、实体联系模型（E-R模型）的组成要素有：　　         、              、              。

6、栅格数据结构的主要存储类型有：　　　       、               、                  。

7、建立数字高程模型的点的内插方法：　　      、               、                 。

8、地理地理信息系统的简称是          。

9、常见的GIS软件有           __ 、_          ____ 、          、           等。

10、空间数据库是GIS存储          和          数据的数据库。

11、空间分析是基于空间数据的分析技术，它以地学原理为依托，通过分析算法，从空间数据中获取有关地理对象的          、          、          、          和          等信息。

12、空间叠合根据数据结构的不同分为基于          数据的叠合分析和基于          数据的叠合分析。

13、空间查询包括简单          、          、          等。

14、地理数据是由           ___、_          __和__          ___三部分组成的(空间分析的三大要素)。

- 二、判断题

1、DEM的中文全称是数字高程模型。（ ）

2、分辨率越高，一个栅格单元代表的实地面积越大。（ ）

3、TIN的中文全称是不规则三角网。（ ）

4、数据是信息的表达，信息是数据的内涵。（ ）

5、GIS是由硬件、软件组成。（ ）

6、相同类型的对象并为对象类，类是一种创建对象的模板。（ ）

7、矢量数据结构的显著特点是定位隐含、属性明显；而栅格数据模型的显著特点是定位明显、属性隐含。（ ）

8、在栅栏数据结构中，每个栅格单元可以存在多个值。（ ）

9、地理空间分析的三大基本要素是空间位置、属性以及时间。（ ）

10、从根本上说，点与多边形叠加首先是计算多边形对点的包含关系；线与多边形的叠加首先比较线坐标与多边形坐标的关系。（ ）

11、在栅栏数据结构中，每个栅格单元可以存在多个值。（     ）

12、栅格影像不仅包含了属性信息，还包括了隐藏的空间位置信息。（     ）

13、全关系数据库管理是统一模式，而对象—关系数据库管理是扩展模式。（     ）

14、空间索引的性能的优劣直接影响空间数据库和地理信息系统的整体性能。（     ）

15、GIS需要输入两方面的数据，即空间数据与拓扑数据。（     ）

16、判断空间数据质量应根据数据用途确定其标准。（     ）

17、空间元数据是一个由若干复杂或简单的元数据项组成的集合。（     ）

18、拓扑关系查询包括邻接关系、包含关系、空间关系。（     ）

19、最佳路径是确定起点、终点所要经过的中间点和中间连线，求最短路径。（     ）

20、直接栅格编码：简单直观、压缩效率较高，是压缩编码方法的逻辑原型。（     ）

- 三、名词解释

1、数据压缩

2、地理信息

3、概括

4、地理信息系统产品

5、GIS

6、空间数据质量

7、DEM即数字高程模型

8、空间叠合分析

9、空间缓冲区分析

10、元数据（Metadata）

- 四、简答题

1、简述应用模型建模的步骤。

2、GIS不同格式数据之间的融合有哪些方法？

3、数字地图的优点有哪些？

4、组件式GIS有哪些特点？

5、地理信息系统的基本功能有哪些？

6.什么是地理信息系统？地理信息系统有哪些基本功能？

7.如何理解拓扑属性和拓扑变换？说明空间数据主要包括哪些拓扑关系？

8什么叫空间叠加（合）分析？结合实际谈谈叠加分析在实践中的应用。

9.空间数据有哪些特点？

10.GIS空间数据的分类有哪些？

- 五、综述题

1、结合社会发展情况，论述地理信息系统的组成及发展趋势？

2、结合自己的理解，谈谈地理信息系统标准化的内容。

3.简述空间数据库设计过程。

4.时空一体化数据模型主要有哪几种？

参考答案

- 一、填空题

1、地理信息系统日（GIS Day）是　　11.18    （填写几月几日）。

2、空间缓冲区分析的模型有：　　指数模型  、  线性模型    、   二次模型   。

3、信息的特点：　客观性   、  适用性  、   传输性   、   共享性  。

4、主要的数据库索引有：　范围索引   、   格网空间索引  、  四叉树空间索引  。

5、实体联系模型（E-R模型）的组成要素有：　　实体  、  联系   、  属性  。

6、栅格数据结构的主要存储类型有：　栅格矩阵结构  、  游程编码结构  、    四叉树结构  。

7、建立数字高程模型的点的内插方法：　分块内插法  、  逐点内插法  、  整体内插法  。

8、地理信息系统的简称是  GIS  。

9、常见的GIS软件有_  MapGIS    __ 、_ArcGIS _____ 、SUPERMAP___ 、NEWMAP 等。

10、空间数据库是GIS存储空间和属性数据的数据库。

11、空间分析是基于空间数据的分析技术，它以地学原理为依托，通过分析算法，从空间数据中获取有关地理对象的空间位置、空间分布、空间形态、空间形成和空间演变等信息。

12、空间叠合根据数据结构的不同分为基于矢量数据的叠合分析和基于栅格数据的叠合分析。

13、空间查询包括简单直接查询、逻辑运算查询、复合模拟查询等。

14、地理数据是由__空间___、_时间__和__属性___三部分组成的(空间分析的三大要素)。

- 二、判断题

1、DEM的中文全称是数字高程模型。（√）

2、分辨率越高，一个栅格单元代表的实地面积越大。（×）

3、TIN的中文全称是不规则三角网。（√）

4、数据是信息的表达，信息是数据的内涵。（√）

5、GIS是由硬件、软件组成。（×）

6、相同类型的对象并为对象类，类是一种创建对象的模板。（√）

7、矢量数据结构的显著特点是定位隐含、属性明显；而栅格数据模型的显著特点是定位明显、属性隐含。（×）

8、在栅栏数据结构中，每个栅格单元可以存在多个值。（×）

9、地理空间分析的三大基本要素是空间位置、属性以及时间。（√）

10、从根本上说，点与多边形叠加首先是计算多边形对点的包含关系；线与多边形的叠加首先比较线坐标与多边形坐标的关系。（√）

11、在栅栏数据结构中，每个栅格单元可以存在多个值。（×）

12、栅格影像不仅包含了属性信息，还包括了隐藏的空间位置信息。（√）

13、全关系数据库管理是统一模式，而对象—关系数据库管理是扩展模式。（×）

14、空间索引的性能的优劣直接影响空间数据库和地理信息系统的整体性能。（√）

15、GIS需要输入两方面的数据，即空间数据与拓扑数据。（×）

16、判断空间数据质量应根据数据用途确定其标准。（√）

17、空间元数据是一个由若干复杂或简单的元数据项组成的集合。（√）

18、拓扑关系查询包括邻接关系、包含关系、空间关系。（×）

19、最佳路径是确定起点、终点所要经过的中间点和中间连线，求最短路径。（×）

20、直接栅格编码：简单直观、压缩效率较高，是压缩编码方法的逻辑原型。（×）

- 三、名词解释

- 略

- 四、简答题

- 略

- 五、综述题

- 略