《工程测试与信号处理》复习题

一、填空题

1、信号的时域描述，以          为独立变量，信号的频域描述，以          为独立变量，信号的时频域描述，以            为自变量。

2、为了获得测试信号的频谱，常用的信号分析方法有            和             等。

3、金属电阻应变片与半导体应变片的物理基础的区别在于：前者利用           引起的电阻变化，后者利用          变化引起的电阻变化。

4、为了提高变极距电容式传感器的灵敏度、线性度及减小外部条件变化对测量精度的影响，实际应用时常常采用        工作方式。

5、压电式传感器是利用某些物质的             而工作的。

6、电桥的作用是把       、       、        的变化转化为        或        输出的装置。

7、调频是利用信号电压的     控制一个振荡器，使其输出为等幅波，而      与信号电压成正比。

8、RC低通滤波器中RC值愈      ，则上截止频率愈低。

9、如果一个信号的最高频率为100Hz，为了防止在时域采样过程中出现混叠现象，采样频率应该大于       Hz。

10、按所测的振动性质可将拾振器分为         和          。

11、测试技术是测量和实验技术的统称。工程测量可分为               和               。

周期信号的频谱是        的，而非周期信号的频谱是         的。

12、均方值Ψx2表示的是信号的强度，它与均值μx、方差σx2的关系是                    。

13、为了       度变化给应变测量带来的误差，工作应变片与温度补偿应变片应接在      桥臂上。

14、灵敏度表示系统输出与输入之间的比值，是定度曲线的        ，描述了系统的       能力。

15、调频波的解调又称          ，其解调电路称为             。

16、非周期信号可分为                 和                  。

17、使信号中特定的频率成分通过，而衰减其他频率成分的电路称            。

18、金属应变片是根据                原理工作的；半导体应变片是根据           原理工作的。

19、周期信号频谱特点是           ，非周期信号频谱特点是             。

20、调幅信号由载波的       携带信号的信息，而调频信号则由载波的       携带信号的信息。

二、选择题

1、（     ）不属于测试系统的静特性。

A、灵敏度  B、线性度 C、回程误差 D、阻尼系数

2、电阻应变片的输入为（      ）。

A、力  B、应变   C、速度   D、加速度。

3、在测量位移的传感器中，符合非接触测量，且不受油污等介质影响的是（    ）传感器。

A、电容式    B、压电式    C、电阻式   D、电涡流式

4、调幅过程相当于在时域中将调制信号与载波信号（     ）。

A、相乘     B、相除      C、相加     D、相减

5、（     ）用于评价系统的输出信号和输入信号之间的因果性。

A、传递函数   B、互相关函数    C、互谱密度函数   D、相干函数

6、为使电缆的长短不影响压电式传感器的灵敏度，应选用（     ）放大器。

A、电压       B、电荷       C、微分       D、积分

7、数字信号的特征是（     ）

A、时间上连续幅值上离散   B、时间上离散幅值上连续

C、时间上和幅值上都连续   D、时间上和幅值上都离散

8、基本放大电路分为三种，以下选项中不包括的是（     ）

A、反相放大器   B、同相放大器   C、差分放大器   D、电流放大器

9、信号分析设备可分析的频率低于磁带记录仪记录信号的频率，可将磁带（     ），也可达到分析的目的。

A、重放速度放快   B、重放速度放慢    C、重放速度不变   D、多放几次

10、一阶系统的阶跃响应中，超调量（      ）。

A、存在，但<5％   B、存在，但<1   C、在时间常数很小时存在  D、不存在

11、（    ）不属于测试系统的静特性。

A、灵敏度  B、线性度 C、回程误差 D、阻尼系数

12、描述周期信号的数学工具是(     )。

A．相关函数    B．拉氏变换    C．傅氏变换   D.傅氏级数。

13、在测量位移的传感器中，符合非接触测量，而且不受油污等介质影响的是（     ）传感器。

A、电容式    B、压电式    C、电阻式   D、电涡流式

14、调幅过程相当于在时域中将调制信号与载波信号（     ）。

A、相乘     B、相除      C、相加     D、相减

15、时域信号的时间尺度压缩时，则其频带的变化为(     )。

A、频带变窄、幅值增高			B、频带变宽、幅值压低

C、频带变窄、幅值压低			D、频带变宽、幅值增高

16、为使电缆的长短不影响压电式传感器的灵敏度，应选用（    ）放大器。

A、电压       B、电荷       C、微分       D、积分

17、一般来说，测试系统的灵敏度越高，则其测量范围(     )。

A、越宽 		B、越窄			C、不变			D、不确定

18、下列哪一种敏感元件不属于弹性式压力敏感元件（     ）

A、波登管		B、膜片			C、波纹管		D、电阻应变片

19、对于单向应力状态的测量，贴应变片时，应变片的方向与主应力方向应该相交成（     ）

A、0°		B、45°			C、90°			D、30°

20、二阶装置引入合适阻尼的目的是（     ）。

A、使系统不发生共振  B、使得读数稳定  C、获得较好的幅频、相频特性  D、不确定

三、判断题

1、非周期信号的频谱是连续的。（    ）

2、传递函数相同的各种装置，其动态特性均相同。（    ）

3、信号的时域描述与频域描述包含相同的信息量。（     ）

4、随机信号的频域描述为功率谱。（     ）

5、滑线变阻器式传感器不适于微小位移量的测量。（    ）

6、相对误差为误差与测量结果的比值。（     ）

7、霍尔元件是一种热电转换元件（    ）

8、阻尼系数不属于测试系统的静特性。（    ）

9、压电式加速度计的灵敏度越高，其工作频率越宽。（    ）

10、无论二阶系统的阻尼比ξ如何变化，当输入信号的频率与系统固有频率相等时，该系统的响应与输入信号之间的相位差必为 -90°。 (      )

11、信噪比越大则有用信号的成分越大,噪声影响也大。（    ）

12、用二阶系统作测量装置时，影响幅值测量误差大小的参数有灵敏度。（    ）

13、在电桥测量电路中，由于电桥接法不同，输出的电压灵敏度也不同，差动半桥接法可以获得最大的输出。（    ）

14、周期信号频谱具有发散性、谐波性、离散性。（    ）

15、对于电压放大器来说，当改变电缆的型号尺寸，输出电压将不改变。（    ）

16、前置放大器在电路中起到了放大传感器微弱信号和将传感器的低阻抗输出变换为高阻抗输出的作用。（    ）

17、霍尔式传感器是国内外应用最广的一种磁敏传感器，其工作原理为霍尔效应。（    ）

18、差动半桥接法的灵敏度是单臂电桥灵敏度的3 倍。（    ）

19、任意函数和δ函数的卷积，就是将该函数在自己的横轴上平移到δ函数所对应的位置。（    ）

20、调制是指利用被测缓变信号来控制或改变高频震荡波的某个参数。使其按被测信号的规律变化，以利于信号的放大与传输。（    ）

四、名词解释

1、分辨率：

2、量程：

3、趋势项：

4、测量系统：

5、测量系统的静态特性：

6、测量：

7、传感器：

8、调制：

9、动态灵敏度：

10、压电效应：

五、简答题

1、测量按测量值获得的方法进行分类有哪些？

2、什么是不失真测试，不失真测试的条件是什么？

3、参数式传感器包括哪几种，各自的工作原理如何？

4、选用传感器时应考虑到以下原则：

5、工程测试中需要解决哪3方面的实际问题。

6、简述磁电式传感器的优缺点。

7、简述信号不失真条件。

8、交流电桥达到平衡时必须满足的条件是什么？如何来实现交流电桥的平衡？

六、分析题

1、在输油管道上，常装有监测装置用以监测管道的裂损或泄漏，并能确定损伤位置，如图所示。

2、求如图所示三角脉冲信号的频谱。

0

T/2

-T/2

A

t

x(t)

参考答案

一、填空题

1、信号的时域描述，以   时间(t)   为独立变量，信号的频域描述，以   频率（f）   为独立变量，信号的时频域描述，以   时间(t)和频率（f）   为自变量。

2、为了获得测试信号的频谱，常用的信号分析方法有   傅里叶变换   和   小波变换   等。

3、金属电阻应变片与半导体应变片的物理基础的区别在于：前者利用  几何变形  引起的电阻变化，后者利用  电阻率  变化引起的电阻变化。

4、为了提高变极距电容式传感器的灵敏度、线性度及减小外部条件变化对测量精度的影响，实际应用时常常采用  差动  工作方式。

5、压电式传感器是利用某些物质的  压电效应   而工作的。

6、电桥的作用是把  电感  、  电阻  、  电容  的变化转化为  电压  或  电流  输出的装置。

7、调频是利用信号电压的  幅值  控制一个振荡器，使其输出为等幅波，而  频率  与信号电压成正比。

8、RC低通滤波器中RC值愈  大  ，则上截止频率愈低。

9、如果一个信号的最高频率为100Hz，为了防止在时域采样过程中出现混叠现象，采样频率应该大于  200  Hz。

10、按所测的振动性质可将拾振器分为  相对式  和  绝对式  。

11、测试技术是测量和实验技术的统称。工程测量可分为  静态测量  和  动态测量  。

周期信号的频谱是  离散  的，而非周期信号的频谱是  连续  的。

12、均方值Ψx2表示的是信号的强度，它与均值μx、方差σx2的关系是 Ψ2x2 =μ2x +σ2x2。

13、为了  补偿  温度变化给应变测量带来的误差，工作应变片与温度补偿应变片应接在  相邻  桥臂上。

14、灵敏度表示系统输出与输入之间的比值，是定度曲线的  斜率  ，描述了系统的 放大 能力。

15、调频波的解调又称  鉴频  ，其解调电路称为  鉴频器  。

16、非周期信号可分为  瞬态（变）信号  和  准周期信号  。

17、使信号中特定的频率成分通过，而衰减其他频率成分的电路称  滤波器  。

18、金属应变片是根据  （正）应变效应  原理工作的；半导体应变片是根据  压阻效应  原理工作的。

19、周期信号频谱特点是  离散的  ，非周期信号频谱特点是  连续的  。

20、调幅信号由载波的 幅值 携带信号的信息，而调频信号则由载波的 频率 携带信号的信息。

二、选择题

1、（  D  ）不属于测试系统的静特性。

A、灵敏度  B、线性度 C、回程误差 D、阻尼系数

2、电阻应变片的输入为（  B  ）。

A、力  B、应变   C、速度   D、加速度。

3、在测量位移的传感器中，符合非接触测量，而且不受油污等介质影响的是（  D  ）传感器。

A、电容式    B、压电式    C、电阻式   D、电涡流式

4、调幅过程相当于在时域中将调制信号与载波信号（  A  ）。

A、相乘     B、相除      C、相加     D、相减

5、（  A  ）用于评价系统的输出信号和输入信号之间的因果性。

A、传递函数   B、互相关函数    C、互谱密度函数   D、相干函数

6、为使电缆的长短不影响压电式传感器的灵敏度，应选用（  B  ）放大器。

A、电压       B、电荷       C、微分       D、积分

7、数字信号的特征是（  D  ）

A、时间上连续幅值上离散   B、时间上离散幅值上连续

C、时间上和幅值上都连续   D、时间上和幅值上都离散

8、基本放大电路分为三种，以下选项中不包括的是（  D  ）

A、反相放大器   B、同相放大器   C、差分放大器   D、电流放大器

9、信号分析设备可分析的频率低于磁带记录仪记录信号的频率，可将磁带（  B  ），也可达到分析的目的。

A、重放速度放快   B、重放速度放慢    C、重放速度不变   D、多放几次

10、一阶系统的阶跃响应中，超调量（  D  ）。

A、存在，但<5％   B、存在，但<1   C、在时间常数很小时存在  D、不存在

11、（  D  ）不属于测试系统的静特性。

A、灵敏度  B、线性度 C、回程误差 D、阻尼系数

12、描述周期信号的数学工具是(  D  )。

A．相关函数    B．拉氏变换    C．傅氏变换   D.傅氏级数。

13、在测量位移的传感器中，符合非接触测量，而且不受油污等介质影响的是（  D  ）传感器。

A、电容式    B、压电式    C、电阻式   D、电涡流式

14、调幅过程相当于在时域中将调制信号与载波信号（  A  ）。

A、相乘     B、相除      C、相加     D、相减

15、时域信号的时间尺度压缩时，则其频带的变化为(  B  )。

A、频带变窄、幅值增高			B、频带变宽、幅值压低

C、频带变窄、幅值压低			D、频带变宽、幅值增高

16、为使电缆的长短不影响压电式传感器的灵敏度，应选用（  B  ）放大器。

A、电压       B、电荷       C、微分       D、积分

17、一般来说，测试系统的灵敏度越高，则其测量范围(  B  )。

A、越宽 		B、越窄			C、不变			D、不确定

18、下列哪一种敏感元件不属于弹性式压力敏感元件（  D  ）

A、波登管		B、膜片			C、波纹管		D、电阻应变片

19、对于单向应力状态的测量，贴应变片时，应变片的方向与主应力方向应该相交成（  A  ）

A、0°		B、45°			C、90°			D、30°

20、二阶装置引入合适阻尼的目的是（  C  ）。

A、使系统不发生共振  B、使得读数稳定  C、获得较好的幅频、相频特性  D、不确定

三、判断题

1、非周期信号的频谱是连续的。（ √ ）

2、传递函数相同的各种装置，其动态特性均相同。（ √ ）

3、信号的时域描述与频域描述包含相同的信息量。（√   ）

4、随机信号的频域描述为功率谱。（ √  ）

5、滑线变阻器式传感器不适于微小位移量的测量。（ √ ）

6、相对误差为误差与测量结果的比值。（ × ）

7、霍尔元件是一种热电转换元件（ × ）

8、阻尼系数不属于测试系统的静特性。（ √ ）

9、压电式加速度计的灵敏度越高，其工作频率越宽。（ × ）

10、无论二阶系统的阻尼比ξ如何变化，当输入信号的频率与系统固有频率相等时，该系统的响应与输入信号之间的相位差必为 -90°。 (√ )

11、信噪比越大则有用信号的成分越大,噪声影响也大。（√）

12、用二阶系统作测量装置时，影响幅值测量误差大小的参数有灵敏度。（√）

13、在电桥测量电路中，由于电桥接法不同，输出的电压灵敏度也不同，差动半桥接法可以获得最大的输出。（×）

14、周期信号频谱具有发散性、谐波性、离散性。（×）

15、对于电压放大器来说，当改变电缆的型号尺寸，输出电压将不改变。（×）

16、前置放大器在电路中起到了放大传感器微弱信号和将传感器的低阻抗输出变换为高阻抗输出的作用。（×）

17、霍尔式传感器是国内外应用最广的一种磁敏传感器，其工作原理为霍尔效应。（√）

18、差动半桥接法的灵敏度是单臂电桥灵敏度的3 倍。（×）

19、任意函数和δ函数的卷积，就是将该函数在自己的横轴上平移到δ函数所对应的位置。（×）

20、调制是指利用被测缓变信号来控制或改变高频震荡波的某个参数。使其按被测信号的规律变化，以利于信号的放大与传输。（√）

四、名词解释

略

五、简答题

略

六、分析题

略