《建筑设备工程》复习题

一、填空题

1、建筑安装工程费用由直接工程费、间接工程费、      和          组成。

2、重油中的有害杂质有       、         和        。

3、管道工程标准化的主要内容是统一管子、管件的      与          。

4、常用钢管的连接有常用的有           、        、          和        。

5、安全阀安装前应逐个进行           试验。

6、常见的耐火隔热材料为：          、           、           、        等。

7、工程量清单计价的基本原则是”四统一”。即统一         、统一        、统一        、统一           。

8、常用的补偿器为          、         、         和            。

9、建筑安装工程费用由               、          、          和          组成。

10、施工定额由         、          和         组成。

11、管子调直方法 (1)         (2)          
12、燃气时不用          做填料，用            。

13、活动支架分          、          、          和          四种。

14、施工组织设计的内容可以归纳为：一图、一案、一表。即          、          和          。

15、燃气输配系统中常用管材有         、          、            和            等。

16、网络图中的逻辑关系是指工作之间相互制约或依赖的关系逻辑关系包括工艺关系和组织关系。在施工方案确定后，一般说来           是不变的，而            则应优化，即它是可变的。

17、两个套筒补偿器中间要安装固定支架，补偿器要         或       。

二、选择题

1. 热水采暖系统在热力入口处的总管上不宜设置(  )。

A． 流量调节阀   B． 泄水口    C． 疏水器   D． 温度计

2.  蒸汽供热系统中的疏水器(阀)，具有的主要作用是（ ）。

A． 相当于管路中关断阀的作用

B． 阻止管道或设备中的蒸汽通过，只容许凝结水通过

C． 只容许管道或设备中的蒸汽通过

D． 能排出系统中的空气

3. 民用建筑低温热水地板辐射供暖供，回水温度的一般要求是供水温度不应超过60℃，供、回水温差宜小于或等于(     )。

A．12℃   B．20℃    C．10℃   D．15℃

4. 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫片的耐火等级应符合设计的规定，其材料应为(   )。

A． 易燃材料   B． 阻燃材料    C． 难燃材料  D． 不燃材料

5. 通风机的性能参数不包括( C )。

A． 风量    B． 风压    C． 旋转方向    D． 电机功率

6. 空调制冷系统的燃油管道系统(    )。

A． 不应设置防静电接地装置

B．必须设置防静电接地装置

C．严禁设置防静电接地装置

D． 根据情况设置防静电接地装置

7. 空调的燃气管道吹扫(冲洗)和压力实验应为(   )。

A． 压缩空气或氮气吹扫，气压试验

B． 压缩空气或氮气吹扫，水压试验

C． 水冲洗，气压试验

D． 水冲洗，水压试验

8. 制冷管道系统应进行(     )，且必须合格。

A． 强度试验、气密性试验

B． 气密性试验、真空试验

C． 强度试验、真空试验

D． 强度试验、气密性试验及真空试验

9. 压缩机房遇意外停电时，应(     )。

A． 先关吸气阀后关排气阀

B． 同时关闭吸气阀和排气阀

C． 先关闭排气阀(有止回阀并工作正常者不在此限)，然后再关闭吸气阀

D． 关闭吸气阀，不关排气阀

10. 氟利昂制冷系统中设置干燥器的主要目的是(    )。

A． 防止“冰塞”

B． 防止产生“液击”

C． 去除垃圾

D． 保证润滑油能顺利返回压缩机

11制冷系统中的不凝性气体会集聚在(    )中。

  - 压缩机

  - 冷凝器

  - 蒸发器

  - 压缩机排气管

12氨制冷管道采用(    )。

  - 无缝钢管

  - 铜管

  - 两者均可以

  - 两者均不可

13制冷系统的四大部件是(  )。

  - 压缩机、冷凝器、节流阀、油分离器

  - 压缩机、过滤器、节流阀、干燥器

  - 压缩机、冷凝器、排气阀、蒸发器

  - 压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器

14氟利昂制冷系统一般选用(    )。

  - 铜质电磁阀

  - 不锈钢电磁阀

  - 铸铁电磁阀

  - 以上均下确

15热水供应系统的管道不宜使用(     )。

  - 塑料管

  - 复合管

  - 铜管

  - 焊接钢管

16天然气的主要成分是(    )。

  - 甲烷

  - 甲烷、氢

  - 甲烷、氢、一氧化碳

  - 甲烷、氢、一氧化碳、二氧化碳

17水箱上不得装没阀门的管道是(    )。

  - 进水管

  - 溢流管

  - 出水管

  - 排水管

18一般每个卫生器具均装设存水弯，其作用是(    )。

  - 美观

  - 产生水封隔声

  - 产生水封，防止臭气等进入室内

  - 防止塞堵

19就对大气臭氧层的破坏程度而言，下列排序正确的是(    )。

  - CFCs＜HCFCs＜HPCs

  - HCFCs＜CFCs＜HFCs

  - HFCs＜HCFCs＜CFCs

  - HFCs＜CFCs＜HCFCs

20平衡式燃气快速热水器运行时(     )。

  - 燃烧空气取自室内，燃烧废气直接排放到室外

  - 燃烧空气直接从室外引入，燃烧废气直接排放到室外

  - 燃烧空气取自室内，燃烧废气直接排放于室内

  - 燃烧空气直接从室外引入，燃烧废气直接排放于室内

三、名词解释

- 公称直径

- 晶间腐蚀

- 公开招标

- 监理工程师

- 图纸会审

- 单项工程

- 燃气置换

- 施工组织设计

- 清单计价中的综合单价

- 索赔

- 邀请招标

- 和解

- 工程监理

- 流水节拍

- 竣工结算价

- 点腐蚀

四、简答题

- 热力膨胀阀的工作原理，简述负荷变化时的控制过程。

- 什么是排水系统的通水试验和通球试验？

- 燃气管道系统中的放散管有何作用 ？

- 如何进行焊接质量的检验？

- 预算定额、概算定额、概算指标及估价表有何不同？分别有何作用？

- 施工中如何进行材料、配件、设备的检验？

- 请绘制低温地板辐射供暖采暖地面构造图

- 如何对储气罐进行基础沉降检测？

- 锅筒、集箱在吊装时应注意的事项有哪些？

- 通风空调系统无负荷联合试运转测定调整内容有哪些？

- 熟悉、审查施工图纸的主要内容有哪些？

- 工程交工验收的依据是什么？

参考答案

一、填空题

1、建筑安装工程费用由直接工程费、间接工程费、利润和税金组成。

2、重油中的有害杂质有硫、水分和机械杂质。

3、管道工程标准化的主要内容是统一管子、管件的主要参数与结构尺寸。

4、常用钢管的连接有常用的有螺纹连接、法兰连接、焊接和承插连接。

5、安全阀安装前应逐个进行 严密性试验。

6、常见的耐火隔热材料为：硅藻土、蛭石、玻璃纤维、石棉等。

7、工程量清单计价的基本原则是”四统一”。即统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位、统一计量规则。

8、常用的补偿器为方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球形补偿器。

9、建筑安装工程费用由直接工程费、间接工程费、利润和税金组成。

10、施工定额由劳动定额、材料消耗定额和机械台班使用定额组成。

11、管子调直方法 (1)冷调法 (2)热调法
12、输送燃气时不用麻丝做填料，用白厚漆或生料带。

13、活动支架分滑动支架、导向支架、滚动支架和吊架四种。

14、施工组织设计的内容可以归纳为：一图、一案、一表。即施工平面布置图、施工方案和施工进度计划表。

15、燃气输配系统中常用管材有钢管、铸铁管、塑料管和复合管等。

16、网络图中的逻辑关系是指工作之间相互制约或依赖的关系逻辑关系包括工艺关系和组织关系。在施工方案确定后，一般说来工艺关系是不变的，而组织关系则应优化，即它是可变的。

17、两个套筒补偿器中间要安装固定支架，补偿器要相背或相对。

二、选择题

1-5 CBCDC 6-10 BADCA 11-15 BADAD 16-20 ABCCB

三、名词解释

略

四、简答题

略