《农田水利学》复习题

一、填空题

1、地面灌溉按水流湿润土壤的方法，可以分为        、        、        和         。

2、土壤含水率的表示方法有         、           和          等。

3、灌溉水利用系数是           与          之比。

4、为了更好的解决农田水分运动问题，通常将      、       和       看作一个连续体统一考虑，即SPAC系统。这个系统中，水分运动的驱动力是       ，水流总是从水势    的地方向水势     的地方流动。

5、调节农田水分状况的水利措施一般有                和              ；改变和调节地区水情的措施，一般可分为两种，即：               和               。

6、农田水分状况系指            、          和           的多少及其在           上的变化。

7、灌溉管道系统由           、           和           等组成。

8、灌溉渠道系统由             、            和              组成。

9、渠道防渗措施有           、             、            、             、

和              。

二、选择题

1．渠道的不淤流速应该（  ）

A、等于设计流量                    B、大于设计流量

C、小于设计流量                    D、与设计流量无关

2．实行轮灌工作的渠道一般是（ ）

A、干渠                              B、支渠

C、支渠以下的渠道                    D、斗渠以下的渠道

3．渠道正面引水主要适用于（ ）

A、泥沙含量较大的渠道                B、流量较大的渠道

C、泥沙含量较小的渠道                D、流量较小的河道

4．渠道受冻胀力作用时（  ）

A、渠底破坏最严重                    B、渠坡下部破坏最严重

C、阴坡破坏最严重                    D、渠底和渠坡破坏最严重

5．一段没有分水口的渠道上下游流量的比值是（  ）

A、田间水利用系数                    B、渠道水利用系数

C、灌溉水利用系数                    D、渠系水利用系数

6.什么叫雨水径流集蓄灌溉工程？ （ ）

A、导引、收集雨水径流，并把它蓄存起来加以有效灌溉利用的工程技术措施。

B、田面、坡面、路面及屋面庭院等各类集水工程。

C、各类形式的水窖、水窑窖等蓄水工程。

D、各类最为有效节水的灌溉方式。

7.集流面的处理主要包括哪三类方法？ （ ）

A、采用混凝土、水泥土、三七灰土进行表面处理。

B、采用塑料薄膜、或塑膜复沥青、复草泥。

C、植被管理；地表处理；化学处理。

D、采用钠盐、硅有机树脂及粗石蜡等化学处理方法。

8.蓄水工程有哪几种主要的类型？ （ ）

A、引水渠沟或管道、入水口、拦污栅、沉沙槽、蓄水设施以及放水装置等。

B、涝池、旱井、田间蓄水池、水窖、水窑窖等。

C、引水渠、蓄水窑洞与放水暗管与放水暗渠。

D、沉沙池、进水管、水窖等。

9. 什么叫续灌方式？ （ ）

A、类似于自来水管道可随机用水的供水方式。

B、输配水管道进行输水、配水和灌水的方式。

C、是指上一级管道按预先划分好的轮灌组分组向下一级管道配水的方式。

D、是指上一级管道向所有的下一级管道同时配水的方式。

10、以下不属于微灌技术形式的是：（）

A、滴灌                      B、渗灌

C、喷灌                      D、涌灌

11、土壤蒸发过程的三个阶段，不包括：（）

A、稳定蒸发速率阶段          B、蒸发速率递增阶段

C、蒸发速率递减阶段          D、扩散控制阶段

12、为保证喷滴灌的出水均匀，一个单元内的各灌水器间工作压力差应控制在多大范围以内？（）

A、10%                      B、15%

C、20%                      D、25%

13、作物的需水关键期指的是：（）

A、作物生长最关键的生育阶段

B、水分亏缺对作物产量影响最敏感最严重的生育时期

C、对作物产量影响最大的生长阶段

D、作物最需要灌水的生长时期

14、地下水临界水深指的是：（）

A、地下水埋藏的实际深度。

B、在一定的自然条件和农业技术措施条件下，为了保证土壤不产生渍害，所要求保持的地下水最小埋深。

C、在一定的自然条件和农业技术措施条件下，为了保证土壤不返盐，所要求保持的地下水最小埋深。

D、在一定的自然条件和农业技术措施条件下，为了保证土壤不产生盐碱化和作物不受盐害，所要求保持的地下水最小埋深。

15、在进行排水沟设计时，用来校核排水沟的最小流速的设计流量是：（）

A、排渍设计流量           B、排涝设计流量

C、排涝模数               D、日常排水设计流量

三、名词解释

1、作物灌溉制度：

2、灌水定额 ：

- 灌水率：

- 排水容泄区：

- 作物水分生产函数：

6、田间持水量

7作物系数

8凋萎系数

9、波涌灌溉

10排水容泄区

四、简答题

1、农田水分消耗的途径有哪些？各指什么?

2、灌排相间、灌排相邻的特点

3、简述旱灾的主要成因及调节措施

- 喷灌的主要灌水质量指标有哪几个，如何定义？

5、简述确定灌溉制度的方法？

6、简述地下水临界深度的影响因素。

7、渠道设计流量、加大流量和最小流量在设计中的作用各是什么？

8、灌水方法如何分类？

9、管道灌溉的优缺点有哪些？

10写出3-4中交叉建筑物并简要叙述其适用条件。

五、论述题

1、试述作物需水量和作物耗水量的区别与联系。。

2、试述非充分灌溉的基本原理。

六、计算题

1、山东某灌区冬小麦种植面积占60%，灌水定额为80 mm，灌水周期为10天，其他作物种植比例为40%，灌水定额为75mm，灌水周期为7天，设计该灌区的灌水率（注：每天的灌水时间均为24小时，两种作物的灌水时间不重合）。

2. 山东某棉花田，播种时计划湿润层土壤储水量W1为200 mm，收获时计划湿润层土壤储水量W2为180 mm；棉花生育期间有效降水量P为350 mm，灌水量I为90 mm，计划湿润层内不计地下水补给量。请写出水量平衡方程，并计算棉花生育期间的耗水量ET。

参考答案

一、填空题

1、地面灌溉按水流湿润土壤的方法，可以分为  畦灌  、   沟灌  、  淹灌  和  漫灌  。

2、土壤含水率的表示方法有  重量含水率  、 体积含水率 和  空隙含水率  等。

3、灌溉水利用系数是 灌溉净流量  与  灌溉毛流量  之比。

4、为了更好的解决农田水分运动问题，通常将 土壤  、  作物  和  大气  看作一个连续体统一考虑，即SPAC系统。这个系统中，水分运动的驱动力是 水势梯度  ，水流总是从水势 高  的地方向水势 低  的地方流动。

5、调节农田水分状况的水利措施一般有   灌溉措施   和   排水措施   ；改变和调节地区水情的措施，一般可分为两种，即：   蓄水保水措施    和   调水、排水措施   。

6、农田水分状况系指   地面水    、  土壤水   和  地下水  的多少及其在  时间 上的变化。

7灌溉管道系统由 首部枢纽   、  输配水管网   和 灌水器  组成。

8、灌溉渠道系统由  渠首工程  、 输配水工程 和 田间工程  。。

9、渠道防渗措施有  土料防渗、 砌石防渗 、 砖砌防渗 、 混凝土衬砌防渗 、 沥青材料防渗 和 塑料薄膜防渗 。

二、选择题

1、C  2、D  3、A  4、D  5、B  6、A  7、C  8、B  9、D  10、C 11、B  12、C  13、B  14、D  15、A

三、名词解释

略

四、简答题

略

五、论述题

略

六、计算题

略