《热工基础与内燃机原理》复习题

一、填空题

1、气体工质的主要状态参数有压力、温度、内能、       、         和       。

2、发动机的强化指标有             、              和            。

3、汽油和柴油的牌号分别根据           和           来确定。

4、评价发动机的换气质量，用                和              来衡量。

5、柴油机混合气形成方式有              混合和                混合两种。

6、按照驱动方式，废气增压的基本类型分为           增压和           增压。

7、发动机万有特性曲线的绘制方法有两种分别为           和              。

8、汽油机的负荷特性调节方式属于 _____调节。

9、常用的机械损失的测量方法有示功图法、             、           和

。

二、选择题

1、与热力系统有关的周围物质统称为外界。系统和外界之间的分界面统称为边界，边界是（          ）。

A、必须是真实的。B、必须是固定的。C、必须是虚构的。

D、可以是真实的、固定的、虚构的或移动的。

2、排气提前角是（          ）。

A、从排气门打开到活塞到达上止点这段时间曲轴转过的角度。

B、从排气门打开到活塞到达下止点这段时间曲轴转过的角度。

C、从排气门打开到活塞到达上止点这段时间凸轮轴转过的角度。

D、从排气门打开到活塞到达下止点这段时间凸轮轴转过的角度。

3、与理想循环相比，实际循环存在各种损失，不包括（          ）。

A、机械损失。    B、传热和流动损失。

C、提前排气损失。D、非瞬时燃烧和补燃损失。

4、现代汽车启动时对混合气浓度的要求是（          ）。

A、多而浓。B、少而浓。C、较浓和额外加浓。D、由浓转稀。

5、电控汽油喷射系统的间歇喷射方式按喷油时序分为三种，不包括（          ）。

A、分组喷射。B、同时喷射。C、连续喷射。D、按序喷射（或顺序喷射）。

6、喷油延续角是（          ）。

A、从喷油器喷油开始到喷油结束时的配气凸轮轴转角称喷油延续角。

B、从喷油器喷油开始到喷油结束时的喷油泵凸轮轴转角称喷油延续角。

C、从喷油器喷油开始到喷油结束时的曲轴转角称喷油延续角。

D、从喷油泵泵油开始到喷油器喷油结束时的凸轮轴转角称喷油延续角。

7、柴油机燃油喷射的整个喷射过程分为三个阶段，不包括（          ）。

A、喷射延迟阶段。B、准备喷射阶段。C、主喷射阶段。D、喷射结束阶段。

8、影响油膜蒸发混合的混合气形成速率主要因素有三个，不包括（          ）。

A、油膜厚度。    B、燃烧室壁面温度。

C、燃油喷射方式。D、空气相对运动速度。

9、柴油机直喷式燃烧室中的开式燃烧室为（          ）。

A、W形燃烧室。B、浅盆形燃烧室。C、挤流口式燃烧室。D、球形燃烧室。

10、我国发动机功率标定分为四个等级，不包括（          ）。

A、15min功率。B、2h功率。C、12h功率。D、持续功率。

11、定压比热是（          ）。

A、1kg的气体温度升高1K所需的热量。

B、1kg的气体在容积不变的条件下，温度升高1K所需的热量。

C、1kg的气体在压力不变的条件下，温度升高1K所需的热量。

D、1kg的气体在绝热的条件下，温度升高1K所需的热量。

12、进气提前角是（          ）。

A、从排气门打开到活塞到达上止点这段时间曲轴转过的角度。

B、从排气门打开到活塞到达下止点这段时间曲轴转过的角度。

C、从进气门打开到活塞到达上止点这段时间曲轴转过的角度。

D、从进气门打开到活塞到达下止点这段时间曲轴转过的角度。

13、发动机许多部件之间存在机械损失，不包括（          ）。

A、活塞环与缸套的摩擦。    B、实际工质影响引起的损失。

C、主轴承与连杆轴承的摩擦。D、驱动气阀机构的损失。

14、现代汽车小负荷时对混合气浓度的要求是（          ）。

A、多而浓。B、少而浓。C、较浓和额外加浓。D、由浓转稀。

15、汽油机电控喷射系统一般由三部分组成，不包括（          ）。

A、进气系统。B、燃料供给系统。C、电子控制系统。D、点火系统。

16、供油延续角是（          ）。

A、从喷油泵供油开始到喷油器喷油开始的凸轮轴转角称供油延续角。

B、从喷油泵供油开始到喷油器喷油结束的凸轮轴转角称供油延续角。

C、从喷油泵供油开始到供油结束的凸轮轴转角称供油延续角。

D、从喷油泵供油开始到供油结束的曲轴转角称供油延续角。

17、柴油机燃油喷射的整个喷射过程分为三个阶段，不包括（          ）。

A、喷射延迟阶段。B、喷射结束阶段。C、主喷射阶段。D、准备喷射阶段。

18、柴油机气缸内的气体运动方式中的挤流是（          ）。

A、活塞接近上止点时，气缸中的空气被挤入活塞顶部的燃烧室凹坑而形成的挤压涡流。

B、活塞接近上止点时，气缸中的空气被挤入预燃室燃烧室而形成的挤压涡流。

C、活塞接近上止点时，气缸中的空气被挤入活塞顶部的燃烧室凹坑而形成的挤压滚流。

D、活塞接近上止点时，气缸中的空气被挤入活塞顶部的燃烧室凹坑而形成的挤压湍流。

19、下列柴油机直喷式燃烧室中，不属于半开式燃烧室的是（          ）。

A、W形燃烧室。B、浅盆形燃烧室。C、挤流口式燃烧室。D、球形燃烧室。

20、汽油机负荷特性测试过程中，节气门开度增大时，下列说法不正确的是（          ）。

A、空气充量效率增大。 B、循环供油量增大。

C、混合气浓度增大。   D、混合气总量增大。

三、名词解释

1、进气提前角

2、定压比热

3、充气效率

4、表面点火

5、供油延续角

6、发动机的外特性

7、过量空气系数

8、增压比

9、喷油延迟角

10、供油延续角

四、简答题

1、简述机械损失的组成及影响机械损失的因素。

2、柴油机燃烧过程分为几个阶段？如何划分的？

3、简述爆震产生的原因及对发动机的危害？

4、简述提高充气效率的措施有哪些？

5、画出四冲程汽油机的P-V示功图，并叙述每条曲线属于什么过程？

6、解释发动机的指示指标和有效指标的联系和区别。

7、柴油机燃烧过程分为几个阶段？如何划分的？

8试述废气涡轮增压与其他增压方式相比优缺点？

9、柴油机燃烧过程存在哪些问题及其影响因素？

10、柴油机工作粗暴与汽油机的爆燃有何区别？

五、计算题

1.某汽油机的转速为 n ＝ 6000 （ r / min ）时，测量得到有效功率Pe ＝ 65 （ kW ），每小时消耗汽油量B ＝ 19.8 （ kg / h ），求该汽油机的有效燃料消耗率 be  和有效转矩 Teq。

2、测量得到某柴油机的有效功率Pe ＝ 130 （ kW ），每小时消耗柴油量B ＝ 35 （ kg / h ），求该柴油机的有效燃料消耗率 be 。

3、某汽油机在转速n ＝ 5000 （ r / min ）时，测量出其有效功率Pe ＝ 120 （ kW ），求该汽油机的有效扭矩Teq。

参考答案

一、填空题

1、比容  焓  熵  2、升功率  比质量  强化系数  3、辛烷值   凝点 4、残余废气系数  充气效率5、空间雾化   油膜蒸发6、机械增压    废气涡轮增压7、负荷特性法  速度特性法 8、量 9、倒拖法 单缸灭火法  负荷特性外延法

二、选择题

1、D，2、B，3、A，4、A，5、C，6、B，7、B，8、C，9、B，10、B 11、C，12、C，13、B，14、B，15、D，16、C，17、D，18、A，19、B，20、C

三、名词解释

略

四、简答题

略

五、计算题

略