《水利工程施工与概预算》复习题

一、填空题

1.解决围堰防冲的措施有                       和                               。

2.导流时段的划分与                    、                      、              和

等相关。

3.土石方开挖工程中，通常采用的基本爆破方式有                 、              、

和                等。

4.在阶梯爆破中，为充分利用临空面，无论是基坑还是渠道开挖，总是先开出             ，

形成阶梯，这样，不仅增加了临空面，同时便于组织        、          、         和

各道工序的平行流水作业。

5.土石坝施工坝面铺料行之有效的方法是              、               、           、

、            、            。

6.常用的碾压机械有                、                与               。

7.混凝土拌和楼分为         、         、         、           及         共五层。

8.混凝土在运输过程中，要求混凝土          、            、          、         、

。

9.整个基坑的开挖程序，应按“                  、                 ”的原则进行。

10.岩基灌浆按目的不同，有                、              和              三类。

11.水库初期蓄水是指                                                    的阶段。

12.混凝土坝的基本分缝分块方法有        法、        法、        法和           法。

13.大体积混凝土的温度变化过程可分为         期、           期和          三个时期。

14.竖井的施工方法可以分为                    和                      。

15.大断面地下厂房的施工方法有                    施工法、                施工法

和                   施工法。

16.定向爆破是使用抛掷药包进行的大爆破，系指使一定数量的爆破介质按照指定的方向抛掷出去，由于临空面的影响，主导抛掷方向总是指向                 。如果临空面的曲率半径越小，介质抛掷速度           ，抛掷堆积               。

17.混凝土防渗墙造孔成槽方法有                     法和                    法。

18.岩基灌浆按目的不同，有               、               和               三类。

19.锚固结构一般由               、                、               组成整个锚杆。

20.土石坝施工需要对料场从       、         、       及        等方面进行全面规划。

21. 新奥法施工的三大支柱是            、             、                         。

二、选择题

1.在通航的河道上，分段围堰法导流时，束窄河床后的水流速度，除特殊情况外，一般不得超过         。

A.2m/s       B.3m/s       C.4m/s     D.5m/s

2.截流设计流量可采用截流时期内         频率的月或旬平均流量。

A.5%～10%      B.10%～20%    C.20%～30%     D. 30%～40%

3.爆破材料应使用专车运输，行驶速度不应超过          km／h。

A．10   B．20   C．30   D．40

4.实际采用裸露药包爆破时的飞石安全距离不得小于         ｍ。

A．300    B．350   C．400   D．450

5.推土机的推运距离宜在          m 以内。

A．50   B．100   C．300   D．400

6.拖式铲运机的运距以不超过          m为宜，当运距在300m左右时效率最高。

A．500   B．600   C．700    D．800

7．混凝土在运输过程中运转次数不多于         次。

A. 2    B. 3   C. 4    D.5

8．混凝土从装料到入仓卸料整个过程不宜超过         。

A. 15～20min   B. 20～30min   C.30～60min    D. 60～80min

9.砂砾石地基灌浆，要求浆液结石的28d强度为         。

A.(4～5)×105Pa   B.(6～7)×105Pa   C.(8～9)×105Pa   D. (10～11)×105Pa

10.预埋花管钻孔灌浆，花管与套管间的填料要待凝固          d左右才能进行。

11.导流隧洞进出口应与上下游水流相衔接，与河道主流的交角以        左右为宜。

A.30°    B.45°     C.60°     D. 90°

12.导流隧洞进出口与上下游围堰之间的距离，一般应大于        。

A.30m     B.50m     C.80m      D.100m

13.导流隧洞中的弯道转弯半径应该大于         倍隧洞直径为宜。

A.3     B.5     C.10     D.15

14.爆破作用指数的大小可判断爆破作用性质及岩石抛掷的远近程度，一般用n来区分不同爆破漏斗，划分不同爆破类型。当         时，称为加强抛掷爆破漏斗。

A. n＞1   B. 0.75＜n＜1   C. 0.2＜n≤0.75   D.  n≤0.2

15.当采用药壶法爆破时，每次爆扩药壶后，须间隔        min。

A．10～20    B．20～30    C．30～40   D. 40～50

16.进行石方开挖时，在主爆区爆破之前沿设计轮廓线先爆出一条具有一定宽度的贯穿裂缝，以缓冲、反射开挖爆破的振动波，控制其对保留岩体的破坏影响，使之获得较平整的开挖轮廓，此种爆破技术为         。

1   A.定向爆破  B.预裂爆破   C.光面爆破  D.静态爆破

7.土方工程的施工内容包括土方开挖土方运输和土方         。

A．铺料    B．填筑      C．压实    D．质检

18.土料的密度、含水量、         等主要工程性质对土方工程的施工方法施工进度均有很重要的影响。

A．容重   B．可松性   C．压实性  D．塑性指标

19.推土机适用于施工场地清理和平整开挖深度不超过        m的基坑。

A．1.5   B．2.5     C．3.5    D．4.5

20．混凝土卸料和转运自由跌落高差不超过          。

A.1.5m    B.2.0m      C.2.5m     D.3m

A．5   B．7    C．10    D.15

三、判断题

1.当围堰拦蓄一部分水流时，上游围堰堰顶高程应通过水库调洪计算来确定。（    ）

2.土石坝施工的导流时段应以全年为标准，并以导流标准规定的一定频率的年最大流量作为导流设计流量。（     ）

3.爆破冲击波从岩石介质到空气介质，越过临空面必然产生反射，形成拉力波。其波阵面产生切向拉应力，从而引起径向裂缝。（    ）

4.采用非标准炸药爆破，其装药量计算需用爆力换算系数е对单位耗药量进行修正。该值是实际采用炸药的爆力值与标准炸药爆力值之比，采用炸药的爆力愈大，е亦愈大。）（    ）

5.羊足碾只能用压实粘性土，振动碾最适宜于压实非粘性土。（    ）

6.一般说，冬季土石坝施工，开采温度不低于5～10℃、碾压温度不低于2℃，便能保证土料的压实效果。（    ）

7.骨料加工厂的位置应尽可能接近拌和楼。（    ）

8.混凝土拌和机的出料系数是拌和筒内混凝土的体积与拌和筒的几何容积之比。（    ）

9.自下而上分段灌浆适用于地质条件不良、岩层破碎、竖向裂隙发育的情况。（     ）

10.振冲挤密适用于加固砂性土层。振冲置换适用于加固粘性土层。振冲置换与振冲挤密投放填料的主要差别是间歇法投放桩料。（     ）

四、名词解释

1．VC值

2. 零氧平衡

3．软基的可灌性

4．定额

5．混凝土成熟度

6. 逊径

7. 投资估算

8. 封拱

9. 殉爆距离

10. 半孔率

五、简答题

1.分段围堰法导流，后期用临时导流底孔来修建砼坝时，如何划分导流时段？

2.电爆网路有哪几种连接方式?各有何优缺点？

3.土石坝综合机械化施工的基本原则是什么？

4.土石坝施工坝面如何组织流水作业？

5.混凝土坝施工，选择混凝土运输浇筑方案应考虑哪些原则？

6.套管灌浆法的优缺点是什么?简述其施工程序？

7. 水利水电工程建设项目费用构成包括哪些？

8.施工导流设计的主要任务是什么？

9.分段围堰法选择河床束窄程度应该考虑哪几个方面的因素？

10.简述光面爆破的成缝机理。

11.开挖和运输机械的选择，应考虑哪些主要因素？

12.选择压实机械应考虑那些主要原则？

13.混凝土坝施工的料厂规划应遵守的原则是什么？

14.简述水利水电工程基本建设。

六、论述题

试述爆破装药量计算中，所选用的单位耗药量是标准情况下的采用值，何为标准情况？如何确定单位耗药量？

《水利工程施工与概预算》复习题答案

一、填空题（每空1分，共30分。）

1.抛石或柴排护底、上下游转角处设置导流墙

2.河流的水文特征、水工建筑物的布置和形式、导流方式、施工进度

3.浅孔爆破法、深孔爆破法、药壶爆破法、洞室爆破法

4.先锋槽、钻孔、装药、爆破、出渣

5.算方上料、定点卸料、随卸随平、定机定人、铺平把关、插杆检查

6.羊足碾、振动碾、气胎碾

7.进料、贮料、配料、拌和、出料

8.不初凝、不分离、不漏浆、无严重泌水、无大的温度变化

9.自上而下、分层开挖

10.固结灌浆、帷幕灌浆、接触灌浆

11.临时导流建筑物封堵后至水库发挥效益为止

12.纵缝法、斜缝法、错缝法、通仓浇筑法

13.温升期、冷却期、稳定期

14.全断面法、导井法

15.先拱后墙分层、先墙后拱预留中心岩柱、肋墙肋拱

16.最小抵抗线方向上、越大、越集中

17.锯槽法、挖掘法

18.固结灌浆、帷幕灌浆、接触灌浆

19.内锚固段（锚根）、自由段（锚束）、外锚固段（锚头）

20.空间、时间、质量、数量

21.光面爆破、锚喷支护、施工过程中的围岩稳定状况监测

二、选择题（每小题1分，共10分。）

1.A  2. B  3. B  4. A  5. B  6. D   7. A  8. C   9. A  10. C

11.A 12. B  13. B  14. A  15.B  16. B   17. B  18. B   19. A  20. B

三、判断题（每小题1分，共10分。）

1.（√）2.（×） 3.（×）4.（×）5.（√）6.（√）7.（×） 8.（×） 9.（×） 10.（√）