《隧道工程》复习题A

- 单选项题

1、长隧道设置的精密三角网或精密导线网，应定期对其（ ）进行校核。

A、基准点；B、水准点；C、基准点和水准点；D、后视点。

2、洞口开挖土石方进洞前应尽早完成（ ）。

A、仰坡开挖；B、边坡开挖；C、洞门墙砌筑；D、洞口排水系统。

3、明洞衬砌施工在灌注混凝土前应复测（ ），衬砌不得侵入设计轮廓线。

A、中线；B、高程；C、中线和高程；D、仰坡坡率。

4、全断面开挖法不适用于（ ）车道隧道和停车带区段开挖。

A、2；B、3；C、1.5；D、1。

5、台阶法适用于（ ）类较软或节理发育的围岩的隧道开挖。

A、Ⅰ；B、Ⅱ~Ⅳ；C、Ⅴ；D、Ⅵ。

6、当衬砌采用先拱后墙法施工时，拱圈混凝土达到设计强度（ ）之后方可进行下部断面的开挖。

A、60%；B、70%；C、80%；D、100%。

7、爆破开挖一次进尺应根据围岩条件确定，开挖软弱围岩时应控制在（ ）之内。

A、1m之内；B、1~2m之内；C、2m之内；D、2~3m。

8、锚杆安装作业应在（ ）及时进行。

A、初喷混凝土前；B、初喷混凝土后；C、架设钢架之前；D、架设钢架之后。

9、喷射混凝土、砂浆所用水泥标号不得低于（ ）号。

A、325；B、425；C、525；D、特种水泥。

10、一次喷射混凝土厚度应根据设计厚度和喷射部位确定，初喷厚度不得小于（ ）cm。

A、5；B、6；C、8；D、4~6。

11.隧道施工是指修建(    )。

- 隧道及地下洞室的施工方法、施工技术和施工管理的总称；

- 地下洞室及巷道；

- 躲避洞；

- 地下交通工程。

12.控制测量的精度应以中误差衡量,最大误差(极限误差)规定为中误差的(    )。

A.两倍      B.三倍     C.一倍     D.四倍

13.按设计要求进行边坡、仰坡放线，自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或（    ）。

- 左、右开挖

- 分步开挖

- 上下开挖

- 中间开挖

14.隧道明洞施工当具备相应的机具条件时可采用(    )。

A.边墙法     B.拱墙整体灌筑

15.加强对地表下沉、拱部下沉的量测及反馈，以指导施工.量测频率宜为深埋段的(    )。

A.3倍     B.2倍     C.1倍    D.四倍

16.锚杆支护或构件支撑,应尽量靠近开挖面,其距离应小于(    )。

A.1倍洞跨     B.0.5倍洞跨   C.2倍洞跨   D.4倍洞跨

17.全断面法适用于V1—IV类围岩,该法可采用深孔爆破,其浓度可取(    )。

A.1—2米     B.2—4米     C.3—3.5   D. 4—6

18.当衬砌采用先拱后墙施工时,拱圈混凝土达到仪器强度70%之后方可进行(    )。

A.拱脚     B.下部断面的开挖     C.边墙

19.仰拱施工应当结合拱墙施工抓紧进行,(    )。

- 使结构尽快封闭

- 浇筑仰拱混凝土

20.二次衬砌混凝土其强度达到2.5mpa时(    )。

A.方可拆模     B.继续浇筑     C.不能拆模

- 多项选择题

1、明洞衬砌施工的方法有（    ）。

A、先墙后拱法；B、先拱后墙法；C、墙拱交替法；D、跳槽挖井法；E、拱墙整体灌筑；F、台阶法。

2、当洞口可能出现地层滑坡时应采取的预防措施有（    ）。

A、地表锚杆；B、深基桩；C、挡墙；D、防落石棚；E、土袋或石笼；F、平衡压重填土。

3、隧道开挖工作面爆破炮眼一般有（    ）三种。

A、掏槽眼；B、辅助眼；C、导向眼；D、周边眼。

4、开挖作业应遵守的规定有（     ）。

A、合理确定开挖步骤和循环进尺；B、开挖断面尺寸应符合设计要求；C、爆破后对开挖面和未衬砌地段进行检查，及时处理险情；D、开挖作业中不得损坏支护、衬砌和设备，保护好所有测点；E、做好地质构造的核对与素描，地质变化处和重要地段应有照片记载；F、为加快开挖进度，放炮后应立即进入工作面正常作业。

5、测定超挖量应根据现场条件采取切实可行的测定方法。一般可采取的方法有（     ）。

A、由出渣量或衬砌砼量推算；B、通过激光投影仪直接测定开挖面积；C、用断面测定仪量测；D、按设计开挖面积的一定比例来确定。

6、周边眼参数的选用原则有（    ）。

A、当断面较小或围岩松软、破碎或在曲线、折线处开挖成形要求高时，周边眼间距应取较小值；B、抵抗线应大于周边眼间距；	C、对于松软或破碎性围岩，周边眼的相对距离应取较小值；D、周边眼的眼底应插入设计轮廓线以外。

7、灌浆应作业应遵守以下规定。（     ）。

A、注浆开始或中途暂停超过30min时，应用水润滑灌浆罐及其管路；B、注浆孔口压力不能大于0.4MPa；C、注浆管应插至距孔底5—10cm外，随水泥浆的注入缓慢匀速拔出，随即迅速将杆体插入，锚杆杆体插入孔内的长度不得短于设计的95%，若孔口无砂浆流出，应将杆体拔出重新注浆；D、锚杆杆体上的铁锈应用油类清洗干净。

8、树脂锚杆的施工安静求分下（     ）。

A、安装前应检查树脂卷质量，变质者不得使用；B 、安装时用杆体将树卷送入孔底，用搅拌器搅拌树脂时，应缓缓推进杆体，搅拌时间一般为30s；C、搅拌完毕后将孔口处杆件临时固定，可马上安装托板。

9、砂层地段喷射砼时应采取以下措施（      ）。

A、紧贴砂层铺挂细钢筋网，并用Φ22mm环向钢筋压紧；B、在正式喷射前应适当减少喷射机的工作气压，先喷射一层加大速凝剂掺量的水泥砂浆，再喷射砼；C、喷射顺序为先拱后墙。

10、采用错喷支护和复合衬砌时，应做好以下工作（     ）。

A、复核隧道工程地质和水文地质情况，分析围岩稳定性特点，根据地质情况的变化及围岩的稳定状态，制订施工技术措施或变更施工方法；B、通过地表注浆与洞内环状注浆相结合的形式以达到围岩加固的目的；C、对已完成支护地段，应继续观察隧道稳定状态，注意支护的变形、开裂、侵入净空等现象，及时记录，作出长期稳定性评价。

11、防止二次衬砌砼开裂，可采取以下措施（     ）。

A、宜采用较大的骨灰比，降低水灰比，合理选用外加剂；B、合理确定分段灌筑长度及浇筑速度；C、混凝土拆模时，内外温差不得大于20℃；D、混凝土骨料最好选用卵石而不用碎石；E、加强养护，砼温度的变化速度不宜大于5℃/h；F、根据设计施作防水隔离层。

12、监控量测应达到的目的。（     ）。

A、掌握围岩和支护的动态信息并及时反馈，指导施工作业；B、达到加快施工进度，提高经济效益的目的；C、通过对围岩和支护的变位、应力量测，修改支护系统设计。

13、二次衬砌的施作应在满足下列要求时进行（     ）。

A、各测试项目的位移速率明显收敛，围岩基本稳定；B、喷射砼强度达到设计值的70%以上；C、已产生的各项位移已达到预计总位移量的80%—90%；D、周边位移速率小于0.1—0.2mm/d ，或拱顶下沉速率小于0.07—0.15mm/d。

14、地面砂浆锚杆的施工应符合的要求（     ）。

A、锚杆宜垂直地表设置，根据地形及岩层层面具体情况也可倾斜设置；B、锚杆长度可根据隧道覆盖层厚度的实际施工能力确定；C、注浆范围根据地层岩石的破碎程度和地表水文地质情况确定；D、砂浆锚杆的施工应按施工技术规范有关规定执行。

15、超前围岩预注浆加固施工中注浆结束的条件是（     ）。

A、单孔结束条件：注浆压力达到设计终压，浆液注入量达到设计值的80%以上；B、全段结束条件：所有注浆孔均已符合单孔结束条件，无漏注情况；C、允许少量孔注入量达到设计50%。

16、处理涌水可采用的辅助施工方法有（     ）。

A、超前钻孔或辅助坑道排水；B、超前小导管预注浆；C、超前围岩预注浆堵水；D、井点降水及深井降水；E、从地表向深地层注浆堵水。

17、围岩压力过大，支撑下沉可能侵入衬砌设计断面时，必须挑顶，并按以下方法进行处理（     ）。

A、拱部扩挖前发现顶部下沉，应先挑顶后扩挖；B、当扩挖后发现顶部下沉，应立好拱架和模板先灌筑满足设计断面部分的拱圈，该砼达到所需强度并加强拱架支撑后，再行挑顶灌筑其余部分；C、挑顶作业宜先护后挖；D、为防止顶板围岩继续下沉而缩小衬砌断面，挑顶后与二次衬砌一起灌筑。

18、台阶法按上台阶超前长度分为（     ）几种。

A、长台阶法（台长100m以上）；B、短台阶法（台长5-100m）；C、长台阶法（台长50m以上）；D、短台阶法（台长5-50m）；E、微台阶法（台长3-5m）。

19、隧道竣工后应提交贯通测量的资料主要为（     ）。

A、贯道测量技术成果书；B、贯通误差的实测成果和说明；C、净空断面测量成果；D、永久中线点、水准点的实测成果及示意图；E、洞口控制网及示意图。

20、当采用全断面法或台阶法开挖时，周边眼可采用（     ）起爆。

A、导爆索；B、毫秒雷管；C、导火索及火雷管。

21、矿山法修筑公路隧道的基本施工方法有（      ）。

A、台阶开挖法；B、全断面开挖法；C、导坑开挖法；D、盾构法；E、掘进机开挖法；F、分部开挖法。

22、拆除拱架、墙架和模板，应符合以下要求（     ）

A、不承受外荷载的拱、墙，砼强度应达到5.0mpa或在拆模时砼表面和棱角不被损坏并能承受自重；B、承受围岩压力较大的拱、墙，封顶和封口的砼应达到设计强度的100%；C、承受围岩压力较小的拱、墙，封顶和封口的砼应达到设计强度的70%；D、砼浇筑5天以后。

23、边墙基底以上1m范围以外超挖大于规定时可用（     ）回填密实。

A、片石混凝土；B、10号浆砌片石；C、石渣回填捣实。

24、二次衬砌砼应分层灌筑，每层灌筑的高度、次序、方向应根据（     ）等因素确定。

A、搅拌能力；B、运输距离；C、灌筑速度；D、洞内气温；E、振捣方法；F、搅拌站料场的购料情况；G、生产工人数量。

25、量测计划应根据隧道的（     ）进行编制。

A、围岩条件；B、支护类型和参数；C、施工方法；D、运输条件；E、排水；F、量测目的。

26、量测部位和测点布置，应根据（      ）等确定。

A、隧道长度；B、地质条件；C、量测项目；D、施工方法。

27、稳定开挖面，防止地表地层下沉的辅助施工方法有（      ）。

A、地面砂浆锚杆；B、超前锚杆或超前小钢管支护；C、管棚钢架超前支护；D、超前小导管预注浆；E、超前围岩预注浆加固；F、导坑法开挖。

28、超前围岩预注浆作业应符合下列要求（      ）。

A、浆液的浓度、胶凝时间应符合设计要求，不得任意变更；B、应经常检查泵口及孔口注浆压力的变化，发现问题，及时处理；C、采用双液注浆时，应经常测试混合浆液的胶凝时间，发现与设计不符，应立即周整；D、注浆应缓慢进行，停一段时间注一段时间。

29、岩溶地段隧道的处治措施有（       ）。

A、引排水；B、堵填；C、跨越；D、绕行；E、溶洞较大较深时改变隧道位置。

30、隧道施工方法包括（      ）。

A、开挖方式；B、开挖方法；C、支护方式；D、洞内运输方式；E、洞外运输方式；F、辅助方法；G、通风方法。

31、在推广使用新材料、新技术和新工艺时的注意事项有（      ）。

A、积极采用新型防排水材料，推广新奥法施工技术；B、全断面开挖法最易于实现综合机械化施工，其次是正台阶开挖法；C、施工机具的配备，一定要使掘、支、运、辅形成完整的配套体系。D、引进国外设备时，应注意选型、配套及配部件的供给。

32、光面爆破应满足的技术要求有（        ）。

A、合理选择周边眼间距及其最小抵抗线；B、严格控制周边眼的装药量，并使药量按炮眼全长合理分布；C、周边眼宜采用小直径药卷和低爆速炸药；D、采用毫秒雷管微差起爆；E、光面爆破各参数应通过试验合理选用；F、周边眼应先起爆，然后起爆掏槽眼和辅助眼。

33、确定掏槽中空孔的孔数、布置型式及其与装药眼的间距的根据有（    ）。

A、中空孔和装药眼的直径、深度；B、地质条件；C、装药眼起爆顺序；D、隧道开挖断面积。

34、监测爆破震动的注意事项有（      ）。

A、应考虑爆破方法、药量、距离、地质状况等因素；B、监测爆破对地面的震动影响，宜在垂直方向及相正交的二个水平方向（其中一个方向为爆破点方向）上同时测定；C、监测爆破震动值的空间衰减情况时，至少应设3个测点。

35、锚杆施工的钻孔深度应满足的要求是（      ）。

A、水泥砂浆锚杆孔深允许编差为±50mm；B、楔缝式锚杆孔深不应小于杆体有效长度，且不应大于杆体有效长度30mm；C、树脂锚杆和早强药包锚杆孔深应与杆体长度配合恰当；D、任何锚杆钻孔都必须尽可能保持与岩层面有较大的交角。

36、可作为永久支护的锚杆种类有（       ）。

A、普通砂浆锚杆；B、楔缝式锚杆；C、胀壳式锚杆；D、树脂锚杆；E、早强药包锚杆。

37、钢筋网铺设应符合的要求是（        ）。

A、钢筋使用前应清除锈蚀；B、钢筋网应随受喷面的起伏铺设，与受喷面的间隙一般不大于3cm；C、钢筋网应与锚杆或其他固定装置连接牢固，在喷射砼时不得晃动；D、钢筋网与较大超控之间可用石渣堆积。

38、竣工件中应包括量测资料有（      ）。

A、现场监控量测计划；B、实际测点布置图；C、洞内控制网；D、围岩和支护的位移--时间曲线图、空间关系曲线图以及量测记录汇总表；E、经量测变更设计和改变施工的方法地段的信息反馈记录；F、净空宽度测量；G、现场监控量测说明。

39、洞内顺坡排水，其坡度应与线路坡度一致，并满足下列要求（    ）。

A、水沟断面应满足排除隧道中渗漏水和施工废水的需要；B、排水方式可根据距离、坡度、水量和设备等情况选用排水沟或管路，或分段接力或一次将水排出洞外；C、水沟位置宜结合结构排水工程设在隧道两侧或中心，并避免防碍施工；D、经常清理排水设施，确保水路畅通。

40、衬砌的施工缝和沉降缝采用橡胶止水带或塑料止水带防水时，施工中应符合下列要求（        ）。

A、止水带不得被钉子、钢筋或石子刺破；B、在固定止水带和灌筑砼过程中应防止止水带偏移；C、加强砼振捣，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和砼紧密结合；D、根据止水带材质和止水部位可采用不同的接头方法。

41.隧道施工必须坚持以下施工原则(     )。

A.强支护    B.短进尺    C.弱爆破    D.勤量测

42.锚喷支护实测项目检查为(     )。

A.混凝土强度    B.锚杆拨力    C.喷层厚度   D.尺寸

43.当拱脚、墙基松软时，灌筑混凝土前应排净基底积水,（    ）。

- 并采取措施加固基底

- 提高衬砌的早期承载能力

- 提高混凝土强度

- 增加混凝土数量

44.控制试埋段地表沉降时应(    )。

- 短进尺,弱爆破

- 尽快施作锚杆

- 修筑二次衬砌

- 做好仰拱

45.锚插抗拨力试验与检查(    )。

- 锚插质量检查

- 锚插抗拨试验

- 锚插抗拨力合格条件

46.喷射混凝土强度检查试件制作方法(    )。

- 喷大板切割法

- 凿方切割法

- 拉拨法

- 试件法

47.隧道一般采用的开控方法(    )。

A.全断面法     B.短台阶法     C.多台阶法    D. 长台阶法

48.隧道工程质量保障措施(    )。

- 工程质量保证体系

- 提高全员质量意识

- 狠抓工序质量

- 选派丰富施经验的队伍

49.边墙首轮马口中心宜选在(    )。

- 拱圈接缝处

- 岩层稳定处

- 拱圈悬臂长度内

- 拱圈中心处

50.采用喷身混凝土作隧道支护的主要优点(    )。

- 速度快,支护及时

- 质量好,强度高

- 省工、省料、操作简单

- 施工灵活性大,满足要求

51.隧道的支护方式(    )。

- 初期支护

- 二次衬砌

- 复合衬砌

52.锚插的作用和效果(    )。

- 支承围岩

- 加固围岩

- 提高层间磨擦力

- 悬吊作用

53.隧道中有害气体包括(    )。

- 一氧化碳

- 二氧化碳

- 二氧化氮

- 二氧化硫

54.在隧道施工中采取的防尘措施(    )。

- 湿式凿岩

- 机械通风

- 喷雾洒水

- 个人防护

55.拟建明洞的原则(     )。

- 核查地形、地貌和地质水文情况

- 地基与基础处理

- 明洞结构型式选定

- 洞项覆盖厚度

56.衬砌施工准备工作（     ）。

A．断面检查

B．放线定位

C．拱架模板整备

D.立模

- 混凝土制备和运输

57.隧道堵水措施(     )。

- 喷身混凝土堵水

- 塑料板堵水

- 摸筑混凝土衬砌堵水

- 注浆堵水

58.隧道施工现场调查事项(     )。

- 隧道施工现场调查研究

- 施工单位应全面熟悉和核实文件

- 编制实施性施工组织设计

- 社会调查

59.隧道开挖使用的爆破材料(     )。

- 常用炸药

- 起爆材料

- 电起动器

60.二次衬砌设计基本要求(     )。

- 二次衬砌的厚度确定

- 二次衬砌受力状态分析

- 外观要求

- 尺寸要求

61.围岩压力是作用于(    )。

- 隧道支撑

- 衬砌结构

- 拱顶上

62.混凝土配合比(     ).

- 干集料中水泥与砂石重量比

- 含砂率

- 水灰比

- 速凝剂和其它外加剂

63.喷身混凝土抗压强度试块制取(     )。

- 试块制取数量

- 试块标准制作方法

- 试块的非标准制取

- 喷射砼试块试验

64.隧道施工中的防水与排水(     )。

- 施工防排水

- 结构防排水

- 路面防排水

65.隧道衬砌实测项目(    )。

- 混凝土或砂浆强度

- 衬砌厚度

- 断面平整度

- 高度

66.隧道施工中的一般要求(     )。

- 深入施工现场做好调查

- 确定方案,编制实施性施工组织设计

- 保证足够的技术人员

- 保证足够的设备

67.洞身工程质量监理要点(    )。

- 洞身开挖工程

- 施工支护

- 衬砌工程

- 养护

68.隧道的辅助坑道有(     )。

- 横洞

- 平行导坑

- 斜井

- 竖井

69.预护坍方的施工措施有(     )。

- 观察法

- 一般量测法

- 微地震学测量法

- 声学测量法

70.隧道坍方的处理措施(     ).

- 制订处理方案

- 加固未坍地段

- 加强防排水工作

- 加强对坍方地段的衬砌

71.盾构的开挖有以下几种(     )。

- 分敞胸式开挖

- 挤压式开挖

- 闭胸切削式开挖

72.隧道施工的掘进方式(     )。

- 钻眼爆破掘进

- 单臂掘进机掘进

- 人工掘进

73.隧道的断面形式有(     )。

- 正方形

- 圆形

- 椭圆形

- 多边形

74.锚喷支护工程的特点(     )。

- 灵活性及时性

- 密贴性深入性

- 呆性

- 封闭性

75.隧道竣工后应提交测量资料主要有(     )。

- 洞口导线网

- 贯通误差

- 净空宽度测量

- 洞内控制网

76.隧道量测方法有(    )。

- 地质素描

- 水准仪测拱顶下沉或地表下沉

- 收验计测坑道周边相对位移

77.隧道浅埋段施工(     )。

- 明挖法施工

- 地下连续墙施工

- 其它法施工

78.隧道施工场地布置(     )。

- 弃渣场地及卸潭道路的布置

- 大宗材料的堆放场地和材料库的布置

- 生产房屋和生产设施的布置

- 水泵房的布置

79.隧道施工过程主要包括(     )。

- 开挖方式

- 开挖方法

- 临时支护

- 永久支护

80.隧道围岩分为几类(    )。

- 六类     B.三类     C.四类   D.五类

- 判断题

1、隧道内开挖应严格控制欠挖。当岩层完整、岩石抗压强度大于30MPa并确认不影响衬砌结构稳定和强度时，也不允许欠挖。（  ）

2、采用钢架喷射混凝土时，钢架应按设计位置架设，钢架之间必须用纵向钢筋联接，拱脚必须放在牢固的基础上。（  ）

3、有水地段喷射混凝土，当涌水点不多时，用开缝摩擦锚杆进行导水处理后再喷射；当涌水范围大时，设树枝状排水导管后再喷射；当涌水严重时，可设置泄水孔，边排水边喷射。（  ）

4、构件支护不适用于分部开挖、导坑开挖。（   ）

5、隧道衬砌施工时，其中线、标高、断面尺寸和净空大小均需符合设计要求。（   ）

6、隧道衬砌模板放样时，允许将设计的砌轮廓线扩大10cm，确保衬砌不侵入隧道建筑限界。（   ）

7、整体式衬砌施工中，发现围岩对衬砌有不良影响的硬软岩分界处，应设置施工缝。（   ）

8、衬砌的施工缝应与设计的沉降缝、伸缩缝结合布置，在有地下水的隧道中，所有施工缝、沉降缝和伸缩缝均应进行防水处理。（   ）

9、二次衬砌的施作，应在围岩和锚杆支护变形基本稳定后进行。（   ）

10、监控量测的唯一目的是掌握围岩和支护的动态信息并及时反馈，指导施工作业。（   ）

11.判别深埋与浅埋隧道的分界,可按荷载等效高度值,并结合地质条件、施工方法等因素综合判定（  ）

12.隧道现场监控量测,包括隧道施工阶段与营运阶段控制测量和监控测量。            (  )

13.隧道遇到溶洞处理措施,分别以引、堵、越、绕等措施进行处理。            （ ）

14.由于岩石风化需要一定时间，岩风化对开挖不生产影响。            （ ）

15.盾结构法是一种集施工开挖、支护、推进、衬砌 、出土等多种作业于一体的大型暗挖隧

道施工机械。                        （  ）

16.洞内顺坡和反坡排水时可在二侧挖排水沟,排水沟坡必须满足自流要求。      (   )

17.隧道通常指用作地下通道的构造物。                                  (   )

18.隧道工程施工可分为洞口工程、洞身工程、防水排水工程、附属设施工程。    （  ）

19.洞身开挖工程的开挖方法主要是新奥法、矿山法。                        (   )

20.严格控制断面的开挖,可少量欠挖。

- 简答题

1、稳定开挖面，防止地表地层下沉宜用哪些辅助施工方法？

2、软弱围岩地段隧道施工的基本原则是什么？

3、根据现场监控量测结果，二次衬砌的施作条件是什么？

4、隧道防排水的原则是什么？

5、隧道监控量测必测的项目是哪些？

6.	隧道总体实测项目有哪几项?

7.	隧道的附属设施工程包括那些?

8.	新奥法的三种主要设计方法是什么?

9.	隧道工程中常用的炸药有哪几种?

10.	炮眼包括哪几种?

- 综合分析题

1、山岭隧道施工时，应预防哪些方面的人身安全事故的发生？简述预防方法。

2、隧道洞口某浅埋段地质情况为强风化花岗岩，破碎且地下水丰富。试叙述可以用的开挖方法，采取的技术措施，达到的实际效果，并对某一施工辅助稳定措施作较详细的分析。

3.	分析某一隧道特殊地质地段的塌方原因、提出处理方法？

4.	某一高速公路某双连拱隧道出口属浅埋地段,地质情况为强风化花岗岩,破碎且地下水丰富，任何进行施工？

《隧道工程》课程考试试题答案

- 单项选择题:（每题1分，共10分）

1、C   2、D    3、C   4、B   5、B  6、B  7、B  8、B  9、B 10、D

11.A   12.A   13.C   14.B   15.B   16.A   17.C   18.B   19.A   20.A

- 多项选择题（每题1分，共40分）

1、（ABCDE）2、（ABCE）3、（ABD）4、（ABCDE）5、（ABC）6、（ABC）7、（ABCD）8、（AB）9、（AB）10、（AC）11、（ABCEF）12、（AC）	13、（ACD）14、（ABD）15、（AB）16、（ABCD）17、（ABC）18、（BCD）19、（ABCD）20、（AB）21、（ABCF）22、（ABC）23、（AB）24、（ABCDE）25、（ABCF）26、（BCD）27、（ABCDE）28、（ABC）29、（ABCD）30、（ABCDFG）31、（ABCD）32、（ABCDE）33、（ABC）34、（ABC）35、（ABC）36、（ADE）37、（ABC）38、（ABDEG）39、（ACD）40、（ABCD）。

41.	ABCD 42.ABC  43.AB  44.ABCD  45.ABC  46.AB  47.ABC  48.ABCD 49.AC  50.ABCD  51.ABC  52.ABCD  53.ABC  54.ABCD  55.ABC  56.ABCDE  57.ABCD  58.ABC  59.AB  60.AB  61.AB  62.ABCD  63.ABCD  64.AB  65.ABC  66.ABCD  67.ABC  68.ABCD  69.ABCD 70.ABCD  71.ABC  72.ABC  73.ABC  74.ABCD  75.ABC  76.AB  77.ABC  78.ABCD  79.A  80.AB

- 判断题（每题1分，共10分）

1、×2、√3、√4、×5、√6、×7、×8、√9、√10、×11.√ 12.√  13.√ 14.× 15.√ 16.× 17.× 18.√ 19.√ 20.×

- 简答题（每题4分，共20分）

略

- 简单题

略

- 综合分析题（每题10分，共20分）

略