《通信原理与通信技术》复习题

一、填空题

- 将信号的幅值随频率变化的关系画在以________为横轴的平面上得到的图称为振幅频谱图。

- 二进制数字信号在1分钟内共传送了576000个码元，则其码元速率为__________。

- 将模拟信号进行数字化的过程称为A/D转换，最主要最基本的A/D变换方法是脉冲编码调制，简称PCM，PCM的三个基本步骤包括抽样、_______和编码。

- ΔM调制与PCM调制的本质区别是，ΔM调制只用1位二进制编码进行编码，但这1位码不表示信号抽样值的大小，而是表示抽样时刻信号曲线的________。

- 2ASK信号的解调可用非相干解调和相干解调两种方法。____________是常用的一种非相干解调法，这种方法所用的检波器往往是一个半波或全波整流器，再加上一个低通滤波器。

- 若二进制基带信号的带宽为BB，2FSK的两个载频分别位f1和f2，则2FSK信号的带宽大约为________。

- 产生PSK调相信号的方法有两种，直接调相法和相位选择法。直接调相法是先将单极性NRZ信号变换成______________信号后再直接与载波相乘。

- 对二进制数字基带信号进行______________，然后再进行绝对调相，就可获得2DPSK信号。

- 设信息速率为106bit/s则进行QPSK调制后，已调信号的谱零点带宽为______________。

10、设发送端发送的序列为C=11010100111，接收端收到的序列为R=01101011011，则差错图样E= ____________________。

11、分组码（1101101001）的码长是10，码重是______。

12、设调制信号为f(t)载波为ε(t)=0t<01t>0 ，则已调信号的频域表达式为______________________。

13、如果信号的频谱不是从直流开始，而是在fL~fH之间，带宽B=fH-fL，通常当________时该信号就被称为带通信号。

14、按照一定的规律或协议，用一组符号取代另一组符号，或者用一组符号表达一些信息的过程，就是所谓的_________。

15、2PSK是利用载波信号的不同_________承载数字信号的“1”码和“0”码。

- 电信号分为两种，其中代表消息的电信号参量取连续值的信号被称为模拟信号，另一种信号中，代表消息的电信号参量取值只有有限个，被称为__________。

- 在利用视波进行通信时，可利用无线电中继 、_________以及平流层通信等方法来增加通信距离。

- 在调制解调系统中，接收机采用相干解调（或称同步检波）时，要求接收端必须恢复出与发送端载波__________的本地载波，这个恢复出的本地载波被称为相干载波。

- 设信道带宽为10MHz，各路信号带宽均为1.5MHz。若采用双边带调制进行FDM多路复用传输，则该信道最多可传输______________路信号。

- 国际电信联盟（ITU-T）建议的PCM30/32路制式中，语音信号的采样频率通常为8kHz，即抽样间隔时间（帧长）为_______μs。

- 在实现非均匀量化的“压缩与扩张法”中，压缩器的压缩特性常采用对数压缩特性，也就是压缩器的输出与输入之间近似呈_______关系。

- 被复接的各支路数字信号彼此之间必须同步并与复接器的定时信号同步 ，复接器方可将低次群码流复接成高次群码流。根据这一条件，复接方式可划分为同步复接、________________和异步复接三种。

- 2PSK采用解调方法是相干解调，但这种方法会出现________________现象从而造成严重误码，因而目前通常使用相对调相而不使用绝对调相。

- 当码元速率相同时，MASK信号的带宽与2ASK信号的带宽相同，都是基带信号的2倍，但MASK信号的信息速率是2ASK信号的______________倍。

- 一种编码方式具有检错和纠错能力的必要条件是信息编码必须有冗余，而检错和纠错能力的大小由_________决定。

- 4个独立信源的最高频率分别为1 kHz、1 kHz、2 kHz、2 kHz，采用时分复用方式进行传输，则最小抽样频率为________。

- _________是指将两个或多个低速率数字流合并成一个较高速率数字流的过程、方法或技术。

- 有一个带宽为3kHZ的理想低通信道，则其最高码元传输速率为_________ 波特。

- 传输_________ 信号的系统叫做数字基带通信系统 ，很多通信系统都属于数字基带系统，典型的例子是以太网 。

- 产生调频信号的直接调频法是利用压控振荡器（VCO）作为调制器，调制信号直接作用于VCO使其输出的等幅震荡信号的频率随_____________变化而变化。

二、选择题

- 在模拟通信系统中，传输带宽属于通信系统性能指标中的（     ）。

A．可靠性        B．有效性        C．适应性       D．标准性

- 将物理信道的总频带宽分割成若干个子信道，每个子信道传输一路信号，这种信道复用方式就是（     ）。

A.时分多路复用 B.空分多路复用 C.异步时分多路复用 D.频分多路复用

- 根据香农公式，以下不能无限制地增大信道容量的方法是（    ）。

A．无限提高信噪比  B．无限减小噪声  C．无限提高信号功  D．无限增加带宽

- 以下属于非线性调制的调制方式是（      ）。

A．AM          Ｂ．VSB          C．PM           Ｄ．SSB

- 下列哪一种信号的传输带宽与AM信号传输带宽相同（    ）。

A．基带信号     Ｂ．双边带信号   C．单边带信号   Ｄ．残留边带信号

- 下列叙述错误的是（    ）。

A．AM可使用包络解调

B. DSB、VSB和SSB都不能使用简单的包络解调

C．原理上AM不能使用相干解调

D．DSB、VSB和SSB均可使用插入载波的包络解调

- 设模拟基带信号的频率范围为0.3~5kHz，则DSB信号的带宽为（    ）。

A．0.3 kHz	   B．10 kHz        C．5 kHz    	D．0.6 kHz

- 非均匀量化的特点是（      ）。

A．量化间隔不随信号幅度大小而改变	 B．信号幅度大时，量化间隔小

C．信号幅度小时，量化间隔大	        D．信号幅度小时，量化间隔小

- 对一个基带信号δ t→∞进行理想抽样，为了在收信端能不失真地恢复f (t)，则抽样间隔应该不大于（      ）。

A．2ms	   B．1ms         C．500μs    	D．125μs

- 脉冲编码调制（PCM）的输出信号为(      )

A.模拟信号   B. 调相信号  C. 数字信号	  D.调频信号

- 关于SDH下列叙述错误的是（     ）。

A. SDH帧结构中安排了丰富的开销比特，使得管理和维护能力大大加强。

B. 采用字节复接技术。

C. 规定了统一的光接口标准。

D. 系统的每个节点上都分别设置高精度时钟，这些时钟的信号都具有统一的标准速率。

- 以下4种传输码型中，不具备错误检测能力的是(     )

A.CMI码   B.AMI码    C.HDB3码    D.曼彻斯特码

- 下面波形图中（    ）是二进制相移键控（2PSK）的信号波形。

- 以下说法错误的是（     ）。

A．采用多进制数字调制技术的目的是为了提高信息传输的可靠性。

B．数字基带信号具有丰富的低频成分，只适合在低通型信道中传输。

C．数字调制所用的载波与模拟调制一样，通常为正弦型信号。

D．让载波的某个参量随数字基带信号的变化而变化的过程叫数字调制。

- 以下叙述中，不是分组码的特点的是（    ）。

A. 线性分组码一定是系统码

B. 任意两个许用码的模2加之和仍是一个许用码

C. 线性分组码必须包含全0码字

D. 最小码距等于所有非0码的最小码重

- 信息传输速率是指（　　）。

A．信号每秒传播的距离             B．信号占用的频带宽度

C．每秒传输的码元数               D．每秒传输的比特数

- 根据香农公式以下关系正确的是（    ）。

A．信道容量一定，信道的带宽越宽信噪比的要求越小；

B．信道的容量与信道的带宽成正比；

C．信道容量一定，信道的带宽越宽信噪比的要求越高；

D．信道的容量与信噪比成正比。

- 模拟调幅中DSB、SSB、VSB的已调信号所占用带宽大小关系为（     ）。

A．DSB＞VSB＞SSB  Ｂ．DSB＞SSB＞VSB  C．SSB＞DSB＞VSB  Ｄ．VSB＞SSB＞DSB

- 关于AM和BSD的性能比较，下列叙述正确的是（    ）。

A．AM的调制效率大于DSB的调制效率，因此AM的总体使用成本比BSD高。

B．AM的调制效率低于DSB的调制效率，因此AM的总体使用成本比BSD低。

C．AM的调制效率低于DSB的调制效率，但AM的接收机简单，因此在无线电广播中，AM的总体使用成本比BSD低。

D．从发送角度AM成本较高DSB成本较低，但DSB接收机比较复杂成本较高，因此无论什么应用环境下，二者成本大致相同。

- 以下不属于线性调制的调制方式是（    ）。

A．AM          Ｂ．DSB          C．SSB           Ｄ．FM

- 均匀量化的特点是(    )

A. 信号幅度小时，量化间隔大	        B.信号幅度大时，量化间隔小

C. 量化间隔不随信号幅度大小而改变	 D.信号幅度小时，量化间隔小

- 一音频信号的最高频率为18KHz，对它进行数字化时，要保证根据抽样值能完全恢复出原来的音频信号，则抽样频率最低为（ 　）。

A. 8KHz		 B. 18KHz           C.36KHz	    D.    9KHz

- 下面不是增量调制特点的是（    ）。

A. 在比特率较低的场合，量化信噪比高于PCM。

B. 对频率较低或频率很高的信号造成的量化噪声较小。

C. 抗误码性能比PCM好。

D. 设备简单，制造容易。

- 同步复接在复接过程中需要进行(      )。

A.码速变换   B.码速恢复    C.编码方式变换	   D.码速调整

- 以下不是PDH缺点的是（    ）。

A. PDH是逐级复用的，从高速数据流中分出支路信号时传输节点需配备各级复/分接器，分支/插入电路不灵活。

B. 存在E系列和T系列两种难以兼容的国际标准。

C. PDH的频带利用率不如传统的SDH系统。

D. PDH各级信号的帧中预留的开销比特很少，不利于传送操作管理和维护（OAM）信息，不适应电信管理网（TMN）的需要。

- 以下4种传输码型中，含有直流分量的传输码型是(     )。

A.双极性归零码   B.HDB3码    C.AMI码    D.单极性归零码

- 通过改变载波信号的相位值来表示数字信号1、0的方法称为（　　）。

A．ASK	   B．FSK     C．PSK       D．ATM

- 下面波形图中（           ）是二进制频移键控（2FSK）信号。

- 2PSK信号的频谱宽度Bs与相应的二进制基带信号的谱零点带宽fs的关系为（    ）。

A．Bs=0.5fs	   B．Bs=fs        C．Bs=2fs    	D．Bs=4fs

- 前向纠错（FEC）主要是通过（     ）技术实现的。

A. 超时重传    B. 纠错码   C. 检错重发    D. CRC校验

三、简答题

- 写出信号f(t)的傅立叶变换及反变换式。

- 信道的通频带是指什么？

- 模拟调之中，相位调制（PM）和频率调制（FM）之间存在什么关系？

- 何为信号的量化噪声？有无办法消除量化噪声？

- 什么是数字复接？其基本原理是什么？

- 单位阶跃信号ε(t)和单位冲激信号δ(t)是如何定义的？

- 什么是信道的幅频特性？什么是信道的相频特性？

- 非均匀量化的特点是什么？在PCM系统中采用非均匀量化的目的是什么？

- 什么是数字基带信号？其频谱有何特点？

- 何为奈奎斯特频率？何为奈奎斯特带宽？满足奈奎斯特第一准则时的最高频带利用率为多少？

四、综合题

- 由定义直接求信号δ(t)=0     t≠0δ(t)dt=1    的频谱函数（即傅立叶变换）。

- 设由A、B、C、D、E 5个符号组成的信息源，每个符号都独立出现，各符号出现的概率为P(A)=1/2，P(B)=1/4，P(C)=1/8，P(D)=1/16，P(E)=1/16，求

（1）符号D的信息量；

（2）符号的平均信息量。

- 6路独立信源的最高频率分别为1kHz、1kHz、2kHz、2kHz、3kHz、3kHz，采用时分复用方式进行传输，每路信号均采用8位二进制数进行PCM编码。

（1）求该时分复用帧的的帧长。

（2）在不考虑帧同步码、信令码的情况下该系统每帧时隙数多少？每个时隙占有的时间宽度是多少？每个二进制码元的宽度是多少？

（3）求信息速率。

- （1）若HDB3码为-1 0 0 0 -1 +1 0 0 0 +1 -1 +1 -1 0 0 -1 +1 0 0 +1 -1 +1 ，请写出相应的消息码。

（2）已知数字码元序列为1001100000110000101，画出它所对应的单极性归零码、AMI码和HDB3码的波形。

- 设一个模拟信号  f1(t)↔F1(ω)，若对 f (t)进行41级均匀量化，求编码所需的二进制码组长度和量化台阶。

- 叙述并证明傅立叶变换的线性性质。

- 一信息源由7个符号A、 B、 C、 D、E、F、G组成，它们出现的概率为1/8、1/4、1/4、1/8、1/16，1/16、1/8且每个符号的出现都是独立的，求：

（1）符号G的信息量；

- 该信息源的熵。

8、设信道带宽为10MHz，信号带宽为1.5MHz。若采用FDM进行多路传输，采用双边带调制时，该信道最多可传输几路信号？若采用单边带调制呢？

（2）某一型号的调制解调器（Modem）利用FSK方式在电话信道600～3000Hz范围内传送低速二元数字信号，且规定f1=2025Hz代表空号, f2=2225Hz代表传号,若信息速率Rb＝300b/s，求FSK信号带宽。

9、已知数字码元序列为1011000001100001，画出它所对应的单极性归零码、AMI码和HDB3码的波形。

10、已知某线性码的监督矩阵为

（1）写出其生成矩阵G；

（2）列出所有许用码字（合法码）。

通信原理与通信技术》试题参考答案

一、填空题（每小题1分，共15分。）

1、 频率    2、9600波特   3、量化   4、变化趋势    5、包络解调、  6、ε(t)=0t<01t>0

7、双极性非归零信号      8、差分编码     9、1MHz（106Hz）  10、 10111111100

11、6         12、δ t→∞        13、 fL>B       14、编码        15、相位值

16、数字信号    17、卫星通信    18、同频同相    19、3    20、125    21、对数

22、准同步复接（或异源复接）  23、相位模糊  24、log2M（或lbM） 25、最小码距

26、4kHz   27、数字复接   28、6000    29、数字基带   30、调制信号

二、选择题（每小题2分，共30分。）

1~5   BDDCB      6~10  CBDDC    11~15 CDCAA  16-20  DAACD      21-25 CCBAC      26-30  DCBCB

三、简答题（每小题5分，共25分。）

略

四、综合题（共30分。）

略