《工程测量学》复习题

一、填空题

1、线路初测在线路的全部勘测工作中占有重要的位置，它决定着线路的基本方向。线路初测包括：              、              、              和                等。

2、位放样的常用方法有：            、            、            、            等。

3、工程测量贯穿于桥梁建设的全过程，其中包括建设过程中的勘测、          、          ，竣工过程中及竣工通车后的             。

4、桥梁变形按其类型可分为静态变形和动态变形。桥梁墩台的变形一般来说是          ，而桥梁结构的挠度变形则是              。

5、一二等水准测量跨越江河、峡谷、湖泊、洼地等障碍物的视线长度超过          时，需要采用跨河水准测量方法进行观测。

6、桥梁下部结构通常由支座、            及           三个部分组成，用以支持桥梁上部结构并将荷载传给地基。

7、	大型工业厂区建筑工程中，通常采用的厂区控制网的形式有        、           、边角网和            等。

8、基准线可用光学法、光电法和         产生，基准线法又称          ，测量偏距的过程也称为           。

9、三角高程测量中应顾及的两项改正为             和               。

10、工程控制网按网点性质分可分为：            、            、             三种类型。

11、圆曲线的主点有            、                 、                。

12、施工放样的任务为：将图纸上设计的建筑物、构筑物的            和             按设计要求，以一定的精度在实地标定出来，作为施工的依据。

13、在大型工业厂区建筑工程中，通常采用的厂区控制网的形式有：                       、

、                        和                        等。

14、数字法测图中，地物点高程的误差来源主要有：                 、                 、

、                、                 。

15、带缓和曲线的线路放样中，通常所指的五大主点分别为：               、              、

、                、                 。

16、测量控制网按照范围分为三大类：              、               和              。

17、解析法优化设计的目标函数通常是：                、                、                  ；约束条件通常是：              、              、            、             。

18、工程控制网的质量准则有：            、             、               、             。

二、判断题

1、边角网平差中，边、角的权是无单位的。									（  ）

2、地面网中的边长测量方法是相同的，所以边长的精度都相等。				（  ）

3、对于一个确定的工程控制网来说，观测值的可靠性与精度有关。				（  ）

4、铁路的线路粗测和定测都要做水准测量和导线测量。							（  ）

5、GPS RTK能用于施工放样。													（  ）

6、两井定向与导线测量无关。													（  ）

7、曲线桥梁桥墩中心与线路中心线一致。										（  ）

8、电磁波测距三角高程中，测距的精度比测角的精度更重要。					（  ）

9、纬度愈高，用陀螺经纬仪定向愈快，精度也愈高。							（  ）

10、测设就是测量，它们是等同的概念。										（  ）

11、切线支距法是曲线测设的最好方法。										（  ）

12、GNSS RTK可用于控制测量。												（  ）

13、一般的放样方法不能用于特殊的施工放样。									（  ）

14、随着CORS的建立和应用，网络RTK广泛应用于控制、碎部测量和施工放样	（  ）

15、摄影测量技术不能用于工程测量领域。										（  ）

16、工程测量学是测绘学的二级学科。													（  ）

17、只有在工程运营管理阶段，才需要进行周期性的变形监测。							（  ）

18、测量监理主要起监督、管理作用，不需要做具体的测量工程。						（  ）

19、有的偶然误差可以通过测量方案、方法进行消除。									（  ）

20、平面三角网中，边长测量方法是相同的，所有边长的精度都相等。					（  ）

21、如果平面控制网平差时有三个已知坐标点，则该网为最小约束网。					（  ）

22、大型水利工程的施工平面控制网适宜采用GNSS技术布网。					（  ）

23、一井定向中，连接三角最有利的形状为锐角不大于2的延伸三角形。		（  ）

24、陀螺经纬仪可测定测站到目标点方向与磁北方向间的角度。					（  ）

25、从地球北极看，地球绕其旋转轴逆时针方向旋转，旋转角速度矢量沿旋转轴指向北极。																				（  ）

26、陀螺经纬仪能够找到坐标北方向。											（  ）

27、GNSS RTK只能用于碎部测量。												（  ）

28、一般的放样方法能够用于特殊的施工放样。									（  ）

29、随着CORS的建立和应用，网络RTK广泛应用于控制、碎部测量和施工放样	（  ）

30、近景摄影测量技术能够在工程测量领域应用。								（  ）

三、名词解释

1、基准线测量：

2、联系测量：

3、工程测量学：

4、内部可靠性：

5、挠度：

6、倾斜测量：

7、工程测量学：

8、工程测量学：

9、分色综合大版图：

10、挠度：

四、简答题

1、工程测量学提出的“六化”和“十六字”方针是什么？

2、地下导线的主要特点有哪些？

3、简述工程控制网的作用。

4、工程建设一般分为哪些阶段？与之相对应的工程测量有哪些？

5、施工平面控制网的主要特点。

6、施工放样的种类有哪些？请至少列举四种点的平面位置放样方法。

| i 系数名称 | i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年金现值 | 5% | 1.859 | 2.723 | 3.546 | 4.329 | 5.076 | 7.108 | 7.722 | 8.863 |
|  | 6% | 1.833 | 2.673 | 3.465 | 4.212 | 4.917 | 6.802 | 7.360 | 8.384 |
|  | 12% | 1.690 | 2.402 | 3.037 | 3.605 | 4.111 | 5.328 | 5.650 | 6.194 |
| 复利现值 | 5% | 0.907 | 0.864 | 0.823 | 0.784 | 0.746 | 0.645 | 0.614 | 0.557 |
|  | 6% | 0.890 | 0.840 | 0.792 | 0.747 | 0.705 | 0.592 | 0.558 | 0.497 |
|  | 12% | 0.797 | 0.712 | 0.636 | 0.567 | 0.507 | 0.361 | 0.322 | 0.257 |

7、工程测量学提出的“六化”和“十六字”方针是什么？

8、管线工程各阶段测量工作有哪些？

9、横断面测量主要有哪些方法？

10、如何利用全站仪放样圆曲线。

11、水利工程测量的主要工作有哪些？

12、简述轴线法测设建筑方格网的基本步骤。

参考答案

一、填空题

1、线路初测在线路的全部勘测工作中占有重要的位置，它决定着线路的基本方向。线路初测包括：选点插旗、导线测量、高程测量和带状地形图测绘等。

2、位放样的常用方法有：极坐标法、全站仪坐标法、交会法、GNSSRTK等。

3、工程测量贯穿于桥梁建设的全过程，其中包括建设过程中的勘测、施工测量、竣工测量，竣工过程中及竣工通车后的变形监测。

4、桥梁变形按其类型可分为静态变形和动态变形。桥梁墩台的变形一般来说是静态变形，而桥梁结构的挠度变形则是动态变形。

5、一二等水准测量跨越江河、峡谷、湖泊、洼地等障碍物的视线长度超过100m时，需要采用跨河水准测量方法进行观测。

6、桥梁下部结构通常由支座、墩台（桥台、桥墩）及桥梁基础三个部分组成，用以支持桥梁上部结构并将荷载传给地基。

7、	大型工业厂区建筑工程中，通常采用的厂区控制网的形式有建筑方格网、导线网、边角网和GPS网等。

8、基准线可用光学法、光电法和机械法产生，基准线法又称准直法，测量偏距的过程也称为准直测量。

9、三角高程测量中应顾及的两项改正为地球曲率改正和大气垂直折光改正。

10、工程控制网按网点性质分可分为：一维网、二维网、三维网三种类型。

11、圆曲线的主点有直圆点ZY、曲中点QZ、圆直点YZ。

12、平面位置，坐标

13、建筑方格网，导线网，边角网，GPS网

14、测距误差，测角误差，量测仪器高、目标高误差、球气差

15、直缓点，缓圆点，曲中点，圆缓点，缓直点

16、全球控制网，国家控制网，工程控制网

17、精度，费用，灵敏度；费用，可靠性，精度，灵敏度

18、精度准则，可靠性准则，灵敏度准则，费用准则

二、判断题

1、边角网平差中，边、角的权是无单位的。									（×）

2、地面网中的边长测量方法是相同的，所以边长的精度都相等。				（×）

3、对于一个确定的工程控制网来说，观测值的可靠性与精度有关。				（√）

4、铁路的线路初测和定测都要做水准测量和导线测量。							（√）

5、GPS RTK能用于施工放样。													（√）

6、两井定向与导线测量无关。													（×）

7、曲线桥梁桥墩中心与线路中心线一致。										（×）

8、电磁波测距三角高程中，测距的精度比测角的精度更重要。					（×）

9、纬度愈高，用陀螺经纬仪定向愈快，精度也愈高。							（×）

10、测设就是测量，它们是等同的概念。										（×）

11、切线支距法是曲线测设的最好方法。										（×）

12、GNSS RTK可用于控制测量。												（√）

13、一般的放样方法不能用于特殊的施工放样。									（×）

14、随着CORS的建立和应用，网络RTK广泛应用于控制、碎部测量和施工放样	（√）

15、摄影测量技术不能用于工程测量领域。										（×）

16、工程测量学是测绘学的二级学科。													（√）

17、只有在工程运营管理阶段，才需要进行周期性的变形监测。							（×）

18、测量监理主要起监督、管理作用，不需要做具体的测量工程。						（×）

19、有的偶然误差可以通过测量方案、方法进行消除。									（×）

20、平面三角网中，边长测量方法是相同的，所有边长的精度都相等。					（×）

21、如果平面控制网平差时有三个已知坐标点，则该网为最小约束网。					（×）

22、大型水利工程的施工平面控制网适宜采用GNSS技术布网。							（×）

23、一井定向中，连接三角最有利的形状为锐角不大于2的延伸三角形。				（√）

24、陀螺经纬仪可测定测站到目标点方向与磁北方向间的角度。							（×）

25、从地球北极看，地球绕其旋转轴逆时针方向旋转，旋转角速度矢量沿旋转轴指向北极。（√）

26、陀螺经纬仪能够找到坐标北方向。													（×）

27、GNSS RTK只能用于碎部测量。												（×）

28、一般的放样方法能够用于特殊的施工放样。									（√）

29、随着CORS的建立和应用，网络RTK广泛应用于控制、碎部测量和施工放样	（√）

30、近景摄影测量技术能够在工程测量领域应用。								（√）

三、名词解释

略

四、简答题

略