《电工学》复习题

一、填空题

1、三相交流发动机主要是由            和            组成。

2、如果功率因数过低，在电网线路上来回输送的无功功率就            ，因而通过电网线路的电流            。

3、通常三相发电机的引出端电源的联接方法有            和            联接两 种。

4、容抗的大小和            反比和            反比。

5、正弦交流电的三要素是振幅、            和            。

6、电路的作用是实现电能的            和            。

7、对于基尔霍夫电流定律而言，在任一瞬间，流入某一结点的             应该等于由该节点            。

8、设某一N匝的线圈中流过的电流为i，产生的磁通为ϕ，则电感元件的参数L为            。

9、已知u=Umsinωt，Um=310V，f=50Hz，则其有效值为            ，t=0.1s时的瞬时值为            。

10、交流铁心线圈中，主要的功率损耗包括            和            。

11、已知某介质中某点磁感应强度为B，磁场强度为H，则磁导率μ为            。

二、选择题

1、在一般的理想电压源和理想电阻的串联电路中，负载增加一般是指（    ）

A. 负载电阻R增大        B. 负载电流I增大

C. 电源端电压U增高      D. 以上都不是

2、如图所示，当电阻R2增大时，电流I1为(      )

3、在直流稳态时，电感元件上（      ）

A. 有电流，有电压      B. 有电流，无电压

C. 无电流，有电压      D. 无电流，无电压

4、对称三相负载是指（      ）

A. Z1=Z2=Z3      B. φ1=φ2=φ3

C. Z1=Z2=Z3          D. R1=R2=R3

5、铁心线圈中的铁心到达磁饱和时，则线圈电感L（      ）

A. 增大      B. 减小      C. 不变      D. 不一定

6、如将两只额定值为220V/100W的白炽灯串联接在220V的电源上，设灯电阻未变，每只灯消耗的功率为（      ）

A. 100W      B. 50W      C. 25W      D.200W

7、如图所示，发出功率的元件是（      ）

A. 电压源      B. 电流源      C. 电压源和电流源      D.电阻

8、u=102sin⁡ωt−30°V的相量表示式为（      ）

A. U=102∠−30°     B. U=10∠−30°

C. U=102∠30°      D. U=10∠30°

9、磁感应强度的单位是（      ）

A. 韦伯      B. 特斯拉      C. 伏秒      D. 安培每米

10、三相异步电动机转子的转速总是（      ）

A. 与旋转磁场的转速相等      B. 与旋转磁场的转速无关

C. 比旋转磁场的转速低        D. 比旋转磁场的转速高

三、简答题

1、简述电路的作用。

2、简述叠加定理。

3、三相有功功率、无功功率和视在功率常用什么符号表示，它们之间有什么关系

4、简述什么是零状态响应。

5、磁性材料一般分为几种。

6、额定转矩的涵义是什么，如何计算

四、计算题

1、如下图（a）所示电路，为求电路中的电流I，可以根据戴维宁定理将电路图简化成下图（b）的形式。其中R1=R2=R3=5Ω，U1=5V，U2=10V，Is=4A，R=12.5Ω。求下图（b）中的等效电压源Us，等效内阻R0，以及电流I。

2、电路如图所示，已知R1=10Ω，R2=5Ω，R3=20Ω，求A点的电位VA。

3、如图所示，已知Us1=25V，Us2=100V，Us3=25V，R1=R2=R3=50Ω，用结点电压法求电流I1，I2，I3。

4、在图所示电路中，已知u=1002sin314tV，i=52sin314tA，R=10Ω，L=0.033H。求无源网络内等效串联电路的元件参数值，并求整个电路的功率因数、有功功率和无功功率。

参考答案

一、填空题

1、电枢、磁极

2、愈大、愈大

3、星形、三角形

4、电源频率、电容

5、频率、初相

6、传输、转换

7、电流之和、流出的电流之和

8、Nϕi

9、220V、0

10、铜损耗、铁损耗

11、B/H

二、选择题

BABCB

CBBBC

三、简答题

略

四、计算题

1、解：设经过R1和U2的电流分别为i1和i2，标记结点a、b、c如图所示

(1)求开路电压：

由R1、R2、U2所在网孔可得：

R2i1=R3i2−U2i1+i2=Is

带入数值得

5i1=5i2−10i1+i2=4

解之得

i1=1Ai2=3A

开路电压

Us=Ucb+Uba=R3i2+R1Is+U1

带入得

Us=5×3+5×4+5=40V

(2)求等效电阻：

将电路图去源后，

R0=Rca=R1R2+R3=115+15+5=7.5Ω

(3)求I

由图（b）可知，

I=UsR0+R=407.5+12.5=2A

2、解：根据基尔霍夫电流定律，流入A点的电流与流出A点的电流和应该为0，由此可得方程为

50−VAR1+−50−VAR2=VAR3

解之得

VA=−14.3V

3、解：根据结点电压法公式可得

UNN'=Us1R1+Us2R2+Us3R31R1+1R2+1R3

将相关数值带入可得，UNN'=50V，由此可求得

I1=Us1−UNN'R1=−0.5A

I2=Us2−UNN'R2=1A

I3=Us3−UNN'R3=−0.5A

4、解：由于电压和电流的相位差为0，所以串联电路应为电阻状态，即无缘网络应为电容元件，因此

ωL=1ωC

即

C=1ω2L=325μF

电路的有功功率因数cosφ=1，有功功率P=UIcosφ=500W，无功功率为0