《电机与拖动基础》复习题

一、填空题

1、变压器参数的测定用      和       试验，其中       试验可测定参数           ，

试验可测定参数             。

2、三相异步电动机转速为n，定子旋转磁场的转速为n1，当n＜n1是             运行状态；当 n＞n1是             运行状态；当 n与 n1反向时是             运行状态。

3、一台三相异步电动机，额定频率为 50赫，额定转速是 575转/分，此机的同步速是             转/分，极数是             ，额定时的转差率是             。

4、直流电动机的调速方法

有                                   、                                  、

和                                               。

- 变压器并联运行的理想条件

是                                                  、                              、

和                                               。

6、当降低感应电动机的电压时，感应电动机的最大转矩             ，产生最大转矩的临界转差率             ，起动转矩             。

7、异步电动机等效电路中的附加电阻的物理意义

是                                                             。

8、感应电动机的转差率为 s>1时，电机运行于             状态。

9、直流电动机调速时，在励磁回路中增加调节电阻，可使转速             ，而

在电枢回路中增加调节电阻，可使转速             。

10、一台三相异步电动机，额定电压下的起动电流是额定电流的4.5倍，则用Y/△起动时，起动电流是额定电流的             倍。

11.直流电动机的不变损耗包括                                  、                                和                                 ，

直流电动机的可变损耗为                            。

12.四极交流电机电枢绕组中有两根导体，相距30度空间机械角度，这两根导体中感应电动势的相位相差                                   。

13.若改变三相异步电动机的同步转速的大小，需改变                               ，若改变转速的方向，需                                                。

14.直流电动机的调速方法

有                          、                          、                          。

15.直流电机负载运行时，气隙磁场由

共同建立。

16. 变压器的空载电流包括两个分量，它们是                             分量和                          分量,它们的作用分别                                                  。

17.一台的变压器，当将其接在60HZ相同电压的电网上时，变压器的空载电流将                          ，短路电抗将                          。

18.两台短路阻抗标么值不相等的变压器并联运行时，随着总负载的增加，先达到满载的变压器是                                                                     。

19.一台单相变压器，一次侧绕组有可以改变绕组匝数的多个引出线，当一次侧外加电压低于额定电压时，若要保持二次侧电压仍为额定电压不变，则应使一次侧绕组的匝数                          。

20. 异步电动机处于发电机状态时，转差率S的范围为                          。

二、问答题

1、试绘出变压器“T”形和简化等效电路，说明各参数的意义，并说明各等效电路的使用场合。

2、异步电动机在起动和空载运行时，为什么功率因数很低？当满载运行时，功率因数会提高？

3、试判断三相变压器的连接组别，并画出相量图。

4、一台380/220伏的单相变压器，如不慎将380伏加在二次线圈上，会产生什么现象？

5.变压器理想并联运行条件有哪些？如果条件不满足时，将会对变压器的理想并联运行产生什么影响？

6.试述变压器激磁电抗和漏抗的物理意义。它们分别对应什么磁通，对已制成的变压器，它们是否是常数？当电源电压降到额定值的一半时，它们如何变化？我们希望这两个电抗大好还是小好，为什么？这两个电抗谁大谁小，为什么？

7.试比较直流发电机和直流电动机的电动势、功率和转矩平衡关系？

8.总结交流电机三相合成基波圆形旋转磁动势的性质、它的幅值大小、幅值空间位置、转向和转速各与哪些因素有关？这些因素中哪些是由构造决定的，哪些是由运行条件决定的？

三、计算题

- 一台六极异步电动机，额定功率PN=28千瓦，UN=380伏，f1=50Hz，nN=950转/分，额定负载时，，pcu1+pFe=2.2千瓦，pmec=1.1千瓦，pad=0，计算在额定时的sN、pcu2、ηN、I1和f2 。

2 、一台并励直流电动机的额定数据如下：PN＝17kw，UN＝220V，n＝3000r/m，

IN＝88.9A，电枢回路电阻ra=0.0896欧，励磁回路电阻Rf＝181.5欧，若忽略电枢反应的影响，试求：

（1）电动机的额定输出转矩；

（2）在额定负载时的电磁转矩；

（3）额定负载时的效率；

（4）在理想空载（Ia＝0）时的转速；

（5）当电枢回路串入电阻R＝0.15欧时，在额定转矩时的转速。

3、一台三相变压器，SN=5600 kVA ，额定电压为6000/400 V，Y/△连接，fN=50赫，在一次侧做短路实验，Uk=280 V，，得到75摄氏度时的短路损耗PkN=56 kW，空载试验（低压侧）,测得 P0=18 kW ，当每相负载阻抗，△接法时，求

（1）；

（2）该变压器效率最高时的负载系数及最高效率。

4.有一台SSP-125000/220三相电力变压器，YN，d接线，，求变压器的额定电流。

5.一台4极异步电动机，额定功率PN=5.5千瓦，f1=50Hz，在某运行情况下，自定子方面输入的功率为6.32千瓦，pcu1=341瓦，pcu2=237.5瓦，pFe=167.5瓦，pmec=45瓦，pad=29瓦，试绘出该电机的功率流程图，标明电磁功率、总机械功率和输出功率的大小，并计算在该运行情况下的效率、转差率、转速及空载转矩、输出转矩和电磁转矩 。

6.一台三相交流发电机，定子槽数Z=36，2P=2，采用双层叠绕组，采用星形接法，节距y1＝14，每个线圈的匝数Ny＝1，并联支路数a＝1，频率为50Hz，试求：

（1）基波绕组系数

（2）若要求发出的基波线电动势为15000V，每极基波磁通量应为多少？

参考答案

一、填空题（每小题3分，共30分。）

1、变压器参数的测定用      和       试验，其中       试验可测定参数           ，

试验可测定参数             。短路和空载、空载、励磁、短路、短路参数

2、三相异步电动机转速为n，定子旋转磁场的转速为n1，当n＜n1是             运行状态；当 n＞n1是             运行状态；当 n与 n1反向时是             运行状态。

3、一台三相异步电动机，额定频率为 50赫，额定转速是 575转/分，此机的同步速是             转/分，极数是             ，额定时的转差率是             。

4、在异步电动机的等效电路中，用电路中的等值参数表示的总机械功率为             ，电磁功率为             。

5、判断同步电机运行于发电机状态的依据是_________________。发电机励磁电势超前端电压。

6、当降低感应电动机的电压时，感应电动机的最大转矩             ，产生最大转矩的临界转差率             ，起动转矩             。降低；不变；降低。

7、同步发电机的电枢电流I滞后励磁电动势E0时，直轴电枢反应Fad的性质

为             磁，交轴电枢反应Faq的性质为             磁。去磁、交磁。

8、感应电动机的转差率为 s>1时，电机运行于             状态。电磁制动

9、直流电动机调速时，在励磁回路中增加调节电阻，可使转速             ，而

在电枢回路中增加调节电阻，可使转速             。升高，降低

10、一台三相异步电动机，额定电压下的起动电流是额定电流的4.5倍，则用Y/△起动时，起动电流是额定电流的             倍。1.5

11.直流电动机的不变损耗包括机械损耗、铁耗和     附加损耗       ,直流电动机的可变损耗为铜损。

12.四极交流电机电枢绕组中有两根导体，相距30度空间机械角度，这两根导体中感应电动势的相位相差   60°  。

13.若改变三相异步电动机的同步转速的大小，需改变 极对数和频率  ，若改变转速的方向，需   对调电源线的两根  。

14.直流电动机的调速方法有调压、电枢串电阻、调励磁。

15.直流电机负载运行时，气隙磁场由电枢电流和励磁电流共同建立。

16. 变压器的空载电流包括两个分量，它们是   无功  分量和  有功  分量,它们的作用分别   产生主磁通和消耗有功功率损耗  。

17.一台的变压器，当将其接在60HZ相同电压的电网上时，变压器的空载电流将减小，短路电抗将增加。

18.两台短路阻抗标么值不相等的变压器并联运行时，随着总负载的增加，先达到满载的变压器是短路阻抗标么值较小的一台变压器。

19.一台单相变压器，一次侧绕组有可以改变绕组匝数的多个引出线，当一次侧外加电压低于额定电压时，若要保持二次侧电压仍为额定电压不变，则应使一次侧绕组的匝数减小。

20. 异步电动机处于发电机状态时，转差率S的范围为   s<0        。

二、问答题

略

三、计算题

1、

解：磁极对数：

取

同步转速：

额定转差率：

总机械功率：

转子铜损：

输入功率：

效率：

定子电流：

转子电动势频率：

2 、

（1）TN=PNΩN=17000×602π×3000=54.1  N·m

（2）IfN=UNRf=220181.5=1.212Ω

IaN=IN−IfN=88.9−1.212=87.688 A

EaN=UN−IaNRa=220−87.688×0.0896=212.14V

PemN=EaNIaN=212.14×87.688=18602.13 w

TemN=PemNΩN=18602.13×602π×nN=59.2  N·m

（3）T0=TemN−TN=59.2−54.1=5.1 N·m

P0=T0Ω=5.1×2π×300060=1602.2w

P1N=PemN+Pcua+Pcuf

=PemN+Ia2Ra+If2Rf

＝18602.13+87.6882×0.0896+1.2122×181.5

＝19557.7  w

ηN=PNP1N×100%=86.9%

（4）n0=UNCeφN=UNnNEaN=220×3000212.14=3111.2rm

（5）因为调速前后Tem不变，所以Ia不变

Ea'=UN−Ia(Ra+R)=220−87.688×(0.0896+0.15)=199V

n'=nNEaN⋅Ea'=3000212.14×199=2814.2rm

3、

解：（1）变比

每相总阻抗

一次侧电流

A

V

负载功率因数

效率

（2）最大效率时,负载系数为

当功率因数等于1，   最大效率为

4.

解：①.  一、二次侧额定电压

一次侧额定电流（线电流）

二次侧额定电流（线电流）

②     由于YN，d接线

一次绕组的额定电压 U1Nф=

一次绕组的额定电流

二次绕组的额定电压

二次绕组的额定电流I2Nф=

5.

解：输出功率：

效率：

电磁功率：

转差率：（2分）

转速：

空载损耗：

空载转矩：

输出转矩：

电磁转矩：

或

6.

解：（）

则

则

（5分）

（2）

由