《电子技术》复习题

一、填空题

1、n个输入变量可有       种不同组合，把每种输入状态下的输出状态列出来，就构成了描述组合逻辑的        。

2、直流放大器只能采用      耦合方式，因为       耦合和        耦合不能传输直流信号。

3、制作半导体器件时，使用最多的半导体材料是   和   ，它们都是   价元素。

4、振荡器是在无输入信号的条件下能连续不断地产生         的电路。

5、小功率直流稳压电源包含：电源变压器、          、滤波电路和       等部分。

6、对JK触发器，当JK=01时，Qn+1=   ，对T触发器，当T=0时，Q n+1=     。

7、NPN型晶体三极管的发射区是     型半导体。

8、门电路中，最基本的逻辑门是        、         和       。

9、与非门构成的基本RS触发器，当S=0R=1时，其Q输出是    。

10、一个放大器的电压增益是120 dB，相当于放大倍数

11、N型半导体又称       型半导体，它主要靠          导电。

12、NPN型晶体三极管工作在放大状态时，三个极中电位最高的是       极。

PNP型晶体三极管工作在放大状态时，三个极中电位最高的是       极。

13、单级共射放大器对信号有       和        两个作用。

14、       负反馈能提高放大器的输入电阻，       负反馈能降低放大器的输入电阻。

15、差分放大器可以放大       信号，抑制       信号。

16、(25)10=(        )2

17、逻辑函数F=ABC+A+B+C的逻辑值为    。

18、时序逻辑电路的特点是电路任何时刻的输出状态不仅取决于该时刻的         ，而且还取决于                。

19、与非门构成的基本RS触发器中，设S =0，R =1时，其输出状态是    。

20、能够暂时存放二进制数据的电路称为       。

二、选择题

1．用万用表欧姆挡测量小功能率晶体二极管性能好坏时，应把欧姆挡拨到：(　 　)。

A.R×100Ω或R×1kΩ     B.R×1Ω   C.R×10Ω   D.R×10000Ω

2．晶体三极管工作在饱和状态时，它的IC将：(　 　)。

- 随IB增加而增加

- 随IB增加而减小

C.与IB无关，只决定于Re和VG

D . 随Ie增加而减小

3．在单管放大电路中，为了使工作于饱和状态的晶体三极管进入放大状态，可采用的办法是：(　 　)。

A.减小IB          B.提高 VG 的绝对值　     C.减少 RC的值  D .增加Ie

4．放大器引入负反馈后，它的电压放大倍数，信号失真情况是：(　 　)。

A.放大倍数下降，信号失真加大　     B.放大倍数下降，信号失真减小

C.放大倍数增大，信号失真程度不变	    D . 放大倍数增大，信号失真程度加大

5．在正弦波振荡器中，选频电路的主要作用是：(　 　)。

A.保证振荡器满足振幅平衡条件能持续输出振荡信号

B.保证电路满足相位平衡条件

C.把外界的影响减弱

D .确定频率值

6．晶体三极管作为开关器件使用时，它的工作状态是：(     )。

A.截止或饱和           B.截止或放大      C.放大或饱和 D .只可能是饱和

7．逻辑函数式D+D，简化后结果是：(     )。

A.2D                   B.D         C.D2　 D .1

8．逻辑函数式F=ABC+A＋B＋C的逻辑值为：(     )。

A.ABC                 B.0        C.1   D .AC

9．触发器与组合逻辑门电路比较：(    )。

A.两者都有记忆能力           B.只有组合逻辑门电路有记忆能力

C.只有触发器有记忆能力       D .都没有记忆能力

10．为了提高抗干扰能力，触发脉冲宽度是：(    )。

A.越宽越好             B.越窄越好      C.无关的  D .定值

11、在基本放大电路的三种组态中，只有电流放大作用而没有电压放大作用的电路组态是(    )。

A.共集              B.共基              C.共射

12、当整流输出电压相同时，二极管承受反向电压最小的电路是(     )。

A.单相半波         B.单相全波          C.单相桥式

13、正弦波振荡器的振荡频率取决于(      )。

A.正反馈的强度     B.反馈元件的参数    C.选频网络参数

14、放大电路中若测得某三极管极间电压如下：1—2间为7V，2—3间为6.3V，则该管类型、材料及1、2、3极分别为(     )。

A .NPN型、硅管、E、C、B          B.NPN型、硅管、C、B、E

C.NPN型、锗管、E、C、B          D.PNP型、硅管、E、C、B

15、直流稳压电源中的电路工作的先后顺序是(     )。

A.滤波、稳压再整流              B.整流、滤波再稳压

C.滤波、整流再稳压              D.整流、稳压再滤波

16、二十进制编码器，若有四个输出端，可进行编码的个数是(     )。

A.2个             B.10个            C.16个             D.8个

17、下列电路中具有记忆功能的是(    )。

A.编码器          B.译码器           C.计数器           D.全加器

18、对一般触发器，当满足Qn+1=Qn时，为何功能(    )。

A.记数            B.保持             C.不定          D.置0、置1

19、能使输出电流稳定的是：(     )。

A.串联负反馈      B.电压负反馈       C.并联负反馈       D.电流负反馈

20、TTL数字电路中集成芯片的电源电压值一般取用(     )。

A.1V              B.100V             C.20V       D. 5V

三、判断题

1、半导体随温度的升高，电阻会增大               （   ）

2、PN结正向偏转时电阻小，反向偏置时电阻大。    （   ）

3、二极管是线性元件。                            （   ）

4、放大电路中输出的电流和电压都是由有源元件提供的。（   ）

5、电路中各电量的交流成份是交流信号源提供的。     （   ）

6、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。（  ）

7、逻辑电路中、一律用“1”	表示高电平，用“0“表示低电平。（   ）

8、”与“门逻辑功能是”“有1出1，全0出0”。（    ）

9、“异或”门的逻辑功能是“相同出0，不同出1”。（    ）

10、常用的门电路中，判断两个输入信号的是否相同的门电路是“与非”门。（    ）

11、常用的门电路中，判断两个输入信号的是否相同的门电路是“与非”门。（  ）

12、由分立元件组成的三极管“非”门电路，实际上是一个三极管反相器。（  ）

13、逻辑代数又称为布尔代数。(    )

14、常用的化简方法有代数法和卡诺图法。（  ）

15、任何一个逻辑函数的表达式一定是唯一的。（   ）

16、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。（ ）

17、由于放大的对象是变化量，所以当输入信号为直流信号时，任何放大电路的输出毫无变化。（  ）

18、只要是共射放大电路，输出电压的底部失真都是饱和失真。（  ）

19、电压负反馈稳定输出电压，电流负反馈稳定输出电流。（    ）

20、使输入量减小的反馈是负反馈，否则为正反馈。  （    ）

四、简答题

1、温度对二极管的正向特性影响小，对其反向特性影响大，这是为什么？

2、有A、B两个二极管。它们的反向饱和电流分别为5mA和0.2μA，在外加相同的正向电压时的电流分别为20mA和8mA，你认为哪一个管的性能较好？

3、测得电路中几个三极管的各极对地电压如题图所示。试判断各三极管的工作状态。

题图

(b)

(c)

(d)

(a)

4、二进制，十进制的代码和计数规律是什么？

五、计算题

1．分析下面组合逻辑电路的逻辑功能(要求写出函数表达式，列出真值表)。

2．已知下图异步二进制计数器，各触发器的初态均为0，根据输入的波形画出各输出端Q0Q1Q2的波形，并说明它是加法计数器还是减法计数器。

3、分压式偏置电路如图所示，已知硅管V的β=40，Vcc=12V，Rc=3KΩ，Re=500Ω，Rb1=50KΩ，Rb2=10KΩ。

C1

Rb1

Rb2

Ui

Rc

+VG

C2

Uo

Re

Ce

⑴ 分别画出直流通路和交流通路；

V	V

⑵ 估算静态工作点；

⑶ 求放大电路的输入电阻，输出电阻和

电压放大倍数。

4、如图所示，已知VCC=10V，RB=250KΩ，RC=3KΩ，β=50，试求放大电路的静态工作点   。

5、写出下图所示逻辑电路的逻辑函数表达式。

6、如图运算放大电路，已知Vi1=30mv， Vi2=50mv，求 Vo1及Vo2。

2KΩ

1kΩ

参考答案

一、填空题

1、n个输入变量可有 2n 种不同组合，把每种输入状态下的输出状态列出来，就构成了描述组合逻辑的 真值表 。

2、直流放大器只能采用 直接 耦合方式，因为 阻容 耦合和 变压器 耦合不能传输直流信号。

3、制作半导体器件时，使用最多的半导体材料是 硅 和 锗 ，它们都是 四 价元素。

4、振荡器是在无输入信号的条件下能连续不断地产生 输出信号 的电路。

5、小功率直流稳压电源包含：电源变压器、 整流电路 、滤波电路和 稳压 等部分。

6、对JK触发器，当JK=01时，Qn+1= 0 ，对T触发器，当T=0时，Q n+1= Qn 。

7、NPN型晶体三极管的发射区是 N 型半导体。

8、门电路中，最基本的逻辑门是 与门 、 或门 和 非门 。

9、与非门构成的基本RS触发器，当S=0R=1时，其Q输出是 1 。

10、一个放大器的电压增益是120 dB，相当于放大倍数 106 。

11、N型半导体又称 电子 型半导体，它主要靠 自由电子 导电。

12、NPN型晶体三极管工作在放大状态时，三个极中电位最高的是 c 极。

PNP型晶体三极管工作在放大状态时，三个极中电位最高的是 e 极。

13、单级共射放大器对信号有 放大 和 反相 两个作用。

14、 串联 负反馈能提高放大器的输入电阻， 并联 负反馈能降低放大器的输入电阻。

15、差分放大器可以放大 差模 信号，抑制 共模 信号。

16、(25)10=( 11001 )2

17、逻辑函数F=ABC+A+B+C的逻辑值为 1 。

18、时序逻辑电路的特点是电路任何时刻的输出状态不仅取决于该时刻的 输入状态 ，而且还取决于 电路的原有状态 。

19、与非门构成的基本RS触发器中，设S =0，R =1时，其输出状态是 1 。

20、能够暂时存放二进制数据的电路称为 寄存器 。

二、选择题

1．用万用表欧姆挡测量小功能率晶体二极管性能好坏时，应把欧姆挡拨到：(　A　)。

A.R×100Ω或R×1kΩ     B.R×1Ω                  C.R×10Ω

2．晶体三极管工作在饱和状态时，它的IC将：(　C　)。

- 随IB增加而增加

- 随IB增加而减小

C.与IB无关，只决定于Re和VG

3．在单管放大电路中，为了使工作于饱和状态的晶体三极管进入放大状态，可采用的办法是：(　A　)。

A.减小IB            B.提高 VG 的绝对值　     C.减少 RC的值

4．放大器引入负反馈后，它的电压放大倍数，信号失真情况是：(　B　)。

A.放大倍数下降，信号失真加大　     B.放大倍数下降，信号失真减小

C.放大倍数增大，信号失真程度不变

5．在正弦波振荡器中，选频电路的主要作用是：(　B　)。

A.保证振荡器满足振幅平衡条件能持续输出振荡信号

B.保证电路满足相位平衡条件

C.把外界的影响减弱

6．晶体三极管作为开关器件使用时，它的工作状态是：(  A  )。

A.截止或饱和           B.截止或放大            C.放大或饱和

7．逻辑函数式D+D，简化后结果是：(  B  )。

A.2D                   B.D                    C.D2

8．逻辑函数式F=ABC+A＋B＋C的逻辑值为：(  C  )。

A.ABC                 B.0                     C.1

9．触发器与组合逻辑门电路比较：(  C  )。

A.两者都有记忆能力           B.只有组合逻辑门电路有记忆能力

C.只有触发器有记忆能力

10．为了提高抗干扰能力，触发脉冲宽度是：(  B  )。

A.越宽越好             B.越窄越好              C.无关的

11、在基本放大电路的三种组态中，只有电流放大作用而没有电压放大作用的电路组态是(  A  )

A.共集              B.共基              C.共射

12、当整流输出电压相同时，二极管承受反向电压最小的电路是(  C  )

A.单相半波         B.单相全波          C.单相桥式

13、正弦波振荡器的振荡频率取决于(  C  )

A.正反馈的强度     B.反馈元件的参数    C.选频网络参数

14、放大电路中若测得某三极管极间电压如下：1—2间为7V，2—3间为6.3V，则该管类型、材料及1、2、3极分别为(  A  )

A.NPN型、硅管、E、C、B          B.NPN型、硅管、C、B、E

C.NPN型、锗管、E、C、B          D.PNP型、硅管、E、C、B

15、直流稳压电源中的电路工作的先后顺序是(  B  )

A.滤波、稳压再整流              B.整流、滤波再稳压

C.滤波、整流再稳压              D.整流、稳压再滤波

16、二十进制编码器，若有四个输出端，可进行编码的个数是(  C  )

A.2个             B.10个            C.16个             D.8个

17、下列电路中具有记忆功能的是(  C  )

A.编码器          B.译码器           C.计数器           D.全加器

18、对一般触发器，当满足Qn+1=Qn时，为何功能(  B  )

A.记数            B.保持             C.不定        D.置0、置1

19、能使输出电流稳定的是：(  D  )

A.串联负反馈     B.电压负反馈      C.并联负反馈      D.电流负反馈

20、TTL数字电路中集成芯片的电源电压值一般取用(  D  )

A.1V              B.100V             C.20V

三、判断题

1、半导体随温度的升高，电阻会增大               （    ×     ）

2、PN结正向偏转时电阻小，反向偏置时电阻大。    （    ×     ）

3、二极管是线性元件。                                        （    ×     ）

4、放大电路中输出的电流和电压都是由有源元件提供的。（×  ）

5、电路中各电量的交流成份是交流信号源提供的。（ × ）

6、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。（√  ）

7、逻辑电路中、一律用“1”	表示高电平，用“0“表示低电平。（×）

8、”与“门逻辑功能是”“有1出1，全0出0”。（×）

9、“异或”门的逻辑功能是“相同出0，不同出1”。（×）

10、常用的门电路中，判断两个输入信号的是否相同的门电路是“与非”门。（×）

11、常用的门电路中，判断两个输入信号的是否相同的门电路是“与非”门。（×）

12、由分立元件组成的三极管“非”门电路，实际上是一个三极管反相器。（√  ）

13、逻辑代数又称为布尔代数。(√)

14、常用的化简方法有代数法和卡诺图法。

15、任何一个逻辑函数的表达式一定是唯一的。（×）

16、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作；（√  ）

17、由于放大的对象是变化量，所以当输入信号为直流信号时，任何放大电路的输出毫无变化；（ × ）

18、只要是共射放大电路，输出电压的底部失真都是饱和失真。（×  ）

19、电压负反馈稳定输出电压，电流负反馈稳定输出电流。（   √      ）

20、使输入量减小的反馈是负反馈，否则为正反馈。  （  ×       ）

四、简答题

略

五、计算题

1

解：

Y=A+ A+B +B+A+B=(A+A B)(B+A B)= (A+A)(B+A)

=AB+A B

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

2．

解：

异步二进制加法记数器

3、

解：（1）

直流电路                          交流电路

（2）UBCe=Rb2UQ/(Rb1+Rb2)=10×12/(50+10)=2V

UEQ=UBQ-UBEQ=1.3V

ICQ=IEQ=UEQ/Re=1.3/0.5=2.6mA

UCEQ=UQ-ICQRC-IEQRe=12-2.6×(3+0.5)=2.9V

IBQ=ICQ/β=2.6/40=0.065Ma

(3)

ri=Rb1//Rb2//rbe=rbe=300+(1+β)26mV/IEmA=300+(1+40)26/2.6=0.7KΩ

rc=RC=3kΩ

Av=-βRC/rbc=-40×3/0.7=-171

4、

解：   IBQ=VCC/RB=10/250mA=0.04mA

ICQ=βIBQ=50×0.04=2mA

UCEQ=VCC-ICRC=（10-2×3）=4V

5、

解：图逻辑函数表达式：A(A+B)=AB

6、

VO1=RfVi1/R1=-15mV

VO2=-1000V